ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО РАДИОСВЯЗИ

(ERC)

Решение ЕRC

oт 29 ноября 1999 г.

о гармонизированных полосах частот,

предназначенных для внедрения

## Сетей Местной Радиосвязи

с Высокими Эксплуатационными Характеристиками

(HIPERLANs)

(ERC/DEC/(99)23)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1	ВВЕДЕНИЕ

HIPERLANs (Сети местной радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками) являются решением проблемы построения сетей местной радиосвязи (RLAN), предназначенных для организации соединений между обычной аппаратурой для деловых целей, таких как персональные компьютеры, портативные персональные компьютеры, рабочие станции, серверы, принтеры, и другим оборудованием сети, а также цифровой абонентской электронной аппаратурой в условиях беспроводной домашней сети.  Таким образом, сети HIPERLANs позволяют произвести замену физических кабелей для соединения сетей передачи данных в пределах здания, обеспечивая более гибкий и, возможно, более экономичный подход к установке, переконфигурации и использованию таких сетей в деловой и промышленной сферах.

Существующие сети RLANs  и другие широкополосные системы передачи данных уже работают в полосах частот ПНМ (промышленное, научное и медицинское оборудование). Однако, для обеспечения высокой надежности и высоких скоростей передачи данных в сетях HIPERLANs необходима прогнозируемая обстановка с точки зрения совместного использования частот. Поэтому полосы ПНМ не подходят для удовлетворения требований сетей HIPERLANs и для обеспечения такого рода услуг были определены другие полосы частот.

В 1996 году ERC принял Решение ERC/DEC/(96)03 “о гармонизированной полосе частот, предназначенной для внедрения сетей  местной радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками (HIPERLANs)”. Это Решение гармонизировало использование полосы  5150-5250 МГц для  HIPERLANs.

В 1998 году, ERC, по просьбе ETSI, признал необходимость учитывать потребности в спектре для мультимедийных применений HIPERLANs и поэтому начал проводить исследования совместимости, ведущие к пересмотру Решения ERC/DEC/(96)03. Данное новое Решение определяет несколько полос частот в диапазоне 5 ГГц и предусматривает особые условия, которые следует применять к HIPERLANs, работающим в этом диапазоне.

# 2	ПРЕДПОСЫЛКА

Европейский комитет радиосвязи (ERC) в сотрудничестве с ETSI и после дополнительного анализа и исследований технических вопросов использования спектра определил подходящие полосы частот в диапазонах 5 ГГц и 17 ГГц для удовлетворения требований HIPERLANs. На основании этих исследований ERC одобрил в 1992 году Рекомендацию CEPT T/R 22-06. Рекомендация была пересмотрена в начале 1994 года на основании запроса ETSI. Были сняты ограничения в отношении интегральных антенн, позволяя, таким образом, использовать и интегральные, и внешние антенны.

Этап I Детального Исследования Спектра (DSI I), завершившийся в 1994 году, определил cети HIPERLANs в качестве основной системы, использующей полосу 5150-5250 МГц и 5250-5300 МГц на национальной основе. Решением  ERC/DEC(96)03, принятым в 1996 году, определено применение полосы 5150-5250 МГц для HIPERLANs. Кроме того, Рекомендация  ERC CEPT/ERC/REC 70-03 по устройствам связи малого радиуса действия рекомендовала для использования в сетях HIPERLANs полосы частот 5150-5250 МГц, 5250-5300 МГц (на национальной основе) и 17,1-17,3 ГГц.

Для сетей HIPERLANs типа 1 в диапазоне частот 5 ГГц были приняты стандарты ETSI ETS 300 652 и ETS 300 836. Для HIPERLANs в диапазоне 17 ГГц стандарт  ETSI еще не принят.

Между тем, ВКР-95 распределила полосу 5150-5250 МГц для фиксированной спутниковой службы (ФСС) на первичной основе для использования фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы (НГСО ПСС). Эта полоса распределена также, в соответствии с примечанием S5.447 Регламента радиосвязи, подвижной службе на совместной первичной основе в ряде стран, главным образом в странах-Членах CEПT, при условии достижения согласия по п.  S9.21.

Детальные исследования совместимости (Результаты этих исследований приведены в Отчете 67 ERC) между  сетями HIPERLANs (тип 1 и тип 2) и фидерными линиями ПСС показали, что совмещение возможно с некоторыми ограничениями для HIPERLANs (например, использование их внутри зданий, ограничение средней ЭИИМ до 200 мВт. Такие ограничения должны быть учтены при разработке Стандартов ETSI для HIPERLAN типа 2, а также при пересмотре Стандартов ETSI для HIPERLAN тип 1.

В Отчете 71 ERC признается необходимость выделения дополнительного спектра частот порядка 330 МГц для использования сетей HIPERLANs внутри зданий и частично вне зданий и с целью определения  дополнительного спектра для HIPERLANs в полосе 5250–5875 МГц были проведены исследования совместимости с действующими службами (Результаты этих исследований приведены в Отчете 71 ERC).

В результате этих исследований по совмещению и изучений по вопросам использования спектра для  HIPERLANs  были определены следующие полосы частот при соблюдении определенных условий:

-	5250-5350 МГц (применение внутри зданий, ограничения средней ЭИИМ до 200 мВт, использование динамического выбора частот и регулирования мощности передатчика);

-	5470-5725  МГц (ограничения средней1 ЭИИМ до 1 Вт, разрешается применение внутри и вне зданий, использование динамического выбора частот и регулирования мощности передатчика).

Было также признано, что оборудование HIPERLAN должно обеспечивать возможность избежания работы в занятых каналах путем использования механизма динамического выбора частот и обеспечения равномерного распределения устройств по всем доступным каналам для HIPERLANs. В дополнение к этому также требуется применять процедуру регулировки мощности передатчика, способную обеспечить снижение мощности по крайней мере на 3 дБ. Эти ограничения не применяются к уже стандартизованному оборудованию HIPERLANs типа 1, работающему в полосе 5150 – 5250 МГц.

Сети HIPERLANs, по своей сущности, будут, конечно, пересекать границы. Более того, европейская промышленность должна быть способна продавать свою продукцию по всему миру и особенно на таких главных мировых рынках как США и Япония. Следовательно, необходимо предусмотреть гармонизацию на мировом уровне. Такая гармонизация должна быть обеспечена за счет принятия после рассмотрения на будущей ВКР положений о распределении частот с соответствующим регуляторным статусом в Регламенте радиосвязи.

Долгосрочный рыночный потенциал для сетей HIPERLANs пока неизвестен, но в случае значительного их роста может возникнуть конфликт с фидерными линиями НГСО ПСС, использующими ту же полосу частот. Поэтому, необходимо предусмотреть процедуру  пересмотра этого Решения с точки зрения развития рынка.

В связи с уменьшением с  5091-5250 МГц до 5150-5250 МГц доступной полосы частот для фидерных линий ФСС в пользу НГСО ПСС после 2010 года, будущая ВКР должна также рассмотреть требования к частотным распределениям для ФСС после  2010 года с точки зрения развития рынка ПСС, HIPERLANs и других служб в этой полосе частот.

# 3	НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ERC

Распределение радиочастот в странах - Членах СЕРТ регулируется законодательством, регламентами или административными действиями. ERC осознает, что для успешного внедрения сетей HIPERLANs по всей Европе требуется завоевать доверие производителей и операторов для привлечения необходимых инвестиций в новые паневропейские системы и службы радиосвязи. ЕRC поэтому полагает, что необходимо определить полосы частот для HIPERLANs на определенных условиях. Принятие на себя странами - Членами CEPT обязательств по выполнению Решения ERC зависит от четкого указания, что требуемые полосы частот будут доступны в надлежащее время и на общеевропейской основе.

В Правилах процедуры ERC указывается, что если в Решение ERC внесены поправки, то оно должно быть заменено, а старое Решение отменено. Поэтому настоящее Решение отменяет Решение ERC/DEC/(96)03.

Решение ERC

oт 29 ноября 1999 года

о гармонизированных полосах частот, предназначенных для внедрения сетей  местной радиосвязи

с высокими эксплуатационными характеристиками (HIPERLANs)

(ERC/DEC/(99)23)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи (СЕРТ),

учитывая:

- что использование как стационарного, так и портативного компьютерного оборудования, компьютерных терминалов и периферийного оборудования в деловой и промышленной сферах, а также реализация сетей, дающих возможность использования цифрового электронного абонентского оборудования, быстро растет;

b)	что наблюдается рост потребностей в обмене информацией между таким оборудованием посредством Сетей местной связи  (LANs);

с)	что существующие  сети LANs  состоят из оборудования, соединенного между собой кабелями, что приводит к жесткой структуре аппаратного обеспечения;

d)	что сети LANs, использующие аппаратуру радиосвязи (RLANs), позволяют обеспечить более гибкую возможность установки, переконфигурации и использования таких сетей, сводя, таким образом, к минимуму стоимость кабелей и замены проводки, которые необходимы для проведения модификации и обновления сетей;

e)	что необходимо выделить гармонизированный спектр, который обеспечит быстрое развертывание сетей RLANs с высокими эксплуатационными характеристиками;

f)	что ETSI разработал стандарты для Сетей местной радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками типа 1 (HIPERLANs тип 1), (EN 300 652 и ETS 300-836-1);

g)	что ETSI разрабатывает стандарты для Сетей местной радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками типа 2, которые будут применяться для расширенияя областей применения HIPERLANs, включая широкополосный доступ к сетям общего пользования;

h)	что параметры управления использованием частот, которые включают в себя ширину канала и ограничения мощности любых излучений, вне выделенных полос частот, должны быть установлены ЕRC после консультаций с ETSI;

i)	что полоса частот 5000-5250 МГц распределена воздушной радионавигационной службе, которая будет использоваться Системой посадки в микроволновом диапазоне (MLS), но по использованию полосы частот 5150-5250 МГц воздушными службами никаких международных планов не существует;

j)	что с 1 января 1997 года ВКР-95 распределила полосу частот 5150-5250 МГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для фидерных линий подвижной спутниковой службы на совместной первичной основе с воздушной радионавигационной службой. Полоса 5091-5150 МГц была аналогичным образом распределена на временной основе до 2010 года при соблюдении условий по защите международной стандартной Системы посадки в микроволновом диапазоне, имеющей приоритет в полосе 5000-5150 МГц;

k)	что полоса 5150-5250 МГц также распределена в соответствии с примечанием S5.447 Регламента радиосвязи подвижной службе на совместной первичной основе в ряде стран, главным образом в странах СЕПТ, при условии достижения согласия по п.  S9.21;

l)	что будущая ВКР должна пересмотреть долгосрочные (после 2010 года) потребности для фиксированной спутниковой службы  (Земля-космос) в отношении фидерных линий подвижной спутниковой службы и подвижной службы в плане развития рынка ФСС для фидерных линий ПСС и  HIPERLANs;

m)	что исследования совместимости и изучения вопросов использования спектра показали, что совместное использование HIPERLANs и фидерных линий ПСС в полосе 5150-5250 МГц возможно при соблюдении определенных условий;

n)	что во многих странах существует большая потребность военных организаций в работе сухопутных, воздушных бортовых и морских радаров в полосах частот между 5250 и 5850 МГц. В этих странах приоритет дается военным радарам и, следовательно, сети HIPERLANs не могут требовать защиты от помех;

o)	что для размещения возросших потребностей в спектре для сетей HIPERLANs необходимо выделить для них дополнительный спектр в полосах частот выше 5250 МГц;

р)	что доступность дополнительного спектра для HIPERLANs дает возможность случайного выбора имеющихся каналов, что обеспечивает распределение канальной нагрузки по всему выделенному спектру, уменьшая тем самым вероятность создания помех в отдельных полосах частот;

q)	что исследования совместимости и изучения вопросов использования спектра показали, что совместное использование полос частот сетями HIPERLANs и всеми действующими службами возможна и практически реализуема в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц при соблюдении условий, указанных в Отчетах 71 и 67 ЕRC,

отмечая:

- что применение схемы регулировки мощности передатчика на линиях вверх и вниз значительно уменьшит влияние помех, создаваемых сетями HIPERLANs, обеспечивая снижение, по крайней мере, на 3 дБ средней выходной мощности устройств в зоне покрытия спутника;

b)	что оборудование HIPERLAN будет использовать механизм динамического выбора частот (DFS) для обнаружения помех от других систем и, следовательно, позволяет избегать работы в совмещенном канале с другими системами, в особенности с радарными системами;

c)	что такой механизм DFS, описанный в п.b) раздела «отмечая», также потребуется для обеспечения распределения нагрузки по 14 каналам, как минимум (или 330 МГц), для дополнительного облегчения совместного использования частот с другими службами;

d)	что для совместного использования частот, основанного на избежании активной работы в совмещенном канале, требуется соответствующий объем радиочастотного спектра для HIPERLANs;

e)	что назначения частот и условия работы HIPERLANs в диапазоне 5 ГГц будут пересматриваться в долгосрочной перспективе с точки зрения развития рынка;

f)	что гармонизация частот для HIPERLANs на всемирном уровне будет полезной и, следовательно, ее необходимо поддерживать, установив соответствующий регуляторный статус в Регламенте радиосвязи;

РЕШАЕТ

- что для целей данного Решения Сети местной радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками (HIPERLANs Тип 1 и 2) означают оборудование, соответствующее Европейским стандартам электросвязи;

- выделить полосы частот  5150-5350 МГц и 5470-5725 МГц для использования сетями HIPERLANs;

- что использование HIPERLANs в полосе 5150-5350 МГц должно быть ограничено применениями внутри зданий с максимальной средней ЭИИМ1 200 мВт;

- что использование HIPERLANs внутри и вне зданий в полосе 5470-5725 МГц должно быть ограничено максимальной средней ЭИИМ1 1 Вт;

- что в дополнение к условиям, указанным в п.п. 3 и 4 раздела «РЕШАЕТ», а также отмечая п. 6 раздела «РЕШАЕТ», приведенный ниже, использование HIPERLANs будет разрешено только при выполнении следующих обязательных условий: a) регулирование мощности передатчика для обеспечения снижения мощности по крайней мере на 3 дБ; b) динамический выбор частоты, связанный с механизмом выбора канала, требуемым для обеспечения равномерного распределения нагрузки HIPERLANs по полосе шириной, как минимум, 330 МГц или 255 МГц в случае работы оборудования, используемого только в полосе 5470-5725 МГц;

- что условия п.п. а) и б), указанные в п. 5 раздела «РЕШАЕТ», не будут обязательными для оборудования HIPERLAN типа 1, работающего в полосе 5150 - 5250 МГц. Эти исключения должны быть пересмотрены с точки зрения развития рынка HIPERLANs;

- что ERC пересмотрит настоящее Решение в течение 2 лет после даты его вступления в силу или раньше, если это будет необходимо с точки зрения развития рынка HIPERLANs;

- что настоящее Решение вступает в силу 31 января 2000 года;

- что Администрации CEPT должны сообщать Председателю ЕRC о мерах, принимаемых в их странах, по выполнению настоящего Решения, и в ЕRO, когда Решение будет выполнено на национальном уровне.

Решение Европейского комитета по радиосвязи

CEPT/ERC/DEC/(99)23

о гармонизированных полосах частот, предназначенных для внедрения сетей  местной радиосвязи

с высокими эксплуатационными характеристиками (HIPERLANs)

По состоянию на 1 февраля 2000 года следующие Администрации-Члены  CEPT взяли на себя обязательство

применять условия настоящего Решения:

Примечание:

Пожалуйста, проверьте ERO web site (http//:www.ero.dk) относительно последних данных, касающихся выполнения настоящего и других Решений ERC.

Средняя ЭИИМ относится здесь к ЭИИМ, усредненной по пакету передачи при установке схемы регулировки на наибольшую мощность.