ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО РАДИОСВЯЗИ

(ERC)

Решение ERC

от 29 ноября 1999 года

о гармонизированном использовании спектра

для наземной Универсальной подвижной системы связи (UMTS), работающей в полосах частот 1900-1980 МГц,

2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц

(ERC/DEC/(99)25)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ВВЕДЕНИЕ

В данном Решении под Универсальной подвижной системой связи (UMTS) понимают Наземный радиодоступ UMTS (UTRA), одобренный Европейским институтом стандартов в области электросвязи (ETSI). Технические характеристики, содержащиеся в Приложении 1, основаны на параметрах UTRA и могут оказаться непригодными для других технологий IMT-2000 (Международная подвижная связь-2000).

UMTS вероятно будет введена в эксплуатацию примерно в 2002 году, обеспечив пользователей подвижной службы широким диапазоном услуг, включая полностью интерактивные мультимедийные службы на скорости до 2 Мбит/с, и значительно приблизив возможности подвижных сетей к возможностям фиксированных сетей.

Цель настоящего Решения заключается в том, чтобы предоставить  администрациям СЕРТ общий подход в отношении:

- планирования спектра в полосах частот 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц;

- своевременного предоставления спектра для использования в режимах FDD (дуплексная передача с частотным разделением каналов) и TDD (дуплексная передача с временным разделением каналов) с целью эффективного и рационального использования полос частот, определенных для UMTS в рамках СЕРТ.

Настоящее Решение относится к сериям Решений, связанных с вводом системы UMTS.. Соответствующие Решения СЕРТ касаются:

- Полос частот для ввода системы UMTS (ERC/DEC/(97)07);

- Гармонизированного использования полос 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц подвижной спутниковой службой, включая спутниковые службы UMTS (ERC/DEC/(97)03);

- Глобальное перемещение терминалов IMT2000, Отчет ERC № 60;

- Расширение области применения Решения ERC/DEC/(97)07 на полосы частот, предназначенные для ввода наземной Универсальной подвижной системы связи (UMTS).

# 2	ПРЕДПОСЫЛКА

На ВАРК-92 подвижным системам радиосвязи третьего поколения, известным как системы IMT-2000 (называемые ранее FPLMTS), работающим в диапазоне 2 ГГц, была определена полоса, шириной всего лишь 230 МГц.

Основные полосы частот для UMTS в Европе определены СЕРТ в Решении ERC/DEC/(97)07. Это Решение назначает 155 МГц спектра для наземных служб UMTS и дополнительно 60 МГц для спутниковых служб UMTS. В соответствии с Решением ERC/DEC/(97)07 в Европе 15 МГц полосы 1885-1900 МГц, определенной ВАРК-92 для IMT-2000, не могут быть использованы для UMTS, поскольку в настоящее время указанная полоса используется терминалами связи стандарта DECT. В соответствии с данным Решением к 2002 году администрации должны предоставить в этих полосах по крайней мере 2х40 МГц.

Наземный радиодоступ UMTS (UTRA) разработан для двух режимов работы: дуплексная передача с частотным разделением каналов (FDD) и дуплексная передача с временным разделением каналов (TDD). Режим FDD обеспечит эффективную работу для многих служб UMTS за счет большой зоны охвата и полной подвижности служб. Режим TDD, однако, может предоставить операторам гибкость при развертывании сети и эффективным способом справится с ожидаемой асимметрией трафика.

UMTS предназначена для того, чтобы охватить широкий диапазон возможных применений, включая работу в спектре, назначенном оператору, а также автономные применения, такие как частные или деловые связи, совместно использующие спектр на основе взаимной договоренности. Для целей настоящего Решения спектр, назначенный оператору, означает спектр, распределенный национальными администрациями сетям UMTS общего пользования и используемый на основе координации. Под совместно используемым спектром понимается спектр, в котором на основе взаимной договоренности работают частные беспроводные или коммерческие/учрежденческие системы. Этот совместно используемый спектр не входит в спектр, распределенный операторам сетей общего пользования.

Цель настоящего Решения заключается в содействии эффективному использованию полос UMTS в странах СЕРТ путем вырабатывания общего подхода к планированию спектра, включающего в себя спектр, распределенный сетям UMTS общего пользования, и спектр, определенный для  совместного использования системами UMTS, требующими координации.

Величины, используемые в Приложении 1 к настоящему Решению, основаны на исследованиях совместимости между службами, проведенных целевой Группой 1 Рабочей группы 1 ERC СЕРТ (Отчет ERC №65, пересм.1), и исследованиях разноса между несущими внутри служб, проведенных SMG02 ETSI.

- НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ERC

ERC признает, что гармонизированный ввод UMTS принесет огромную пользу операторам, изготовителям и пользователям и будет способствовать успешному вводу UMTS во всей Европе.

4	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ

ERC признает, что для успешного ввода UMTS и в соответствии с определением глобальной IMT-2000, изготовители и операторы должны получить достаточные гарантии прежде, чем делать необходимые инвестиции в UMTS. ERC считает, что успешному вводу UMTS будет способствовать гармонизированное использование спектра UMTS в странах СЕРТ, и обязательство со стороны администраций СЕРТ применять данное Решение будет явным свидетельством того, что необходимые парные и непарные полосы частот будут предоставлены для UMTS своевременно и во всей Европе.

При рассмотрении вопроса использования спектра UMTS для режимов FDD и TDD UMTS, необходимо учитывать характер трафика, который предположительно будет передаваться сетями UMTS, а также необходимость учета асимметричного трафика. При работе в режимах FDD и TDD в полосах частот, определенных для UMTS, желательна гибкость, позволяющая операторам предоставлять дополнительную пропускную способность на линии вниз.

Исходя из технических возможностей такое использование мало вероятно на первом этапе ввода UMTS.

Приложение 1 настоящего Решения ERC было разработано, однако, исходя из того, что возможное использование полосы 1920-1980 МГц для режима TDD не исключается, чтобы частотный план UMTS мог соответствовать будущим требованиям. Поэтому настоящее Решение не исключает этот режим работы с регуляторной точки зрения.

Настоящее Решение не касается спутниковых служб, использующих полосы частот 1980-2010 МГц/2170-2200 МГц.

РЕШЕНИЕ ERC

от 29 ноября 1999 года

о гармонизированном использовании спектра

для наземной Универсальной подвижной системы связи (UMTS),

работающей в полосах частот 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц

(ERC/DEC/(99)25)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая:

- возрастающую потребность во взаимодействующих подвижных речевых службах и подвижных службах передачи данных (на скорости до 2 Мбит/с);

- что для удовлетворения этой потребности разработан наземный радиодоступ UMTS  (UTRA);

- что UMTS предоставит подвижные службы третьего поколения, являющиеся частью глобального семейства стандартов Международной подвижной связи 2000 (IMT-2000);

- что ETSI разрабатывает стандарты для UMTS для того, чтобы иметь готовые спецификации к 2000 году;

- что ETSI определил для наземного радиоинтерфейса UMTS два режима работы: дуплексная передача с частотным разделением каналов (FDD) и дуплексная передача с временным разделением каналов (TDD). На первом этапе ввода UMTS исходя их технических соображений для этих двух режимов вероятно будут использоваться разные полосы частот. Однако могут потребоваться методы, которые позволят обеспечить будущую потребность в асимметричном трафике, как, например,  использование TDD в полосе частот для FDD на линии вверх с целью увеличения пропускной способности на линии вниз;

- что в соответствии с Решением ERC/DEC/(97)07 полосы частот 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц назначены в Европе для наземных служб UMTS, и что Решение ERC/DEC/(97)03 гармонизирует в том числе использование полос 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц подвижной спутниковой службой, включая спутниковую службу UMTS;

- что схема гармонизированного спектра для UMTS, в которой должным образом учитываются требования к защите UMTS и других служб радиосвязи, позволяет эффективно использовать спектр, в частности, в пограничных районах;

- что ожидаемое в будущем распространение систем UMTS потребует дополнительного спектра, обусловленного потребностями рынка, когда полосы, определенные в пункте f) выше, будут полностью использованы;

- что системы UMTS, использующие полосы, определенные в пункте f) выше, вероятно охватят различные применения, включая предоставление сети общего пользования в не совместно используемом спектре, а также автономные службы, работающие в совместно используемом спектре, при условии координации;

РЕШАЕТ

- что для целей данного Решения Универсальная подвижная система связи (UMTS) будет означать оборудование, соответствующее стандартам, одобренным или разработанным ETSI для UMTS ;

- что администрации обеспечивают гармонизированное использование частот в полосах 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц для  наземных служб UMTS в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению;

- что полосы частот, определенные в Приложении 1 к настоящему Решению, назначаются администрациями в соответствии с потребностями рынка для предоставления служб UMTS общего пользования;

- что в соответствии с потребностями рынка администрации также обеспечивают работу автономных служб UMTS, при условии координации, в полосе частот, определенной  в Приложении 1 к настоящему Решению. ERC, однако, может пересмотреть настоящий пункт “Решает” в течение двух лет после даты вступления в силу;

- что настоящее Решение вступает в силу 31 января 2000 года;

- что администрации-члены СЕРТ должны сообщать Председателю ERC о мерах, принимаемых в их странах по выполнению настоящего Решения, и в ERO, когда Решение будет выполнено на национальном уровне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 :

СХЕМА ГАРМОНИЗИРОВАННОГО СПЕКТРА ДЛЯ UMTS

1. Расстановка каналов производится через 200 кГц, а несущая частота является целым кратным 200 кГц.

2. Полоса частот 1920-1980 МГц составляет пару с полосой 2110-2170 МГц для передач FDD.

3. Направлениями дуплексной передачи для несущих FDD в этих полосах является передача подвижной станции в нижней полосе частот и передача базовой станции в верхней полосе частот.

4. Минимальный разнос между несущими FDD для операторов систем общего пользования составляет 5,0 МГц. Разнос между несущими FDD в спектре, используемом операторами систем общего пользования, является переменной величиной, получаемой исходя из величины разноса между каналами 200 кГц, и может составлять менее 5,0 МГц.

5. Полосы частот 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц являются непарными полосами для передач в режиме TDD.

6. Полоса частот 2010-2020 МГц определена для автономных применений, при условии координации.

7. Полоса частот 1920-1980 МГц также может использоваться для передач TDD.

8. Минимальный разнос между несущими TDD автономных применений и служб общего пользования составляет 4,8 МГц.

9. Минимальный разнос между несущими TDD операторов систем общего пользования составляет 5,0 МГц. Разнос между несущими ТDD в спектре, используемом операторами систем общего пользования, является переменной величиной, получаемой исходя из величины разноса между каналами 200 кГц, и может составлять менее 5,0 МГц.

10. Минимальный разнос между несущими TDD и несущими FDD составляет 5,0 МГц для операторов систем общего пользования.

11. Минимальный разнос между несущими ТDD автономных применений составляет 4,4 МГц исходя из  величины разноса между каналами 200 кГц.

12. Ближайшая несущая частота к 1900 МГц должна иметь центральную частоту 1902,4 МГц или выше1.

13. Ближайшая несущая частота к 1980 МГц должна иметь центральную частоту 1977,2 МГц или ниже2.

14. Ближайшая несущая частота к 2010 МГц должна иметь центральную частоту 2013,0 МГц или выше.

15. Ближайшая несущая частота к 2025 МГц должна иметь центральную частоту 2022,2 МГц или ниже.

16. Ближайшая несущая частота к 2110 МГц должна иметь центральную частоту 2112,8 МГц или выше.

17. Ближайшая несущая частота к 2170 МГц должна иметь центральную частоту 2167,2 МГц или ниже.

_____________________

1   Если для локального радиоконтура стандарта DECT (WLL DECT) используется верхний канал DECT, то могут потребоваться дополнительные методы ослабления взаимных помех.

2     Использование TDD в данном случае потребует большего разноса между частотами или других методов ослабления взаимных помех, таких, как дополнительная фильтрация или сочетания таких методов.

Решение Европейского Комитета по радиосвязи

СЕРТ/ERC/DEC/(99)25

о гармонизированном использовании спектра

для наземной Универсальной подвижной системы связи (UMTS),

работающей в полосах частот 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц

По состоянию на 1 февраля 2000 года следующие Администрации-члены СЕРТ взяли на себя обязательство применять условия настоящего Решения:

Примечание:

Проверьте в сайте ERO (http//:www.ero.dk) обновленную позицию стран в отношении выполнения настоящего Решения, а также других Решений ERC.