ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО РАДИОСВЯЗИ

Решение ERC

от 30 июня 1997 года

о гармонизированной полосе частот,

которая должна быть предназначена для

систем экстренного оповещения, используемых социальными службами

(ERC/DEC/(97)06)

Объяснительная записка

- Введение

- Служба экстренного оповещения предназначена для оказания помощи престарелым и инвалидам, живущим дома и оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Эта служба обеспечивает более дешевые альтернативы госпиталю и платному интернату для престарелых и в будущем будет интенсивно развиваться.

- Следствием большого интереса, проявляемого Европейским Парламентом и Советом к этой категории населения, явились крупные программы, разработанные Европейской Комиссией.

- Европейское Бюро радиосвязи (ERO) Европейского Комитета радиосвязи (ERC) подготовило отчет о системах радиосвязи, используемых социальной службой для экстренного оповещения, который стал Рабочим Требованием для Европейской Комиссии в соответствии с рамочным контрактом EC-ERO No. 48238 от 17 августа 1994 года.

- Выводы этого отчета в 1996 году были одобрены Европейским Комитетом радиосвязи и наряду с важной работой, проведенной Проектными Группами 25 и 26 Рабочей Группы по управлению спектром Европейского Комитета радиосвязи, явились основой для настоящего Решения и последующей Рекомендации CEPT/ERC/REC 70-030 по устройствам ближнего действия.

- Предпосылка

- Социальная служба экстренного оповещения - это служба скорой помощи, поэтому главным для нее является надежность систем и сетей связи, используемых для ее предоставления. Для обеспечения самого высокого уровня надежности, который можно реализовать на практике, был предпринят ряд специальных мер.

- Для связи между человеком, находящимся дома в экстремальной ситуации, и службой помощи как правило используется обычная телефонная линия. Автоматический набор осуществляется местным блоком, подключенным к этой телефонной линии. Блок включается портативным переносным устройством (триггером), который имеет при себе человек.

- Существует вероятность и зарегистрированы случаи помех от других систем радиосвязи, особенно от маломощных систем с непрерывным режимом передачи (например, от систем дистанционного контроля подъемных кранов), а также помех, обусловленных недостаточной удаленностью от мощных источников.

- Следовательно, требуются меры по защите радиоканалов, используемых системами экстренного оповещения социальных служб. Требуемая обычно очень малая мощность (менее 10 мВт) и очень короткие рабочие циклы этих систем позволяют совместно использовать частоты с другими системами с аналогичными характеристиками.

- Для работы систем экстренного оповещения, используемых социальными службами, рассматривались две полосы частот : 403-404.5 МГц и 868-870 МГц. В результате исследований, проведенных Проектными Группами FMPT25, FMPT26 и SE24, Рабочая Группа по управлению спектром пришла к выводу, что вследствие ограничений, возникающих в результате текущего и возможного использования полосы 403 МГц, т.е. ее совместного использования со службами метеорологии, эта полоса в настоящее время не должна назначаться для использования системами экстренного оповещения социальных служб. Поэтому Европейский Комитет радиосвязи одобрил решение Рабочей Группы по управлению спектром о том, что частоты в полосе 868-870 МГц должны быть назначены для использования системами экстренного оповещения социальных служб.

- Европейский Институт стандартов в области электросвязи (ETSI) разработал стандарты для устройств ближнего действия (I-ETS 300 220), а CENELEC разработал стандарты для систем оповещения. Внедрение этих стандартов должно способствовать распределению радиоканалов на исключительной основе системам экстренного оповещения.

- Необходимость в принятии Решения ERC

Распределение или назначение полосы частот для использования службой или системой при определенных условиях в странах-членах СЕПТ изложено в законах, регламенте или административных актах. Европейский Комитет радиосвязи признает, что системы экстренного оповещения, используемые в социальных службах, удовлетворяют важным социальным потребностям и, следовательно, должны получить соответствующую защиту и приоритет, включая назначение исключительных полос частот для их работы.

# Решение ERC

от 30 июня 1997 года

о гармонизированной полосе частот,

которая должна быть предназначена для

систем экстренного оповещения, используемых социальными службами

(ERC/DEC/(97)06)

Европейская Конференция Администраций связи,

учитывая:

- что служба экстренного оповещения, используемая социальными службами, предназначенная для оказания помощи престарелым и инвалидам, является службой скорой помощи, требующей высоконадежных сетей связи;

- что Администрации должны считать приоритетными все технические и регламентарные меры, позволяющие повысить надежность сетей связи;

- что передачам сигналов оповещения от переносных устройств радиосвязи ближнего действия могут создаваться помехи от других передатчиков, если не предпринять соответствующих защитных мер;

- что гармонизация этих мер в рамках Европы позволит избежать проблем в приграничных зонах;

- что назначение частот для исключительного использования системами оповещения, включая системы экстренного оповещения, используемые социальными службами, обеспечит требуемый уровень защиты;

- что мощность, излучаемая оконечным оборудованием, как правило менее 10 мВт;

- что системы радиосвязи с непрерывным режимом передачи являются крупным источником помех для систем экстренного оповещения;

- что CENELEC разработал гармонизированые стандарты для систем обнаружения, экстренного оповещения и контроля;

- что ETSI разработал стандарты (I-ETS 300 220) для устройств радиосвязи ближнего действия (SRD), включая системы экстренного оповещения, используемые социальными службами;

- что Рекомендация CEПT CEPT/ERC/REC 70-03 , касающаяся устройств ближнего действия, определяет полосы частот для систем экстренного оповещения ближнего действия, используемых социальными службами,

РЕШАЕТ,

- что для целей настоящего Решения системы экстренного оповещения, используемые в социальных службах, должны соответствовать Европейскому стандарту связи I-ETS 300 220 , принятому в октябре 1993 года;

- назначить полосу частот 869.20-869.25 МГц для использования системами экстренного оповещения социальных служб в соответствии с Рекомендацией CEПT CEPT/ERC/REC 70-03, касающейся устройств ближнего действия от [dd mm yy];

- исключить из этой полосы частот использование оборудования радиосвязи с непрерывным режимом передачи;

- что настоящее Решение вступает в силу 1 октября 1997 года;

- что Администрации стран-членов СЕПТ должны сообщать Председателю ERC о мерах, принимаемых в их странах по выполнению настоящего Решения и в ERO, когда Решение будет выполнено в масштабах страны.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ERC

(ERC/DEC/(97)06)

о гармонизированной полосе частот,

которая должна быть предназначена для систем экстренного оповещения, используемых социальными службами

По состоянию на 1 октября 1997 года следующие члены СЕПТ взяли на себя обязательство применять условия настоящего Решения:

Австрия

Финляндия

Лихтенштейн

Литва

Нидерланды

Норвегия

Португалия

Словакия

Испания

Швейцария

Турция

Великобритания

После 1 октября 1997 года перечисленные ниже члены СЕПТ обязались применять условия настоящего Решения:

Бельгия

Хорватия

Венгрия

Ирландия

Примечание:

Пожалуйста, проверьте ERO web site (http//:www.ero.dk) относительно последних данных, касающихся выполнения настоящего и других Решений ERC.