ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ERC

от 24 октября 1994

по частотным диапазонам, предназначенным

для скоординированного внедрения цифровых пан-Европейских систем связи стандарта GSM

(ERC/DEC/(94)01)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ

- ВВЕДЕНИЕ

Глобальные системы подвижной связи (GSM) являются сотовыми цифровыми пан-Европейскими сухопутными системами подвижной связи.

Изначально система GSM получила название от Groupe Spйcial Mobile (группа специальной мобильной связи), это название ее комитета СЕПТ по стандартизации. Она рассматривалась ЕС, как первая серия событий на пан-Европейском рынке электросвязи, считалось,ч то система сможет предложить обслуживание на едином рынке.

Для того, что международная система подвижной связи успешно работала, необходимо обеспечить признанные частотные диапазон, в котором бы она работала. В Европе задача выделения частотных полос возложена на Европейский Комитет Радиосвязи (EКР).

- ПРЕДПОСЫЛКИ

Подвижная связь очень активно развивается, в особенности, сотовая радиосвязь. Однако, в 1980'ые, ее рост поддерживался за счет огромного количества несовместимых аналоговых стандартов, что привело к ситуации, когда услуга могла быть предоставлена на ограниченных территориях (в пределах государственных границ), одновременно экономия шкалы не реализовывалась в полном объеме. Безусловно, это и вызвало необходимость в создании единой пан-Европейской цифровой сотовой системы стандарта GSM.

ВАРК79 выделила диапазон 862-960 МГц службам подвижной связи. В 1982 СЕПТ принял Рекомендацию T/R 75-02, в соответствии с которой в будущем части данного диапазона закреплялись за различными сухопутными и морскими службами подвижной связи, включая 890-915 МГц и 935-960 МГц для интегрированных сухопутных и морских систем подвижной связи. Эта Рекомендация была пересмотрена в 1988 и 1990 гг., где диапазоны 890-915 МГц и 935-960 МГц также закреплялись за стандартом GSM. В 1989 была принята РекомендацияT/R 20-08 по вопросам планирования и координации частот для стандарта GSM.

В 1987 Совет ЕС, предвидя переход от аналоговых систем на цифровые, предоставил возможность организовать по-настоящему пан-Европейскую службу, а также, признавая действующие рекомендации СЕПТ по вопросам подвижной связи диапазона 900 МГц, принял Директиву, в соответствии с которой страны-члены обязаны:

- зарезервировали диапазоны 905-914 МГц и 950-959 МГц или эквивалентные части диапазонов, определенных пунктом b), за пан-Европейской сотовой цифровой системой подвижной связи до 1 января 1991 и

- обеспечили подготовку планов для работы данных систем в полных диапазонах 890-915 МГц и 935-960 МГц в соответствии с коммерческим спросом и как можно скорее.

- НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ERC

Выделение радиочастот в странах-членах СЕПТ предписана законом, и, соответствиенно, предполагается посредством регулятивных или административных мер. ЕКР признает, что для успешного внедрения систем GSM в Европе, производители и операторы нуждаются в надежной гарантии их инвестиций в новые пан-европейские системы и службы радиосвязи. Таким образом, ЕКР считает необходимым выделить частотный диапазон для работы систем стандарта GSM при определенных условиях. Решительный настрой стран-членов СЕПТ выполить Решение ЕКР может быть обеспечено открытым выражением намерения своевременно выделить необходимые частотные полосы по всей Европе повсеместно.

Решение ЕКР

от 24 октября 1994

по выделению частотных диапазонов для осущетсвления скоординированного внедрения

пан-Европейской цифровой системы связи станадрта GSM

(ERC/DEC/(94)01)

Европейская Конференция Администраций Почты и Связи,

принимая во внимание, что

- используемые в настоящий момент в Европе аналоговые сотовые системы радиосвязи, а также используемые ими частотные диапазоны сильно отличаются, что может существенно осложнить полезное пользование европейскими службами или отрицательно повлиять на экономию шкалы, что является признаком по-настоящему европейского рынка,

- внедрение стандарта GSM в Европе позволит организовать по-настоящему европейскую цифровую сотовую среду радиосвязи,

- ЕТСИ разрабатывает Европейские Стандарты Электросвязи для GSM в диапазоне 900 МГц,

- ЕСЭ принимают во внимание необходимость создания европейской внутренней связи и позволяют пользователям, имеющим доступ к услугам на основе технологий GSM в их стране, осузщетсвлять связь с подобными службами в других странах, когда возникает такая необходимость,

- рыночные исследования показали, что внедрение систем стандарта GSM на общеевропейском уровне вызовет необходимость искать большее количество частот в определнных зонах, таких как город, а также в малонаселенных районах,

- на национальном уровне в будущем части суб-диапазонов 880-888 МГц в паре с 925-933 МГц могут быть использованы для расширения действия систем стандарта GSM, когда диапазоны 890 - 915 МГц и 935 - 960 МГц будут полностью заняты системами GSM. Однако, в переходный период расширенные полосы могут быть использованы для снятия с производства существующих национальных систем, работающих в диапазонах, предназначенных для GSM,

- выделение частотных диапазонов для GSM должно осуществляться на постоянной основе, чтобы удовлетворять коммерческий спрос,

- частотные диапазоны 914 - 915 МГц и 959 - 960 МГц в Европе также выделены для беспроводных телефонов (CT1),

- в Европе частотные диапазоны 890-905 МГц и 935-950 МГц также выделены для аналоговых сотовых систем общего пользования старого образца,

- страны-члены ЕС претворили Директиву Совета 87/372/EEC и его Рекомендацию 87/371/EEC,

- некоторые страны, не входящие в ЕЭС, стали ассоц. членами ЕС и выразили намерение выполнять существующие правила ЕС,

признавая

- что существуют двусторонние и многосторонние соглашения по координации использования частотных диапазонов 890-915 МГц и 935-960 МГц,

РЕШАЕТ

- что для удобства в данном Решении "Глобальная система подвижной связи (GSM)" будет означать оборудование, соответствующее Европейским Стандартам Электросвязи для GSM, работающих в диапазоне 900 МГц,

- выделить диапазоны 890 - 915 МГц и 935 - 960 МГц для GSM с 24-го октября 1994,

- как минимум 2x9 МГц выделенного диапазона будут зарегистрированы для GSM,

- внутри выделенного частотного диапазона, на каналах, выбранных для GSM в целях удовлетворения коммерческого спроса, на национальной территории системы GSM будут привалировать над всеми другими системами и, соответственно, подлежат,

- с момента выделения частотных полос для GSM существующие радиосистемы могут продолжать работу на выделенных полосах, при условии если они не создают помехи для работы систем стандарта GSM.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

87	17.7.87	Официальный журнал Европейского Сообщества	No L 196/85

ДИРЕКТИВА СОВЕТА

от 25 июня 1987

по частотным диапазонам, предназначенным для скоординированного внедрения

пан-Европейской сухопутной сотовой цифровой системы подвижной связи в ЕС

(87/372/EEC)

| СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА, |  |
| --- | --- |
| Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Экономического Совета, и, в особенности, его Статьи 100; Принимая во внимание предложение Комиссии (1); Принимая во внимание мнение Европейского Парламента (2); Поскольку Рекомендация 84/549/EEC (3) отмечает необходимость создания службы на базе общего гармонизированного подхода в сфере телекоммуникаций; Поскольку ресурсы, располагаемые современными сетями электросвязи, должны быть использованы в полном объеме в целях экономического развития Сообщества; | Поскольку части данных частотных полос используются или предполагаются для использования некоторыми странами-членами для промежуточных служб и других радиослужб; Поскольку постоянное возростающее наличие полного объема выше указанных частотных диапазоновt будет иметь важное значение для организации по-настоящесу пан-Европейской мобильной связи; Поскольку выполнение Рекомендации Совета 87/371/EEC от 25 июня 1987 по скоординированному внедрению пан-Европейской сухопутной сотовой цифровой системы подвижной связи в Сообществе(4), с целью запустить пан-Европейскую систему минимум к 1991, позволит определить маршрут передачи радиосообщений в кратчайшие сроки; |
| Поскольку службы подвижной радиосвязи являются единственным средством связи между подвижными пользователями и наиболее эффективным средством для тех пользователей, которые хотели бы присоединиться к телекоммуникационным сетям общего пользования; Поскольку подвижная связь зависит от выделения и наличия частотных полос, позволяющих передавать и получать информацию между фиксированными и подвижными станциями; Поскольку частоты и сухопутные системы подвижной связи, используемые в настоящий момент в Сообществе, значительно различаются и не позволяют пользователям, передвигающимся в момент передачи/приема посредством ж/д, морского, дорожного транспорта, или пешком, внутри Сообщества, включая островные и прибрежные территории, воспользоваться преимуществами обще-европейского обслуживания и обще-европейского рынка; Поскольку переход на состовые цифрове системы подвижной связи второго поколения может стать переломным моментом для создания по-настоящему пан-Европейсой мобильной связи; Поскольку Европейская Конференция Администраций Почты и Связи (CEПT) рекомендовала частотные диапазоны 890-915 и 935-690 МГц для использования подобными системами, что также в соответствии с требованиями РР Международного Союза Электросвязи (МСЭ); | Поскольку на основе существующих технологий и рыночных направлений кажется очевидным предположить полное занятие пан-Европейской системой диапазонов 890-915 и 935-960 МГц в течение 10 лет, начиная с 1 января 1991; Поскольку Директива Совета 86/361/EEC от 24 июля 1986 по начальной стадии взаимопризнания приемки типового телекоммуникационного терминального оборудования (5) позволит ускорить создание общей спецификации соответствия для пан-Европейской сотовой цифровой мобильной системы подвижной связи; Поскольку отчет по вопросам подвижной связи общего пользования, составленный Группой Анализа и Прогноза (GAP) для Высшего Руководства Электросвязи (SOG-T), отмечает необходимость обеспечить наличие адекватных частотных диапазонов в качестве важнейшего предусловия создания пан-Европейской сотовой цифровой мобильной системы подвижной связи; Поскольку администрации электросвязи, Европейская Конференция Администраций Почты и Связи (СЕПТ), а также европейские производители оборудования электросвязи стран-членов благосконно восприняли выводы данного отчета. |
| (1) ОЖ No C 69, 17.3.1987, стр. 9. | (4) См, стр 81 настоящего ОЖ |
| (2) ОЖ No C 125, 11.5.1987, стр. 159. | (5) OJ No L 217.5.1986, стр . 21. |
| (3) ОЖ No L 298, 16.11.1984, стр. 49. |  |

No L 196/86		Официальный журнал Европейского Сообщества	17.07.87

| ПРИНИМАЕТ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ: |  |
| --- | --- |
| Статья 1 1. Страны-члены обеспечат резервирование диапазонов 905-914 и 950-959 МГц или эквивалентых частей диапазонов, определенных в п. 2, единственно(1) для пан-Европейской сотовой цифровой службы подвижной связи до 1 января 1991. 2. Страны-члены гарантируют, что все необходимые планы по подготовке диапазонов 890-915 и 935-960 МГц для пан-Европейской сотовой цифровой службы подвижной связи общего пользования, что отвечает коммерческому спросу и в кратчайшие сроки. | Статья 4 1. Страны-члены предпримут все меры, необходимые для выполнения настоящей Директивы в течение 18 месяцев с момента ее объявления (2). Соответственно, они уведомят об этом Комиссию.. 2. Страны-члены передадут Комиссии текст положений национального законодательства, принятого ими в сфере, подпадающей под действие настоящей Директивы. Статья 5 Настоящая Директива предназначена для стран-членов. |
| Статья 2 Комиссия доложит о выполнении Директивы непосредственно Совету не позднее, чем до конца 1996. |  |
| Статья 3 Для удобства в данной Директиве под пан-Европейской сотовой цифровой службой подвижной связи общего пользования понимать сотовую радиослужбу общего пользования в каждой стране-члене, при условии что они следуют предписаниям общих спецификаций, что включает такую функцию, как кодирование голосовых сигналов в бинарные цифровые до осуществления радиопередачи, а также, когда пользователь в одной стране-члене имеет доступ к подобной услуге в другой. | Подготовлено в Люксембурге, 25 июня 1987. От лица Совета Президент Х. ДЕ КРОО |

# Решение Европейского комитета по радиосвязи

(ERC/DEC/(94)01)

по частотным диапазонам, предназначенным для скоординированного внедрения

пан-Европейской цифровой системы подвижной связи стандарта GSM (GSM)

С 15 марта 1995 следующие станы-члены СЕПТ обязуются выполнять условия данного Решения:

Венгрия

Кипр

Румыния

Турция

Хорватия

Швейцария

Следующие страны-члены СЕПТ отвечают требованиям Решения посредством выполнения Директивы 87/372/EEC, т.е. Приложения 1:

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Лихтенштейн

Люксембург

Нидерланды

Норвегия

Португалия

Финляндия

Франция

Швеция

После 15 марта 1995 представленные ниже страны-члены СЕПТ обязуются соблюдать условия настоящего Решения:

Эстония

Польша

Примечание:

Пожалуйста, проверьте ERO web site (http//:www.ero.dk) относительно последних данных, касающихся выполнения настоящего и других Решений ERC.