КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СРЕДСТВАМ СВЯЗИ

Решение ЕСС

от 15 ноября 2001года

по сокращению использования

аналоговых приложений CT1 и CT1+

в полосе 900 МГц

(ECC/DEC/(01)01)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в CEPT в ряде полос частот используются различные технологии беспроводной телефонии (Cordless Telephony - CT). Основываясь на исследованиях рынка и консультациях с представителями отрасли с помощью процесса DSI III, ЕСС пришел к заключению, что частоты, которые в настоящее время закреплены для применений CT1, CT1+ и CT2 в полосе частот 900 МГц, в будущем должны использоваться для других целей. В некоторых случаях применение CT не было успешным, и поэтому полосы частот не используются полностью. В других случаях, хотя приложения СТ были в начале успешными, их обогнали технологии, которые используют другие полосы частот, например, DECT, которая использует полностью гармонизированную полосу частот и доступна по всей Европе в отличие от CT1, CT1+ и CT2.

Относительно приложений CT1 и CT1+, которые в данный момент используют частоты, определенные для GSM, в Решении ЕСС (94)01 и Решении ЕСС (97)02 было предусмотрено, что эти приложения будут через некоторое время выведены из данной полосы частот по мере роста абонентской базы GSM.

При принятии решения о сокращении использования систем CT было признано, что сокращение должно проводиться через CEPT по гармонизированному временному графику, чтобы промышленность, пользователи и розничные продавцы имели ясную и четкую информацию. Поэтому данное Решение ЕСС указывает список приложений СТ, подлежащих сокращению, и устанавливает для этого общие сроки.

Следующие приложения CT подчиняются этому решению:

- СT1    в полосах частот 914-915/959-960 МГц;

- СT1+  в полосах частот 885-887/930-932 МГц.

Понимается, что оборудование CT1 соответствует стандарту ETSI I-ETS 300 235.

Администрации CEPT, которые приняли Директиву ЕС 1999/5/ЕС (Директива R&TTE), должны уделить должное внимание положениям данной Директивы при внедрении этого Решения ЕКР.

# 2. ПРЕДПОСЫЛКИ

ВАРК-79 распределила полосу частот 862-960 МГц подвижной службе. В 1982 году CEPT приняла Рекомендацию T/R 75-02, которая закрепила части этой частотной полосы за системами подвижной связи. Эта Рекомендация была пересмотрена в 1988 и 1990 гг., причем поправки к ней включили переопределение полос частот 890-915 МГц и 925-960 МГц для стандарта GSM.

Далее, в CEPT было принято Решение ЕСС ERC/DEC/(94)01 от 24 октября 1994 г., которое закрепило выделение полос частот 890-915/925-960 МГц для скоординированного внедрения цифровой общеевропейской системы связи GSM. Дальнейшее Решение CEPT/ERC/DEC(97)02 от 21 марта 1997 г. об использовании расширенных полос частот для цифровой общеевропейской системы связи GSM увеличило полосы частот, выделенные для GSM, до 880-915 МГц и 925-960 МГц.

В окончательном отчете DSI, этап III, 862-3400 МГц от марта 2000 г., было предложено, основываясь на полученных вкладах и комментариях, что CEPT согласиться на общие сроки для сокращения использования CT1 и CT1+ в диапазоне 900 МГц. Из-за характера применения и широкого распространения безлицензионного использования оборудования CT, администрациям скорее всего не удастся прекратить продолжение его использования еще в течение нескольких лет. Для того чтобы сократить использование CT до необходимого минимума до конца 2008 года, а так же чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить ясность для промышленности и продавцов, должны быть, как можно скорей, приняты необходимые меры и предоставлена подробная информация.

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕСС

ЕСС признает, что сокращение использования CT1 и CT1+ является общей целью Администраций CEPT. ЕСС также признает, что для промышленности, продавцов и пользователей выгодно иметь подробную информацию о намерениях администрации заблаговременно. Признается, что для достижения этих целей действия должны быть согласованы с учетом временных сроков свертывания использования СТ. Необходимо согласовывать действия с промышленностью, при этом промышленность и пользователи должны информироваться как можно скорее. Самым подходящим способом для достижения этих целей является принятие и выполнение Решения ЕСС, в котором будут конкретно указаны полосы частот и применения CT, которые подлежат сокращению, а также общие временные рамки для свертывания. Потом Решение дополнит Отчет ЕСС, который предоставит подробное руководство по тому, какие действия могут быть реализованы на национальном уровне.

Решение ЕСС

от 15 ноября 2001

по сокращению использования аналоговых приложений CT1 и CT1+

в полосе 900 МГц

(ЕСС/DEC/(01)01)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что, для того, чтобы предоставить другие услуги электросвязи, такие как GSM и E-GSM, в следующих полосах частот:

  - 914-915/959-960 МГц, широко используемые для применения CT1;

  - 885-887/930-932 МГц, широко используемые для применения CT1+,

желательно постепенно сокращать использование CT1 и CT1+ в этих полосах частот;

- что, для того, чтобы дать ясные указания производителям, продавцам и пользователям по всей Европе, сокращение использования CT должно произойти в Европе в установленные сроки;

- что те администрации, которые подчиняются Директиве ЕС 1999/5/EC, Директиве R&TTE, также как и те страны, которые реализуют Директиву на добровольной основе, должны принять во внимание положения этой Директивы;

- что новые службы должны внедряться, уделяя должное внимание тому, что возможно продолжение использования полос частот существующим оборудованием CT;

- что, поэтому, важно как можно скорее принять меры для сокращения использования оборудования CT1 и CT1+ в полосе частот 900 МГц до необходимого минимума до конца 2008 года;

- что при внедрении этого Решения на национальном уровне, администрации должны уделить должное внимание принципам, которые указаны в Отчете 11 ЕКР,

решает,

- что администрации CEPT, которые закрепили одну или более из следующих полос частот:

- 914-915/959-960 МГц для использования CT1,

- 885-887/930-932 МГц для использования CT1+,

должны применить необходимые меры в соответствии со своим национальным регламентом для того, чтобы отказаться от этих назначений как можно скорее, но не позднее конца 2008 года;

- что данное Решение должно вступить в силу 16 ноября 2001;

- что Администрации CEPT должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕСС, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Замечание:

Пожалуйста, зайдите на страницу CЕPТ в интернете (http//:www.cept.org) для того, чтобы узнать самые последние новости о выполнении этого и других Решений ЕСС.