ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ЕКР

от 12 марта 2001года

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и освобождению от индивидуального лицензирования устройств с малым радиусом действия (Short Range Device) для индуктивных применений, работающих в полосах частот

9 - 59.750 кГц,

59.750 - 60.250 кГц,

60.250 - 70 кГц,

70 - 119 кГц,

119 - 135 кГц

(ERC/DEC/(01)13)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

Термин "Short Range Device" (SRD) обозначает радиооборудование, обеспечивающее одностороннюю или двустороннюю связь и имеющее низкие уровни помех для другого радиооборудования. Оборудование SRD использует интегрированные, специальные или внешние антенны и все разрешенные способы модуляции, определяемые существующими стандартами или техническими требованиями. SRD оборудование для индуктивных применений – это специальное SRD оборудование, использующее принципы индуктивности и применяемое, например, для автомобильных иммобилайзеров, идентификации животных, систем аварийной сигнализации, поиска кабеля, организации сбора и удаления отходов, идентификации персонала, организации голосовых радиолиний, управления доступом, для датчиков наличия, систем против краж, а также для карманных устройств передачи данных, автоматической идентификации вещей и беспроводных систем управления.

Обычно SRD оборудование использует полосы частот уже распределенные другим службам. SRD оборудование в основном не может ни мешать этим службам, ни требовать защищенности от этих служб.

Лицензирование является для администраций удобным инструментом для регулирования использования радиооборудования, обеспечения наиболее эффективного использования частотного спектра и предотвращения вредных помех. Однако вмешательство администраций в части установки и использования оборудования должно быть соразмерным. Администрации и особенно пользователи, розничные продавцы и производители оборудования получат выгоду от системы лицензирования, снимающей множество ограничений при разрешении использования радиооборудования.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

В 1997 году ЕКР принял Рекомендацию 70-03, касающуюся SRD оборудования и различных категорий его применения, среди которых были телеуправление, телеметрия, передача аварийных сигналов, передача речи и изображения.

В свою очередь ETSI разработал стандарты на основные виды этого оборудования.

Рекомендация 70-03 ЕКР вместе с этими стандартами дала благоприятные правовые рамки, дополняющие недавно разработанные способы применения SRD оборудования.

Для осуществления следующего шага на пути достижения гармонизованного использования SRD оборудования было решено оформить в виде Решения ЕКР те полосы частот (вместе с соответствующими техническими характеристиками), которые были определены в Рекомендации 70-03. Гармонизации на общеевропейской основе следует соответствовать Директиве 1999/5/EC (Директива R&TTE).

В общем, решено, что установка и использование радиооборудования могут быть освобождены от индивидуального лицензирования, в случае если это не создает риск эффективному использованию частотного спектра, не создает вредных помех и осуществляется на незащищаемой/безпомеховой основе. Директивой 1999/5/EC был введен принцип, согласно которому индивидуальное лицензирование оправдано для случаев эффективного использования спектра и избежания вредных помех и воздействия на здоровье граждан.

В случае освобождения радиооборудования от индивидуального лицензирования любой гражданин может установить и использовать оборудование без получения индивидуального разрешения от администрации, а администрация не регистрирует индивидуальное оборудование. Использование оборудования может регулироваться общими положениями или общей лицензией.

В странах, применивших Директиву R&TTE, оценка соответствия для рынка и сервисного обслуживания SRD оборудования регулируется Директивой 1999/5/EC (R&TTE). Таким образом, Решение ЕКР не может препятствовать странам ЕЕА и странам, применившим Директиву R&TTE, исполнять обязательства, соответствующие закону ЕС.

Данное Решение содержит требования по управлению спектром и положения, обеспечивающие освобождение SRD оборудования для индуктивных применений от индивидуального лицензирования.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Распределение или выделение частот для использования службами и системами на определенных условиях в странах-членах CEPT подчиняется закону, регламентарным или административным положениям. ЕКР признает, что для успешного развития в Европе SRD оборудования, и, в частности, SRD оборудования для индуктивных применений необходимо содействие производителям, чтобы они могли осуществлять необходимые инвестиции в данные системы радиосвязи. Поэтому признано, что для SRD оборудования для индуктивных применений необходимо выделить частотные полосы, внутри которых оно может работать в рамках заданных условий.

Рекомендация ERC/REC 01-07, принятая в 1995 году, содержит гармонизированные критерии для администраций, позволяющие принимать решение об освобождении от индивидуального лицензирования. Цель данного Решения – освободить SRD оборудование для индуктивных применений от индивидуального лицензирования, т.к. оно полностью удовлетворяет критериям освобождения, содержащимся в  Рекомендации ERC/REC 01-07.

Обязательство стран-членов СЕРТ выполнить Решение ЕКР будет являться ясным показателем того, что требуемые полосы частот будут сделаны доступными в необходимый срок и на общеевропейской основе.

Решение ЕКР

от 12 марта 2001

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и

освобождению от индивидуального лицензирования

устройств с малым радиусом действия (SRD) для индуктивных применений,

работающих в полосах частот

9 - 59.750 кГц, 59.750 - 60.250 кГц, 60.250 - 70 кГц, 70 - 119 кГц, 119 - 135 кГц

(ERC/DEC/(01)13)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что из-за растущего интереса к использованию SRD оборудования для расширяющегося числа приложений необходимо гармонизировать частоты и регламентарные  меры для этих устройств;

- что SRD оборудование в основном работает в полосах частот, используемых на совместной основе, и не имеет права создавать вредные помехи другим радиослужбам;

- что SRD оборудование, в общем, не может требовать защиты от других радиослужб;

- что Рекомендация СЕРТ ERC/REC 70-03 по SRD оборудованию определяет полосы частот для SRD оборудования для индуктивных применений;

- что общеевропейское гармонизированное использование частот будет соответствовать Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE);

- что технические характеристики, приведенные в Приложении 1, были выбраны для обеспечения наилучшего использования полос, определенных в Пункте 1 раздела "решает", SRD оборудованием для индуктивных применений и для минимизации помех между SRD оборудованием и другими службами, работающими в этих же полосах;

- что оборудование, подпадающее под данное Решение ЕКР, должно удовлетворять основным европейским стандартам электросвязи (EN 300 330) или эквивалентным техническим требованиям;

- что для частотного планирования, частотной координации и разрешения помеховых конфликтов органы национального управления спектром и другие соответствующие полномочные органы предполагают, что приемники SRD оборудования для индуктивных применений обладают техническими характеристиками, приведенными в информационном приложении (Приложение 2);

- что Рекомендация СЕРТ ERC/REC 74-01 определяет для оборудования  радиосвязи ограничения на побочные излучения;

- что при выборе параметров для нового SRD оборудования, являющегося самим по себе безопасным для человеческой жизни, производители и пользователи должны уделять особое внимание возможности помех от других систем, работающих в тех же или смежных диапазонах;

- что среди Администраций СЕРТ растет осознание необходимости гармонизации лицензионных правил;

- что национальные лицензионные правила должны быть максимально простыми и минимизировать нагрузки на администрации и на пользователей оборудования;

- что администрации должны стремиться освободить соответствующее радиооборудование от индивидуального лицензирования, опираясь на гармонизированные критерии, данные в ERC/REC 01-07;

- что с целью регулирования числа поставщиков услуг администрации имеют право применять действия по управлению спектром, не выходящие за рамки международных торговых обязательств и законодательства ЕС;

- что распределение, присвоение, техническая координация частот должны быть объективными, своевременными, справедливыми, прозрачными и недискриминационными, а также не являться обременительными сверх того, как это требуют международные правила, в частности для обеспечения эффективного использования частотного спектра,

решает

- выделить полосы частот

9 - 59.750 кГц

59.750 - 60.250 кГц

60.250 - 70 кГц

70 - 119 кГц

119 - 135 кГц

для работы SRD оборудования для индуктивных применений, удовлетворяющего техническим характеристикам, приведенным в Приложении 1;

- освободить SRD оборудование для индуктивных применений, подпадающее под данное Решение, от индивидуального лицензирования;

- что данное Решение вступает в силу 12 марта 2001;

- что Администрации СЕРТ должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Примечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Регламентарное приложение: Технические характеристики SRD оборудования для индуктивных применений, использующего частоты, определенные в Пункте 1 раздела "решает"

| Полоса частот | Напряженность поля | Антенна | Разнос каналов | Рабочий цикл (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 – 59.750 кГц | 72 дБмкA/м на 10 метрах (на 30 кГц снижается 3 дБ/окт) | Интегрированная, специальная или внешняя | Нет разноса каналов - вся выделенная частотная полоса может быть использована. | Нет ограничений на рабочий цикл |
| 59.750 - 60.250 кГц | 42 дБмкA/м на 10 метрах | Интегрированная , специальная или внешняя | Нет разноса каналов - вся выделенная частотная полоса может быть использована. | Нет ограничений на рабочий цикл |
| 60.250 - 70 кГц | 72 дБмкA/м на 10 метрах (на 30 кГц снижается 3 дБ/окт) | Интегрированная , специальная или внешняя | Нет разноса каналов - вся выделенная частотная полоса может быть использована. | Нет ограничений на рабочий цикл |
| 70 – 119 кГц | 42 дБмкA/м на 10 метрах | Интегрированная , специальная или внешняя | Нет разноса каналов - вся выделенная частотная полоса может быть использована. | Нет ограничений на рабочий цикл |
| 119 - 135 кГц | 72 дБмкA/м на 10 метрах (на 30 кГц снижается 3 дБ/окт) | Интегрированная , специальная или внешняя | Нет разноса каналов - Вся выделенная частотная полоса может быть использована. | Нет ограничений на рабочий цикл |

Максимально допустимая напряженность магнитного поля показана на графике 1

График 1. Предельные значения напряженности магнитного поля на расстоянии

измерения 10 метров   (9-135 кГц).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Информационное приложение: Дополнительные технические характеристики SRD оборудования для индуктивных применений, использующего частоты, определенные в Пункте 1 раздела "решает", которые рекомендованы с целью обеспечения эффективного использования спектра

Примечание: данное приложение имеет только информационный характер. При этом в случаях, когда соответствующие гармонизированные стандарты, применимые для SRD оборудования для индуктивных применений содержат важные требования по параметрам передатчика или приемника, то данные гармонизированные стандарты имеют приоритет над приводимой ниже информацией. По условиям и методам измерений следует обращаться в соответствующие стандарты ETSI (EN 300 330-1).

Передатчики:

Побочные  излучения должны удовлетворять требованиям, содержащимся в Рекомендации ЕКР 74-01.

Приемники:

## 1.  Блокировка или  снижение чувствительности

Уровень блокировки для любой частоты внутри выделенных диапазонов должен быть не меньше значений, приводимых в таблице, за исключением частот побочного приема.

Пределы блокировки или снижения чувствительности приемника

| 9 – 300 кГц |  |
| --- | --- |
| Сдвиг частоты (кГц) | Предел |
| Любой | 70 дБ |

## 2.	Побочное излучение:

Компоненты побочного излучения не должны превышать напряженность создаваемого магнитного поля (dBA/m) на расстоянии 10 метров в соответствии со следующей таблицей:

Частота 9 кГц < f < 10 MГц

6 дБмкA/м, снижается 3 дБ/окт

При использовании рамочных антенн (интегрированной  или специальной) с площадью от 0.05 м2 до 0.16 м2 напряженность поля снижена на 10 * log (площадь/0.16 м2); для антенны с площадью меньше, чем 0.05 м2 сила поля снижена до 10 дБ.

При использовании внешних антенн применяются только петлевые рамочные антенны