ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ЕКР

от 12 марта 2001года

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и освобождению от индивидуального лицензирования устройств с малым радиусом

действия (SRD) общего назначения,

работающих в полосах частот

868.0 - 868.6 MГц

868.7 - 869.2 MГц

869.4 - 869.65 MГц

869.7 - 870.0 MГц

(ERC/DEC/(01)04)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

Термин "Short Range Device" (SRD) обозначает  радиооборудование, обеспечивающее однонаправленную или двунаправленную связь и имеющее низкие уровни помех для другого радиооборудования. Оборудование SRD использует интегрированные, специальные или внешние антенны и все разрешенные способы модуляции, определяемые существующими стандартами или техническими требованиями. SRD оборудование общего назначения используется для телеметрии, телеуправления, аварийного предупреждения, передачи данных и для других аналогичных приложений. Обычно SRD оборудование использует диапазоны частот полосы частот уже распределенные другим службам. SRD оборудование в основном не может ни мешать этим службам, ни требовать защищенности от этих служб.

Лицензирование является для администраций удобным инструментом для регулирования использования радиооборудования, обеспечения наиболее эффективного использования частотного спектра и предотвращения вредных помех. Однако вмешательство администраций в части установки и использования оборудования должно быть соразмерным. Администрации и особенно пользователи, розничные продавцы и производители оборудования получат выгоду от системы лицензирования, снимающей множество ограничений при разрешении использования радиооборудования.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

В 1997 году ЕКР принял Рекомендацию 70-03, касающуюся SRD оборудования и различных категорий его применения, среди которых были телеуправление, телеметрия, передача аварийных сигналов, передача речи и изображения.

В свою очередь ETSI разработал стандарты на основные виды этого оборудования.

Рекомендация 70-03 ЕКР вместе с этими стандартами дала благоприятные правовые рамки, дополняющие недавно разработанные способы применения SRD оборудования.

Для осуществления следующего шага на пути достижения гармонизованного использования SRD оборудования было решено оформить в виде Решения ЕКР те полосы частот (вместе с соответствующими техническими характеристиками), которые были определены в Рекомендации 70-03. Гармонизации на общеевропейской основе следует соответствовать Директиве 1999/5/EC (Директива R&TTE).

В общем, решено, что установка и использование радиооборудования могут быть освобождены от индивидуального лицензирования, в случае если это не создает риск эффективному использованию частотного спектра, не создает вредных помех и осуществляется на незащищаемой/безпомеховой основе. Директивой 1999/5/EC был введен принцип, согласно которому индивидуальное лицензирование оправдано для случаев эффективного использования спектра и избежания вредных помех или воздействия на здоровье граждан.

В случае освобождения радиооборудования от индивидуального лицензирования любой гражданин может установить и использовать оборудование без получения индивидуального разрешения от администрации, а администрация не регистрирует индивидуальное оборудование. Использование оборудования может регулироваться общими положениями или общей лицензией.

В странах, применивших Директиву R&TTE, оценка соответствия для рынка и сервисного обслуживания SRD оборудования регулируется Директивой 1999/5/EC (R&TTE). Таким образом, Решение ЕКР не может препятствовать странам ЕЕА и странам, применившим Директиву R&TTE, исполнять обязательства, соответствующие закону ЕС.

Данное Решение содержит требования по управлению спектром и положения, обеспечивающие освобождение SRD оборудования общего назначения от индивидуального лицензирования.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Распределение или выделение частот для использования службами и системами на определенных условиях в странах-членах CEPT подчиняется закону, регламентарным или административным положениям. ЕКР признает, что для успешного развития в Европе SRD оборудования, и, в частности, SRD оборудования общего назначения, необходимо содействие производителям, чтобы они могли осуществлять необходимые инвестиции в данные системы радиосвязи. Поэтому признано, что для SRD оборудования общего назначения необходимо выделить полосы частот, внутри которых оно может работать в рамках заданных условий.

Рекомендация ERC/REC 01-07, принятая в 1995 году, содержит гармонизированные критерии для администраций, позволяющие принимать решение об освобождении от индивидуального лицензирования. Цель данного Решения - освободить SRD оборудование общего назначения от индивидуального лицензирования, т. к. оно полностью удовлетворяет критериям освобождения, содержащимся в  Рекомендации ERC/REC 01-07.

Обязательство стран – членов CEPT применять Решение ЕКР будет являться ясным показателем того, что требуемые полосы частот будут сделаны доступными в необходимый срок и на общеевропейской основе.

Решение ЕКР

от 12 марта 2001

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и

освобождению от индивидуального лицензирования

устройств с малым радиусом действия (SRD) общего назначения,

работающих в полосах частот 868.0 - 868.6, 868.7 - 869.2, 869.4 - 869.65, 869.7 - 870 МГц

(ERC/DEC/(01)04)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что из-за растущего интереса к использованию SRD оборудования для расширяющегося числа приложений необходимо гармонизировать частоты и регламентарные  меры для этих устройств;

- что SRD оборудование в основном работает в полосах частот, используемых на совместной основе, и не имеет права создавать вредные помехи другим радиослужбам;

- что SRD оборудование, в общем, не может требовать защиты от других радиослужб;

- что Рекомендация CEPT ERC/REC 70-03 по SRD оборудованию определяет полосы частот для  SRD оборудования общего назначения;

- что общеевропейское гармонизированное использование частот будет соответствовать (поддерживать ?) Директиве 1999/5/EC (Директива R&TTE);

- что технические характеристики, приведенные в Приложении 1, были выбраны для обеспечения наилучшего использования полос, определенных в Пункте 1 раздела "решает", SRD оборудованием общего назначения и для минимизации помех между SRD оборудованием и другими службами, работающими в этих же полосах ;

- что оборудование, подпадающее под данное Решение ЕКР, должно удовлетворять основным европейским стандартам электросвязи (EN 300 220) или эквивалентным техническим требованиям;

- что для частотного планирования, частотной координации и разрешения помеховых конфликтов органы национального управления спектром и другие соответствующие полномочные органы предполагают, что приемники SRD оборудования общего назначения обладают техническими характеристиками, приведенными в информационном приложении (Приложение 2);

- что Рекомендация CEPT ERC/REC 74-01 определяет для оборудования  радиосвязи ограничения на побочные излучения;

- что при выборе параметров для нового SRD оборудования, являющегося самим по себе безопасным для человеческой жизни, производители и пользователи должны уделять особое внимание возможности помех от других систем, работающих в тех же или смежных диапазонах;

- что использование SRD оборудованием технологий, позволяющих осуществлять автоматический выбор каналов, свободных в полосе ниже 868.5 МГц, могло бы снизить вероятность помех между CT2 и SRD оборудованием;

- что среди Администраций CEPT растет осознание необходимости гармонизации лицензионных правил;

- что национальные лицензионные правила должны быть максимально простыми и минимизировать нагрузки на администрации и на пользователей оборудования;

- что администрации должны стремиться освободить соответствующее радиооборудование от индивидуального лицензирования, опираясь на гармонизированные критерии, данные в ERC/REC 01-07;

- что с целью регулирования числа поставщиков услуг администрации имеют право применять действия по управлению спектром, не выходящие за рамки международных торговых обязательств и законодательства ЕС;

- что распределение, присвоение и техническая координация частот должны быть объективными, своевременными, справедливыми, прозрачными и недискриминационными, а также не являться обременительными сверх того, как это требуют международные правила, в частности, для обеспечения эффективного использования частотного спектра,

решает

- выделить  полосы частот

868.0 - 868.6 МГц

868.7 - 869.2 МГц

869.4 - 869.65 МГц

869.7 - 870.0 МГц

для работы SRD оборудования общего назначения, удовлетворяющего техническим характеристикам, приведенным в Приложении 1;

- освободить SRD оборудование общего назначения, подпадающее под данное Решение, от индивидуального лицензирования;

- что данное Решение вступает в силу 12 марта 2001;

- что Администрации CEPT должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Примечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Регламентарное приложение: Технические характеристики SRD оборудования общего назначения,  использующего частоты, определенные в Пункте 1 раздела "решает"

| Полоса частот | Мощность | Антенна | Разнос каналов | Рабочий цикл (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 868.0 – 868.6 MГц | 25 мВт ЭИМ. | Интегрированная (без внешнего антенного гнезда) или специальная | Нет разноса каналов – может использоваться вся выделенная полоса | Ниже 1 % |
| 868.7-869.2 MГц | 25 мВт ЭИМ | Интегрированная (без внешнего антенного гнезда) или специальная | Нет разноса каналов – может использоваться вся выделенная полоса | Ниже 0.1 %1 |
| 869.4-869.65 MГц | 500 мВт ЭИМ | Интегрированная (без внешнего антенного гнезда) или специальная | 25 kГц или полная полоса частот для 1 канала для высокоскоростной передачи данных | Ниже 10 %1 |
| 869.7-870 MГц | 5 мВт ЭИМ | Интегрированная (без внешнего антенного гнезда) или специальная | Нет разноса каналов – может использоваться вся выделенная полос | До 100 %1 |

Приложение 2

Информационное приложение: Дополнительные технические характеристики для SRD оборудования общего назначения, использующего частоты, определенные в Пункте 1 раздела "решает", которые рекомендованы для применения с целью обеспечения эффективного использования спектра

Примечание: данное Приложение имеет только информационный характер. При этом в случаях, когда соответствующие гармонизированные стандарты, применимые для SRD оборудования общего назначения, содержат важные требования по параметрам передатчика или приемника, то данные гармонизированные стандарты имеют приоритет над приводимой ниже информацией. По условиям и методам измерений следует обращаться в соответствующие стандарты ETSI (EN 300220-1).

Передатчики:

Побочные излучения должны удовлетворять требованиям, содержащимся в Рекомендации ЕКР 74-01.

Приемники:

## 1. Избирательность по соседнему каналу

Избирательность по соседнему каналу для оборудования должна быть равна или больше нежелательного сигнала в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Разнос каналов  25 кГц | Разнос каналов > 25 кГц |
| --- | --- |
| 60.0 дБ | 70.0 дБ |

## 2.	Блокировка или снижение чувствительности

Уровень блокировки для любой частоты внутри выделенных диапазонов должен быть не меньше значений, приведенных в таблице, за исключением частот побочного приема (ложный сигнал, spurious responses).

| Сдвиг частоты (MГц) | Предел |
| --- | --- |
| Любой | 84 дБ |

## 3.	Побочные излучения

Мощность любого побочного излучения, излучаемого или наведенного, не должна превышать приведенных ниже значений.

- 2 нВт ниже 1 000 MГц;

- 20 нВт выше 1 000 MГц.

Рабочий цикл определяется как выраженное в процентах отношение максимального времени работы включенного передатчика на одной или нескольких несущих к одному часу.

Центральная частота первого канала расположена от нижнего края  полосы частот на расстоянии, равном разнос каналов/2