ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ЕКР

от 12 марта 2001года

по гармонизированным полосам частот, предназначенным для режима воздух-земля-воздух (AGA) цифровых систем сухопутной подвижной связи, используемых службами по чрезвычайным ситуациям

(ERC/DEC/(01)20)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

В течение следующих нескольких лет службы по чрезвычайным ситуациям ряда европейских стран будут обновлять свои радиосети подвижной связи. Эксплуатационные требования будут включать в себя применения типа воздух-земля-воздух* (AGA). Частоты для этих систем, в общем, были определены в Решении ЕКР ERC/DEC/(96)01. Опрос относительно режима AGA, проведенный ERO, показал, что, по мнению многих администраций, существует необходимость в гармонизированной полосе для режима AGA, достаточной по размеру для удовлетворения основных требований служб по чрезвычайным ситуациям.

Данное Решение ЕКР является следующим шагом этого процесса. Такое Решение могло бы содействовать международному сотрудничеству между службами по чрезвычайным ситуациям и снизить до минимума потребность в спектре и усилия администраций, необходимые для достижения этого сотрудничества.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

Основные предпосылки, описывающие требования служб по чрезвычайным ситуациям к цифровым системам сухопутной подвижной связи и их частотные требования, даны в Решении ЕКР ERC/DEC/(96)01. Для того чтобы защитить инфраструктуру сухопутной подвижной связи, необходимо определить под-диапазон для воздушных служб

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

- Распределение или выделение частот для использования службами и системами на определенных условиях в странах-членах CEPT подчиняется закону, регламентарным или административным положениям. ЕКР признает, что для успешного развития в Европе цифровых систем сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям производителям и операторам необходимы гарантии для осуществления необходимых инвестиций в данные новые системы радиосвязи. Таким образом, ЕКР считает, что существует необходимость в выделении подполосы  частот для режима воздух-земля-воздух (AGA), который будет использоваться цифровыми системами сухопутной подвижной связи, принадлежащими службам по чрезвычайным ситуациям. Обязательство стран-членов СЕРТ выполнить данное Решение ЕКР будет явным свидетельством того, что требуемые полосы частот будут доступными в необходимый срок и на общеевропейской основе.

*В этом контексте термин "воздух-земля-воздух" означает использование службами по чрезвычайным ситуациям линий связи с летающими объектами на малых высотах (обычно менее 300 метров над уровнем земли).

Решение ЕКР

от 12 марта 2001

по гармонизированным полосам частот, предназначенным для режима воздух-земля-воздух (AGA) цифровых систем сухопутной подвижной связи,

используемых службами по чрезвычайным ситуациям

(ERC/DEC/(01)20)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что администрации имеют право применять действия по управлению спектром с целью регулирования числа поставщиков услуг, не выходящие за рамки международных торговых обязательств и законодательства ЕС;

- что распределение, присвоение и техническая координация частот должны быть объективными, своевременными, справедливыми, прозрачными и недискриминационными, а также не являться обременительными сверх того, как это требуют международные правила, в частности для обеспечения эффективного использования частотного спектра;

- что вместе с наземными режимом работы существует потребность и в режиме воздух-земля-воздух (AGA);

- что Решение ЕКР ERC/DEC/(96)01 выделяет полосы 380 - 385 МГЦ и 390 - 395 МГц как полосы частот, удовлетворяющие требованиям цифровых систем сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям;

- что в Меморандуме о взаимопонимании между некоторыми европейскими странами радиоканалы в  полосах частот 384.8000 – 385.0000 MГц и 394.8000 – 395.0000 МГц были определены как общие каналы, т.е. каналы для которых не требуется координация между администрациями;

- что, не смотря на пункт e) раздела "учитывая", введение служб AGA на этих радиоканалах в какой-либо стране может потребовать учета подобных служб других стран;

- что в дополнение к гармонизированным AGA-радиоканалам могут быть национальные требования на дополнительные AGA-радиоканалы, которые должны координироваться при необходимости с соседними странами;

- что системы, предложенные в этом диапазоне, работают с разносом каналов в 10 кГц, 12.5 кГц или 25 кГц,

- что может потребоваться использование плана с повторным использованием частот для избежания проблем совместного использования спектра.

решает

- выделить полосы частот 384.8000 – 385.0000 МГц и 394.8000 – 395.0000 МГц цифровым системам сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям для использования в режиме связи с летающими объетами;

- что центральные частоты AGA-каналов должны определяться следующим образом:

FCH = Край полосы – (a x 0.00125 MГц) + (n x Разнос каналов MГц);

где:

a = константа, зависящая от требуемого разноса каналов,

a = 10, при разносе каналов в 25 кГц

a = 5,   при разносе каналов в 12.5 кГц

a = 4,   при разносе каналов в 10 кГц

n = количество каналов,

n = 193-200, при разносе каналов в 25 кГц

n = 385-400, при разносе каналов в 12.5 кГц

n = 481-500, при разносе каналов в 10 кГц

Край полосы  – нижняя граница выделенной частотной полосы, МГУ, т.е. 380.0000 MГц и 390.0000 MГц;

3.	что данное Решение вступит в силу 12 марта 2001;

4. 	что Администрации СЕРТ должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Замечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР