- СИСТЕМЫ ФИКСИРОВАННОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ VSAT.

Cпутниковые системы связи и вещания в соответствии с классификацией, принятой Международным союзом электросвязи, относятся к трем службам:

- фиксированная спутниковая служба (ФСС) – радиосвязь через спутниковый ретранслятор (космическую станцию, расположенную на космическом аппарате – искусственном спутнике Земли) - между земными станциями, расположенными в фиксированных точках на поверхности Земли;

- радиовещательная спутниковая служба (РСС) – вещание с космической станции программ телевизионного и звукового вещания непосредственно на приемники коллективного или индивидуального пользования;

- подвижная спутниковая служба (ПСС) – радиосвязь через космическую станцию между подвижными абонентами, или подвижными и фиксированными.

К ФСС относятся как системы связи между фиксированными абонентами, так и системы распределения ТВ и ЗВ программ на передающие наземные станции, ретрансляторы и кабельные системы телевидения.

Основными направлениями использования фиксированной связи являются:

- организация магистральных, внутризоновых и местных линий связи;

- предоставление ресурса для создания сетей передачи данных;

- развитие корпоративных сетей связи и передачи данных с использованием современных VSAT-технологий, в том числе доступа в Internet;

- развитие сети международной связи;

- распределение по территории страны федеральных, региональных, местных и коммерческих теле- и радиопрограмм;

- развитие сетей передачи полос центральных газет и журналов.

  - Анализ и прогноз мировых направлений и тенденций развития систем фиксированной спутниковой связи на основе технологии VSAT.

Предусматривается, что земной сегмент ФСС будет развиваться на основе использования различных типов ЗС СС:

- центральных ЗС СС (ЦС) с диаметром антенны (Да) > 3,8м;

- МЗС СС с Да ≤ 3,8м;

- периферийных  МЗС СС  с Да ≤ 2,5м;;

- ЦС связи и управления сетей VSAT (ЦС сетей VSAT);

- ЗС класса VSAT (ЗС VSAT).

Данные по прогнозу развития количества земных станций приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование наземного оборудования | Количество ЗС СС на конец периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2005 | 2006 – 2010 | 2011 – 2015 |
| ЦС (Да  3,8м) | 1518 | 2022 | 3035 |
| МЗС СС (Да ≤ 3,8м) | 50 | 190 | 196 |
| МЗС СС (Да ≤ 2,5м) | 700900 | 20003000 | 50007000 |
| ЦС сетей VSAT | 1020 | 100150 | 500800 |
| ЗС VSAT | 32003500 | 1500025000 | 75000120000 |

Основным компонентом спутникового трафика станут выделенные и корпоративные сети на базе VSAT-технологий.

В области спутниковых телекоммуникаций наблюдаются следующие тенденции, в которых VSAT-технологии играют ключевую роль:

- усиление ведущего места средств связи для экономического и социального развития стран мира (как в глобальном, так и в национальном масштабах);

- глобализация телекоммуникационных сетей, отражающих общую тенденцию к интеграции национальных экономик;

- снижение стоимости абонентского оборудования благодаря использованию новейших технологий на стыке электросвязи и компьютерной техники (универсальные мультимедийные абонентские терминалы и др.);

- тенденция к либерализации телекоммуникационного рынка на основе появления независимых неправительственных операторов спутниковой связи.

Во всех указанных направлениях VSAT-технология занимает значительное место. Оборудование малых земных станций, построенное по технологии VSAT (терминалы VSAT), сегодня можно отнести к одной из наиболее динамичных отраслей спутниковой индустрии.

Основой их популярности во всем мире стали заложенные в их архитектуру новейшие технические решения:

- использование цифровых методов обработки и передачи информации;

- наличие центра контроля и управления сетью, позволяющего избежать помех со стороны этих станций другим радиоэлектронным средствам;

- небольшой диаметр антенн терминалов VSAT, благодаря чему такие терминалы можно разместить в непосредственной близости от пользователей, например, в офисах;

- достаточно высокая скорость передачи данных (до 2 Мбит/с), обеспечивающая передачу информации различных видов;

- снижение эксплуатационных расходов пользователей по сравнению с крупными ЗС, так как терминалы VSAT в основном являются необслуживаемыми;

- упрощенная процедура введения в эксплуатацию сетей связи на базе VSAT-технологии в большинстве стран мира.

За последнее время наряду с традиционными услугами, предоставляемыми операторами спутниковой связи с помощью терминалов VSAT (телефон, передача факсимильных сообщений и данных), интенсивно развиваются и новые виды услуг, обеспечивающие интерактивный режим связи. Такие услуги включают:

- услуги сети Интернет,

- видео по запросу,

- домашний офис, межкомпьютерная телефония, видеотелефония,

- видеоконференцсвязь, дистанционное обучение,

- медицина (биологический мониторинг здоровья абонентов),

- электронные игры, электронный магазин, электронные газеты,

- реклама и маркетинг.

Терминалы VSAT вполне заменяют традиционные земные станции с антеннами больших диаметров, а отмеченные преимущества VSAT-технологий обуславливают абсолютный приоритет развития данной технологии среди оборудования спутниковой связи ФСС. Это особенно важно для России, где наличие больших регионов со слабо развитой инфраструктурой телекоммуникаций делает применение терминалов VSAT в сетях спутниковой связи практически единственно доступным средством связи и информатизации этих регионов.

Малогабаритные терминалы VSAT относятся к классу станций фиксированной спутниковой связи и должны удовлетворять требованиям Регламента радиосвязи на ЗС данного класса. Прежде всего это касается выбора рабочих диапазонов частот: С (6/4 ГГц), Ku (14/11 ГГц) и Ka (20/30 ГГц), принятых для ФСС. И хотя оборудование VSAT не предназначено для работы при движении объекта, однако по возможностям и назначению его, пожалуй, можно отнести к средствам персональной связи. Существуют терминалы VSAT, которые вполне достойны называться портативными, не говоря уже о настольных, размещаемых вблизи рабочих мест пользователей. Наличие у VSAT-терминалов разнообразных интерфейсных портов допускает подключение различного оконечного оборудования, в том числе ПК, принтеров и т. п. Важным достоинством VSAT-станций является то, что типовой режим их работы — автоматический и обычно они не нуждаются в обслуживании.

Сети VSAT чрезвычайно удобны в качестве ведомственных, корпоративных сетей, они объединяют разбросанные по большой территории предприятия одной компании и при этом очень надежны, поскольку совершенно не зависят от других сетей связи (хотя, при необходимости, возможен и выход на сеть общего пользования). Для работы сети VSAT требуется аренда небольшой емкости на спутнике связи, причем эта емкость используется очень экономно, поскольку значительную часть передаваемой информации составляют циркулярные (адресованные всем или многим абонентам) сообщения, да и для двухстороннего обмена необходима небольшая емкость благодаря применению методов занятия канала только на время передачи (предоставление канала по требованию).

Совершенствование VSAT-технологии в настоящее время осуществляется по трем основным направлениям:

- развитие космического сегмента (разработка и ввод в действие спутников связи нового поколения с характеристиками, учитывающими особенности работы терминалов VSAT),

- развитие земного сегмента (производство современных терминалов VSAT ФСС),

- развитие нормативно-правовой базы (НПБ) регулирования использования сетей с терминалами VSAT.

Разработка НПБ требует несравненно меньших затрат по сравнению с возможными затратами на развитие космического и земного сегментов, однако степень влияния НПБ на развитие телекоммуникационной инфраструктуры несоизмеримо выше влияния модернизации земного и космического сегментов при тех же затратах.

Развитие первых двух направлений осуществляется в направлении создания новых спутников и сетей на базе космических группировок на геостационарной (ГСО) и негеостационарных (НГСО) орбитах. Улучшение энергетических характеристик спутников позволяет создавать сети связи с малогабаритными терминалами VSAT. Наблюдается тенденция к уменьшению размеров диаметров антенн (переход от земных станций (ЗС) ФСС с диаметрами антенн 4 - 5 м к диаметрам 1,2 - 2,4 м, а в настоящее время – переход к терминалам с ультрамалыми размерами апертур 0,6 - 0,9 м.

Развитие нормативно-правовой базы идет в направлении упрощения и удешевления процедур регулирования станций и сетей спутниковой связи. Эффективность упрощения НПБ можно показать на примере Западной Европы. До начала 90-х гг., когда здесь существовали барьеры в области регулирования VSAT и плата за лицензии была высокой, рынок VSAT-сетей Европы находился в состоянии застоя. Вскоре после начала общеевропейского процесса упрощения регулирования ситуация стала резко меняться. Европа поднялась с предпоследнего места в мировой классификации (ситуация была хуже только в Африке) и сегодня почти догнала по числу установленных VSAT-станций лидера – Северную Америку, занимающую первое место по развитию рынка сетей VSAT.

Относительная дешевизна работ по совершенствованию НПБ и высокая степень влияния НПБ на развитие телекоммуникационного рынка ФСС обуславливают повышенное внимание и активную работу международных и национальных регулирующих органов по совершенствованию НПБ в области VSAT-технологий.

Все основные решения международных и региональных регулирующих органов касаются, главным образом, регулирования технических характеристик терминалов VSAT (технических спецификаций) и нормативно-правовых вопросов.

С 8 апреля 2000 г. для стран Европейского Союза размещение на рынке, свободное перемещение и ввод в эксплуатацию радиооборудования регулируется на европейском уровне законодательством ЕС, а именно, Директивой 1999/5/ЕС по радиооборудованию и оборудованию терминалов электросвязи и признанию их соответствия (Директива RTTE). Оборудование, которое соответствует обязательным требованиям, упомянутым в этой Директиве (ст. 3), может быть выпущено на рынок и свободно перемещаться.

Директива RTTE определяет необходимые требования, которым должна удовлетворять вся аппаратура, а также требования по проектированию аппаратуры. Необходимые требования записываются в гармонизированных стандартах (ГС) на терминалы VSAT. В Директиве RTTE регламентируются действия официальных органов государств-членов ЕС в случаях, когда аппаратура удовлетворяет или не удовлетворяет существенным требованиям Директивы. Если аппаратура удовлетворяет существенным требованиям, то страны должны гарантировать отсутствие препятствий по размещению и свободному движению аппаратуры на рынках своих стран (отсутствие дополнительного национального регулирования).

Практическое применение положений Директивы намечено с апреля 2000г. На международном уровне Директиву поддерживает созданная в 1997 г. Ассоциация “Глобальный VSAT Форум” (ГВФ), объединяющая более 80 крупнейших мировых производителей оборудования VSAT, операторов сетей спутниковой связи и спутниковых операторов.

Уровень принятия Директивы говорит о том, что она является базовым документом, определяющим основные направления разработки аппаратуры для целей устранения необоснованных барьеров в сфере размещения на рынках, свободного перемещения и использования в ЕС оконечного оборудования радио и электросвязи. В настоящее время все регулирующие органы ЕС (Европейский институт стандартов электросвязи (ЕТСИ), CEPT, ECTRA, ERC и др.) ведут активную работу по внедрению положений Директивы RTTE в нормативные документы европейского уровня. В России вопрос о принятии Директивы RTTE изучается.

Кроме Директивы RTTE, Европейский комитет радиосвязи и Европейский комитет по электронным средствам связи СЕПТ выпустили следующие решения:

● ERC/DEC/(99)26 – Решение ERC от 29 ноября 1999 г. об освобождении от индивидуального лицензирования приемных земных станций (ROES);

● ERC/DEC/(00)05 – Решение ERC от 28 марта 2000 г. об освобождении от индивидуального лицензирования терминалов с очень малыми апертурами (VSAT), работающих в полосах частот 14,00 – 14,25 ГГц (Земля-космос) и 12,50 – 12,75 ГГц (космос-Земля);

● EСC/DEC/(03)04 – Решение EСC об освобождении от индивидуального лицензирования терминалов с очень малыми апертурами (VSAT), работающих в полосах частот 14,25 – 14,50 ГГц (Земля-космос) и 10,70 – 11,70 ГГц (космос-Земля) [25].

На основании этих решений общими условиями для освобождения от индивидуального лицензирования (получения разрешительных документов) приемо-передающих терминалов являются обеспечение эффективного использования радиочастотного спектра и отсутствие вредных помех.

Конкретными условиями являются:

- работа через геостационарные спутники ФСС в указанных полосах частот при наличии системы управления сетью станций и при передаче сигналов в аналоговом или цифровом виде;

- выполнение условий освобождения от лицензирования, записанных в Рекомендации  ERC/REC 01-07, а именно: соответствие стандарту ЕТСИ, а для стран СЕПТ – выполнение Директивы RTTE;

- использование суммарной мощности излучения, не превышающей 2 Вт;

- использование ЭИИМ, не превышающей 50 дБВт;

- установка терминалов не ближе 500 м от границ аэропортов.

Рекомендации МСЭ-Р по сетям VSAT касаются, главным образом, технических характеристик терминалов. Имеются следующие основные рекомендации МСЭ-Р:

- Рек. МСЭ-Р S.725 “Технические характеристики станций с очень малой апертурой (VSAT)”

- Рек. МСЭ-Р S.726 “Максимально допустимые уровни побочных излучений от станций с очень малой апертурой (VSAT)”

- Рек. МСЭ-Р S.727 “Развязка кросс-поляризации у станций с очень малой апертурой (VSAT)”

- Рек. МСЭ-Р S.728 “Максимально допустимый уровень плотности внеосевой ЭИИМ от терминалов с очень малой апертурой (VSAT)”

- Рек. МСЭ-Р S.729 “Функции по управлению и контролю станций с очень малой апертурой (VSAT)”

- Рек. МСЭ-Т X.361 “Присоединение систем VSAT к коммутируемым сетям передачи данных общего пользования по протоколам X.25”.

Практически все положения указанных рекомендаций вошли в стандарты ЕТСИ и в ОСТ 45.98-98 “Станции земные вида VSAT спутниковых сетей связи. Основные технические требования”. Однако ОСТ 45.98-98 определяет требования к ЗС VSAT только в С и Ku диапазонах, поэтому необходимы стандарты для ЗС VSAT в Ka диапазоне и для интерактивных терминалов (30/11-12 ГГц).

  - Анализ технических характеристик систем фиксированной спутниковой связи на основе технологии VSAT и прогнозирование сетей VSAT в России/

Анализ тенденций развития сетей спутниковой связи на основе VSAT-технологий показывает постоянный и устойчивый рост потребностей в данной технологии практически во всех странах мира. В 2000 году число различных VSAT-сетей в мире достигло 2200, а их суммарная пропускная способность - 3 Гбит/с (примерно 500 тыс. интерактивных терминалов более чем в 120 странах). Сети VSAT особенно популярны в США и странах Южной Америки, а также в Европе и Азии. Например, в США ежегодно устанавливается до нескольких десятков тысяч терминалов VSAT, в Европе - десятки тысяч. Среднегодовые мировые темпы роста количества терминалов VSAT составляют примерно 14-18 %.

Ежегодная прибыль от продаж терминалов VSAT составляет сегодня около 250 млн. долл., а объем продаж только приемопередающих станций вскоре достигнет отметки 500 тыс. Вместе с этим происходит быстрое уменьшение (рис. 8.1) стоимости VSAT-оборудования (за прошедшее десятилетие цены упали в 5—10 раз) и снижение тарифов на услуги во VSAT-сетях.

Рис. 8.1. Стоимость VSAT-терминалов.

На мировом рынке аппаратуры этого класса доминируют американские фирмы — их доля составляет около 75% рынка против примерно 20%, приходящихся на европейские компании. При этом первое место принадлежит США (250—300 тыс. земных станций, ЗС), второе делят Япония и Австралия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае рост потребности во VSAT-станциях заметнее, чем в других странах. Если в 1997 г. в этих странах насчитывалось около 61 тыс. ЗС, то только в Китае к 2005 г. их число превысит 60 тыс. В Европе самый большой парк VSAT-терминалов имеет Великобритания.

На середину 2003 г. мировой спутниковый сегмент состоит примерно из 250 КА, размещённых на геостационарной орбите с суммарной пропускной способностью 240 Гбит/с, т.е. средняя пропускная способность КА равна 1 Гбит/с.

Рост числа стволов КА мирового спутникового сегмента опережает динамику роста мирового валового продукта. К 2010 г. ожидается двукратное увеличение числа стволов КА мирового спутникового сегмента (до 12 тыс. эквивалентных стволов с полосой 36 МГц). Быстрыми темпами развивается наземная инфраструктура спутниковых сетей.

Можно отметить следующие тенденции развития космического и наземного сегментов:

- рост числа КА;

- увеличение ствольности КА (до 100 стволов и более на одном КА);

- снижение удельных массогабаритных характеристик;

- повышение интеллектуальности полезной нагрузки спутников;

- увеличение срока активного существования КА;

- снижение стоимости оборудования ЗС СС;

- снижение стоимости услуг, предоставляемых потребителям;

- упрощение нормативно-правовой базы регулирования ввода МЗС СС и МЗС СС-Ku в эксплуатацию.

В России система фиксированной спутниковой связи с учетом планов обновления орбитальной группировки на ближайшие годы будет базироваться на действующих спутниках "Горизонт", новых спутниках "Экспресс-А", "Ямал-100", спутнике "LMI-1" международной организации "Интерспутник".

Терминал VSAT состоит из трех основных элементов: антенной системы, наружного блока (OutDoor Unit, ODU), размещаемого непосредственно на антенне, и внутреннего (InDoor Unit, IDU), устанавливаемого в помещении пользователя (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Типовой состав оборудования абонентской станции VSAT

Производители станций VSAT выпускают широкую номенклатуру антенн, диаметр которых определяется скоростью передачи информации, диапазоном частот, энергетикой радиоканала (ЭИИМ и G/T) и условиями эксплуатации. В абонентских станциях VSAT обычно используется маломощный передатчик на 5—20 Вт; скорость передачи может изменяться в пределах от 1,2 кбит/с до 2,048 Мбит/с. Наружный блок ODU обычно состоит из двух элементов: малошумящего усилителя (МШУ) с преобразователем частоты и передатчика. Для уменьшения потерь в антенно-фидерном тракте МШУ размещается непосредственно на облучателе, а приемопередатчик — на элементах конструкции антенны.Внутренний блок IDU включает спутниковый модем, контроллер и интерфейсные платы. Разнообразие поддерживаемых протоколов позволяет подключить к такой ЗС различное оборудование обработки данных, компьютеры или обеспечить ее связь с телефонной сетью общего пользования (ТфОП). При современных энергетических показателях бортовых комплексов терминалы VSAT могут быть оснащены антеннами диаметром 0,5—0,6 м (Ka-диапазон), 1—1,5 м (Ku-диапазон) и 1,2—1,8 м (C-диапазон), а также твердотельными усилителями мощности 2—5 Вт. Земные станции с диаметром антенн менее 0,5 м обычно называются USAT (Ultra Small Aperture Terminal).

В России представлена продукция нескольких ведущих фирм — производителей оборудования класса VSAT. Кроме того, в стране не только сохранились, но и вполне успешно работают на рынке отечественные разработчики таких ЗС. Их число невелико, но выпускаемое ими оборудование способно составить конкуренцию многим зарубежным моделям VSAT-терминалов.

Один из мировых лидеров - американская компания Hughes Network Systems (HNS) уже много лет поставляет VSAT-станции на российский рынок. Первые VSAT-терминалы для работы в Ku-диапазоне созданы компанией в 1985 г. Это были наземная станция TES Quantum для передачи данных и персональная станция PES, которая предназначалась для радиотелефонной связи, интерактивной передачи данных и видеоизображений. Основные характеристики VSAT-станций компании Hughes представлены в таблице 8.2. В таблице 8.3. приведены основные показатели разных антенн.

##### Таблица 8.2.

##### Основные характеристики VSAT-станций компании Hughes

| Тип станции | PES | TES | GES | TRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер антенн, м | 1,8; 2,4 (С, Ku) 0,75; 1; 1,2 (Ku) | 1,2; 2,4 | 1,8; 2,4; 3,8 (C) 1,2; 1,8; 2,4 (Ku) | 1,8; 2,4; 3,8 (С, Ku) |
| Скорость передачи, кбит/с | 1,2—64 (синхр.) 19,2 (асинхр.) | 9,6—32 | 9,6—8448 | 32—2048 |
| Мощность передатчика, Вт | 0,5; 1; 2 (Ku) 0,5; 1,0 (С) | 5 (С) 2 (Ku) | 20 Вт (С) 8 и 16 (Ku) | 5; 20 (С) 2; 8 (Ku) |
| Энергопотребление, Вт | Н/д | 75 (20 —ожидание) | Н/д | 2 |
| Размеры, мм | Н/д | 380х300х90 | 439х109х482 190х150х310 | 330х66х272 (модем) |
| Масса, кг | Н/д | 8,5 | 10,2 (IDU) 8,2 (ODU) | 1,5 (модем) +2,7 (питание) |
| Рабочая температура блока ODU, оС | От -30 до +55 | От -30 до +55 | От -40 до +55 | От -40 до +55 |
| Примечание. Н/д — нет данных. |  |  |  |  |

##### Таблица 8.3.

##### Основные показатели разных антенн

| Показатель | С-диапазон |  |  | Ku-диапазон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр антенны, м | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Параметры ЗС TRES | Р=5 Вт, Тш=65 К |  |  | Р=2 Вт, Тш=150 К, |  |  |
| G/T, дБ/К | 14,2 | 16,8 | 21,8 | - | 21,7 | 24,4 |
| ЭИИМ, дБВт | 45,5 | 48,0 | 52,0 | - | 49,3 | 52,0 |
| Параметры ЗС Jeminy | Р=5 Вт, Тш=65 К |  |  | Р=2 Вт, Тш=130 К |  |  |
| G/T, дБ/К | 15,1 | 17,6 | 21,6 | 18,5 | 22,0 | 24,8 |
| ЭИИМ, дБВт | 44,1 | 46,7 | 50,6 | 45,5 | 48,8 | 51,5 |
| Условные обозначения: P — мощность; Tш — шумовая температура; Н/д — нет данных. |  |  |  |  |  |  |

Рабочих диапазонов частот, как правило, два: расширенный С-диапазон — 5,85—6,425 ГГц (передача), 3,625— 4,2 ГГц (прием) и Ku-диапазон — 14,0—14,5 ГГц (передача) и 11,7—12,2 ГГц, 12,25—12,75 ГГц и 10,95—11,7 ГГц (прием).

Терминал TES Quantum относится к новому поколению; он способен реализовать оптимальные способы маршрутизации, основываясь на анализе нагрузки с использованием новейшей технологии доступа к каналам связи, так называемой «интеллектуальной DAMA» (Smart DAMA). Оборудование TES Quantum позволяет связывать устройства, работающие по различным протоколам, и обеспечивает высококачественную передачу речи со скоростью 32 кбит/с (кодек ADPCM, G.721) или 16 кбит/с (кодек LD-CELP, G.728) и факсимильную связь со скоростью до 14,4 кбит/с (V.17). TES Quantum подключается к ТфОП и поддерживает протоколы сигнализации R1, R2, SS5, а также двухтональный многочастотный набор номера. Ряд дополнительных функций позволяет реализовать автоматическое определение номера, проверку линии, набор местных номеров служб специального назначения и подключение таксофона. Программное обеспечение DialWare допускает применение практически любой системы нумерации, используемой в мире.

Станция TRES — применяется в качестве периферийного терминала в спутниковых сетях с топологией «точка—точка» и «звезда». Она включает в себя спутниковый модем, систему распределенного питания, внешний блок и антенну. TRES обеспечивает передачу информации с любой скоростью в диапазоне 64 кбит/с — 2,048 Мбит/с; наращивание скорости осуществляется с шагом 64 кбит/с. Это стало возможным благодаря заложенным в конфигурацию станции функциям, позволяющим изменять значения G/T и ЭИИМ (табл. 8.3), что обеспечивается за счет дополнительных каскадных (20 Вт для С- и 8 Вт для Ku-диапазона) и малошумящих усилителей (шумовая температура 40 К для С- и 90 K для Ku-диапазона). Станция TRES способна работать как на одной, так и на нескольких (до четырех) несущих частотах (в последнем случае она имеет несколько модемов и один ВЧ-блок). Минимальный разнос между несущими — 1,2R, где R — скорость передачи. Модем TRES позволяет работать с BPSK- или QPSK-модуляцией.

Земная станция GES (Geminy Earth Station), в которой используются универсальный радиомодем 9100 (UMOD) и экономичный по энергопотреблению наружный блок ODU. Она часто применяется для организации сетей двухточечной топологии с асимметричными каналами связи. GES допускает изменение скорости в канале от 9,6 кбит/с до 8,448 Мбит/с с шагом 1 бит/с, что само по себе уже уникально для ЗС класса VSAT. Для сопряжения с источниками, обладающими разной скоростью передачи, на станции используется плезиохронный буфер емкостью до 64 Кбайт.

  - Определение потребности систем фиксированной спутниковой связи на основе технологии VSAT в радиочастотном ресурсе.

Для систем фиксированной спутниковой службы, работающих в Районе 1, определены следующие диапазоны частот: 3,4-4,2 ГГц; 4,5-4,8 ГГц; 5,725-7,075 ГГц; 7,25-7,75 ГГц; 7,9-8,4 ГГц; 10,7-11,7 ГГц; 12,5-12,75 ГГц; 12,75-13,25 ГГц; 13,75-14,8 ГГц; 17,7-21,2 ГГц; 27,5-31 ГГц; 37,5-40,5 ГГц; 42,5-43,5 ГГц; 49,2-50,2 ГГц.

Были проведены маркетинговые исследования потребностей в орбитально-частотном ресурсе (ОЧР) и в полосах частот для Российской Федерации, учитывающие:

- прогноз экономического роста страны до 2015 г.;

- задания Федеральной целевой программы "Электронная Россия на период 2002 … 2010  гг."

- задания Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001 … 2005 гг.)»;

- решения социально-экономических задач обеспечения услугами связи, ТВ и звукового вещания всего населения и, в первую очередь, населения труднодоступных и малонаселенных территорий, на которых проживает 14,5 млн. чел.;

- решения задач обеспечения новыми, перспективными спутниковыми услугами, такими как доступ к сети Интернет, мультимедийные услуги для коммерческих и бюджетных организаций.

По результатам этих исследований было получено, что потребность в спутниковой емкости в России до 2015 г. составляет примерно 35 Гбит/с.

Имея в виду прогнозируемые темпы роста  российской  экономики в объёме от 4% до 8% в год, среднегодовой рост спутникового ресурса принимается как 5%  10% от базового уровня, который будет достигнут к 2005 году после завершения модернизации национальной спутниковой группировки.

При 5% среднегодовом росте емкость спутниковой группировки к 2015 году составит примерно 400 стволов, при 10% среднегодовом росте ёмкость составит ориентировочно 650 стволов. Эта емкость может быть распределена следующим образом:

- 100–130 стволов (20–25%) для государственных нужд (федеральное и реги-ональное распределительное телерадиовещание, спутниковая связь для государственных органов, системы дистанционного образования и системы медицинского телеобслуживания);

- 300500 стволов (75-80%) для предоставления ведомственным, корпоративным и коммерческим пользователям, из которых 5-10% могут предоставляться для пропуска трафика на внешние телекоммуникационные рынки.

До 2005 года планами российских спутниковых операторов предусмотрен запуск еще 57 КА с общей емкостью около 160 стволов. С учётом выбытия из строя некоторых спутников емкость национальной спутниковой группировки к 2005 году составит примерно 220-230 стволов.

Использование ОЧР  по состоянию на 2003 г. составляет примерно 20% для неплановой ФСС от имеющихся у России возможностей. К 2005 году использование ОЧР неплановой ФСС должно возрасти до 3540%, однако, и в этом случае проблема использования имеющегося ОЧР к 2005 году решена в полном объеме не будет и требуется форсированное принятие мер для её решения.

Таким образом, в России имеется достаточный орбитально-частотный ресурс, позволяющий при рациональном его использовании (в наиболее освоенных  частотных диапазонах C и Ku) обеспечить дальнейшее развитие спутниковых систем на долгосрочную перспективу, в том числе для создания спутниковых сетей, работающих по VSAT-технологии.