9. СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЧАСТОТНОМ РЕСУРСЕ.

# 9.1. Потребность в радиочастотном ресурсе систем беспроводного доступа.

Анализ направлений развития современных радиотехнологий БД показывает, общую тенденцию к расширению спектра предоставляемых услуг, увеличению информационной скорости передачи оборудования, и как следствие, увеличению необходимой полосы и диапазона частот для работы оборудования БД. Проведенные расчеты показывают (п. 2._), что развертывание в отдельном географическом регионе беспроводных сетей, использующих перспективные радиотехнологии, может потребовать до 1,4 ГГц спектра для реализации всех ожидаемых услуг (табл. 9.1).

Табл. 9.1

Итоговые результаты расчеты потребностей в спектре для сетей беспроводного радиодоступа

| Сценарий | Корпоративные сети |  | Домашние сети |  | Сети общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 005 г. | 2 015 г. | 2 005 г. | 2 015 г. | 2 005 г. | 2 015 г. |
| Число 20 МГц-каналов | 13 | 27 | 2 | 20 | 2 | 23 |
| Полный спектр для всех служб в данном условии (МГц) | 260 | 540 | 40 | 400 | 40 | 460 |

Рост сетей широкополосного беспроводного радиодоступа ожидается с таким же нарастанием, какое наблюдалось с цифровыми сотовыми телефонами в 1990-х годах. Проведенные расчеты показывают, что развертывание в отдельном географическом регионе беспроводных сетей, согласно приведенным сценариям, может потребовать до 1,4 ГГц спектра для реализации всех ожидаемых услуг с прогнозируемыми параметрами трафика.

Анализ стандартов перспективных систем БД показывает, что большинство из них разрабатывается с учетом требований и Рекомендаций СЕРТ по использованию радиочастотного спектра системами БД. В настоящее время в Европе для развития систем БД выделено 11 полос частот в различных диапазонах. При этом основное развитие перспективных систем широкополосного БД предполагается в диапазонах выше 5 ГГц.

9.2. Потребность в радиочастотном ресурсе сетей подвижной связи 3-го поколения.

ВАКР-92 распределила полосы частот 1885 … 2025 МГц и 2110 … 2200 МГц общей шириной 230 МГц для системы IMT-2000, которых достаточно на первом этапе развертывания сетей IMT-2000. На ВКР-2000 в дополнение к «корневым» полосам для дальнейшего использования сетей IMT-2000 были определены полосы 880 – 915, 925 – 960, 1710 – 1785 и 1805-1880 МГц, используемые в настоящее время в странах CEPT сетями GSM.

Для дальнейшего развития сетей 3-го поколения во всех трех районах необходимо выделить дополнительную полосу 160 МГц помимо полос, уже определенных для IMT-2000 на ВАКР-92, и полос, используемых в настоящее время системам 2-го поколения (табл. 9.2).

Таблица 9.2

| Район | Общая прогнозируемая ширина полосы частот для спутникового сегмента к 2010 г., МГц | Ширина полосы частот наземного сегмента, выделенного S5.388 и с учетом полос систем второго поколения, МГц | Прогнозируемая ширина дополнительных полос спектра для наземного сегмента IMT-2000 к 2010 г., МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | 555 | 395 | 160 |
| Район 2 | 390 | 230 | 160 |
| Район 3 | 480 | 320 | 160 |

В табл. 9.3 показан требуемый частотный ресурс для каждого вида услуг в период пиковой нагрузки на 2005 и 2010 гг. Таким образом, в результате в 2010 г. потребуется приблизительно 582 МГц. Эта цифра включает в себя полосы, которые в настоящее время выделены для систем 2-го поколения, и диапазоны, предназначенные для UMTS в качестве “корневых”, плюс дополнительные частотные полосы. При этом следует отметить, что для внутриофисных систем с низкой мобильностью потребуется 20 МГц в 2005 г. и 40 МГц спектра в 2010 г. Всего в Европе дополнительно предполагается выделить 185 МГц.

Таблица 9.3.

| Услуги | 2005 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Высокоскоростные интерактивные ММ | 35 МГц | 85 МГц |
| Средне и высокоскоростные ММ | 102 МГц | 227 МГц |
| Коммутируемая передача данных | 14 МГц | 10 МГц |
| Обмен простыми сообщениями | 2 МГц | 2 МГц |
| Голосовые услуги | 214 МГц | 230 МГц |
| Всего | 366 МГц | 554 МГц |
| Всего (с учетом деления спектра) | 403 МГц | 582 МГц |

Для спутникового сегмента UMTS потребности в спектре при различных типах услуг представлены в табл. 9.4.

Таблица 9.4.

| Услуги | 2005 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Немультимедийные | 2 х 6 МГц | 2 х 15 МГц |
| Мультимедийные | 2 х 18 МГц | 2 х 28 МГц |
| Всего | 48 МГц | 86 МГц |

Для построения сети 3G по технологии IMT-MC возможен гибкий подход – использование одноуровневой или трехуровневой структуры (пункт 3.3.2). При этом минимально необходимый частотный ресурс составляет полосы 21,25 МГц или 23,75 МГц (без учета защитных полос с соседними по частоте РЭС).

9.3. Потребность в радиочастотном ресурсе сетей транкинговой связи TETRA.

В выпущенном ERO отчете «Системы транкинговой радиосвязи в Европе – общие положения» (декабрь 1998 г.) отмечено, что гражданские сети TETRA имеют огромный рыночный потенциал и требуют выделения им в нескольких диапазонах общей полосы частот 115 МГц.

В настоящее время действует ряд решений CEPT/ERC, обуславливающих гармонизированное использование спектра в диапазонах частот 400 МГц, 800 МГц и 900 МГц для цифровых транкинговых систем. В соответствии с решением ERC/DEC(96)04 в Европе предполагается выделить два участка по 3 МГц до 01.01.99 г., далее к 01.01.2001 г. они должны быть расширены до 24 МГц, а к 01.01.2006 г. - до 211 МГц. В первую очередь для гражданских приложений предполагается использовать полосы 410…430 МГц, 870…876/915…921 МГц. Если данные полосы заняты другими РЭС или необходимо выделение большего числа частот, то должны использоваться полосы 450…470 МГц и 385…390 МГц, 395…399.9 МГц.

9.4. Потребность в радиочастотном ресурсе систем цифрового телевизионного вещания.

В настоящее время в соответствии со Стокгольмским планом 1961 г. в Европе для ТВ вещания используются следующие пять диапазонов:

- I (47-68 МГц);

- II (76-100 МГц) - только в восточно-европейских странах;

- III (174-230 МГц);

- IV (470-582 МГц);

- V (582-862 МГц).

Для европейских стран EСC/ERC было выполнено Детальное исследование Радиоспектра (фаза II), на основе результатов которого планируется начать внедрение DVB-T в диапазоне 470-862 МГц. При этом предлагается не использовать в Европе этот диапазон для расширения действующих аналоговых ТВ сетей.

Внедрение DVB-T в Европе и в России предусматривает наличие переходного периода, во время которого сети цифрового и аналогового ТВ вещания будут существовать одновременно, используя одни и те же полосы частот.

После окончания переходного периода, для сетей наземного ТВ вещания потребуется меньше полос частот благодаря тому, что в ТВ канале шириной 8 МГц возможна передача четырех цифровых ТВ программ вместо одной аналоговой. Поэтому ERC/ECC рекомендует по мере высвобождения перераспределять полосу частот 47-68 МГц для других радио служб, а также рассмотреть возможность перераспределения полос частот для других радиослужб в других диапазонах ТВ вещания. В первую очередь предполагается  перераспределить полосу частот 174-216 МГц, впоследствии должна быть также перераспределена и полоса частот 470-510 МГц.

В России на всех этапах внедрения систем цифрового ТВ вещания должно быть предусмотрено сохранение существующих частотных планов аналогового ТВ вещания (сетка наземных каналов с номинальными полосами частот 8 МГц). В соответствии с «Концепцией внедрения цифрового телевизионного и звукового вещания в России», утвержденной Минсвязи РФ, переход на цифровое вещание предполагается завершить к 2012 – 2015 гг.

9.5. Потребность в радиочастотном ресурсе систем цифрового звукового вещания.

Планируется, что к 2008 г. в некоторых европейских странах внедрение НЦЗР будет близко к завершению. Ожидается, что для сетей звукового вещания в Европе будут выделены полосы частот общей шириной (пункт 6.3):

-  20 МГц (ЧМ вещание) + от 8.5 до 17 МГц (НЦЗР) (к 1997 г.);

- 20 МГц (ЧМ вещание) + 25 МГц (НЦЗР) - для стран с интенсивным развитием сетей НЦЗР (к 2008 г.);

- 10 МГц (ЧМ вещание) + 25 МГц (НЦЗР) (к 2020 г.).

Для внедрения T-DAB следует использовать международно-согласованное разбиение соответствующих полос частот на частотные блоки. В России в соответствии с «Концепцией внедрения цифрового телевизионного и звукового вещания в России», утвержденной Минсвязи РФ, переход на цифровое вещание предполагается завершить к 2012 – 2015 гг.

9.6. Потребность в радиочастотном ресурсе устройств малого радиуса действия.

Сравнительный анализ распределения полос частот для устройств малого радиуса действия в Российской Федерации и в европейских странах (пункт 7.3, таблица 7.18) показал наличие существенных различий как по классификации устройств малого радиуса действия, так и по условиям их применения.

Также анализ показывает, что для полноценного использования устройств малого радиуса действия в России необходимо выделение для них в общей сложности более 8,5 ГГц радиочастотного спектра в различных диапазонах.

9.7. Потребность в радиочастотном ресурсе сетей фиксированной спутниковой связи VSAT.

Развитие сетей VSAT в России в первую очередь связано со следующими потребностями (пункт 8.4):

 обеспечение Федеральной целевой программы "Электронная Россия на период 2002 … 2010  гг." и Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001 … 2005 гг.)»;

 решения социально-экономических задач обеспечения услугами связи, ТВ и звукового вещания всего населения и, в первую очередь, населения труднодоступных и малонаселенных территорий, на которых проживает 14,5 млн. чел.;

 решения задач обеспечения новыми, перспективными спутниковыми услугами, такими как доступ к сети Интернет, мультимедийные услуги для коммерческих и бюджетных организаций.

Для обеспечения этих потребностей и учитывая возможности российской экономики, необходимая емкость спутниковой группировки к 2015 году может составить до 400 - 650 стволов.

Эта емкость может быть распределена следующим образом:

- 100–130 стволов (20–25%) для государственных нужд (федеральное и реги-ональное распределительное телерадиовещание, спутниковая связь для государственных органов, системы дистанционного образования и системы медицинского телеобслуживания);

- 300500 стволов (75-80 %) для предоставления ведомственным, корпоративным и коммерческим пользователям, из которых 5-10 % могут предоставляться для пропуска трафика на внешние телекоммуникационные рынки.

До 2005 года планами российских спутниковых операторов предусмотрен запуск еще 57 КА с общей емкостью около 160 стволов. С учётом выбытия из строя некоторых спутников емкость национальной спутниковой группировки к 2005 году составит примерно 220-230 стволов.