# ОТЧЕТ

об участии в собраниях 6-й Исследовательской комиссии МСЭ-Р (службы вещания), ее Управляющего комитета, Рабочих групп 6А, 6Е, 6М, 6Q, 6R, 6S и Целевой группы 6/9

(Женева, март – апрель 2005 г.)

Москва, 2005 г.

В период с 30 марта по 14 апреля 2005 г. в г. Женеве (Швейцария) состоялись собрания 6-й Исследовательской комиссии (6 ИК) сектора радиосвязи МСЭ-Р, Управляющего комитета комиссии, Рабочих групп РГ 6А (компоновка и форматирование программ), РГ 6Е (наземное вещание), РГ 6М (интерактивное и мультимедийное вещание), РГ 6Q (оценка параметров и измерение качества изображения и звука), РГ 6R (запись для производства, архивирования,   воспроизведения и международного обмена программами), РГ 6S (спутниковое вещание) и Целевой группы ЦГ 6/9 (цифровые системы для больших экранов).

В собраниях принимали участие М.И. Кривошеев (НИИР),  Л.Я. Кантор (НИИР), В.Г. Дотолев (НИИР), В.А. Корж (НИИР), В.А. Орлов (ВГТРК), С.Н. Сорокин (НПФ «Гейзер»), А.Б. Першакова (ГРЧЦ), А.Т. Титов (ГРЧЦ), Н.А. Якушин (ГРЧЦ), Д.А. Лазутин (ГРЧЦ). М.И. Кривошеев выполнял функции руководителя делегации и участвовал в собраниях 6 ИК, Управляющего комитета комиссии, РГ 6А, РГ 6Q, ЦГ 6/9. Л.Я Кантор участвовал в собраниях РГ 6S, В.Г. Дотолев и В.А. Корж – в собраниях 6 ИК и РГ 6Е, С.Н. Сорокин, А.Т. Титов, А.Б. Першакова, Н.А. Якушин и Д.А. Лазутин – в собраниях РГ 6Е, В.А. Орлов – в собраниях 6 ИК, РГ 6М, РГ 6Q, РГ 6R.

- РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6Е

В собрании РГ 6Е под председательством L. Olson (США), состоявшемся в период с 31 марта по 7 апреля 2005 г., приняли участие более 100 представителей администраций, операторов, научных, промышленных, региональных и международных организаций.

Собрание разработало 41 выходных документов и 18 заявлений о взаимодействии с другими РГ и ИК в изучении совместного использования полос частот, помех со стороны сигналов цифрового вещания и подготовки к РКР-06 и ВКР-07.

Анализ и обработка входных документов осуществлялись в рабочих подгруппах:

6Е-1 Звуковое вещание.

6Е-2 Телевизионное вещание.

6Е 3 Общие вопросы.

6Е-4 П. 1.11 повестки дня ВКР 07.

6Е-5  П. 1.13 повестки дня ВКР 07.

6Е-6 Переходной период от аналогового к цифровому вещанию.

Собрание рассмотрело письмо Директора Бюро радиосвязи о задачах МСЭ-Р по изучению возможности использования служб вещания для защиты населения от стихий н помощи пострадавшим от них (Док. 6Е/152). В соответствии с этим письмом были подготовлены проект нового Вопроса изучения применения связи во время бедствий и при ликвидации их последствий и заявление о взаимодействии с РГ 6S в данной области,  включенные в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211).

Были разработаны проекты пересмотра Рекомендации ВS.1660-1 «Технические основы планирования наземного цифрового звукового вещания а диапазоне ОВЧ» (Док. 6/167), Рекомендации ВS.707-4 «Передача многоканального звука в системах наземного телевидения PAL B, D1, G, H, I и SECAM D, K, K1, L» (Док. 6/175) и Рекомендации ВТ.1701 «Характеристики излучаемых сигналов аналоговых систем стандартного телевидения» (Док. 6/174). Подготовлена информация о задачах в области терминологии, сформулированных на собрании РГ 6R в мае 2004 г. (Док. 6/172). Разработаны проекты пересмотра и дополнения Рекомендаций ВТ.1306-1 «Методы исправления ошибок, цикловой синхронизации данных, модуляции и излучения для цифрового наземного телевизионного вещания», и ВТ.1368-1 «Критерии планирования служб цифрового наземного телевидения в телевизионных диапазонах ОВЧ/УВЧ», включенные в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211).

Делегация РФ участвовала в  рассмотрении вопросов подготовки к РКР-06, руководствуясь положениями Отчета и Резолюций РКР-04, относящихся к необходимости защиты станций других служб от выделений/присвоений цифрового и аналогового  планов, которые будут разработаны по окончанию Конференции, и последующих эволюций данных планов. При обсуждении планирования цифрового и аналогового вещания и защитных отношений для системы DVB-T, а также других связанных с этим вопросов делегация исходила из решений первой сессии РКР-04 и поддержала параметры, указанные в отчете данной конференции.

Были разработаны следующие документы, относящиеся к подготовке к РКР-06:

- «Характеристики систем воздушной радионавигации в полосе частот 645-862 МГц», подготовлено на основе вклада РФ и включено в приложения к отчету Председателя РГ6Е (Док. 6Е/211);

- «Предложения по модификации рабочих допущений по отсутствующим критериям и параметрам, которые должны использоваться при анализе ЭМС в первом пробном планировании». В документе, предназначенном для передачи в РХТ через Директора бюро радиосвязи МСЭ-Р и включенном в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211), приводятся разъяснения некоторых нечетких формулировок в отчете Первой сессии РКР-04 по техническим параметрам, а также ряд корректировок и дополнений формул и числовых величин;

- «Заявление о взаимодействии с РГ 8А и 9D» (Док. 6Е/211, Приложение 18, копия документа для передачи в PXT и IPG), посвященное исследованиям по защитным критериям для других служб, потенциально затрагиваемым цифровыми радиовещательными станциями в ОВЧ-УВЧ полосах, рассматриваемых РКР-06. В этом документе, включенном в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211), приводится методология получения защитных критериев для РЭС других служб в терминах и размерностях, применяющихся в радиовещательной службе. В частности, рассматриваются соотношения между:

  - мощностью сигнала на входе приемника и напряженностью поля сигнала,

  - -минимальной требуемой мощностью сигнала минимальной требуемой напряженностью поля,

  - защитными отношениями для цифровых систем и отношениями сигнал/шум и сигнал/помеха,

  - защитными отношениями и степенью перекрытия частотных каналов РЭС радиовещания и других служб.

- «Проект пересмотра модификации Рекомендации МСЭ-Р BT.1701 – Характеристики излучаемых сигналов систем стандартного аналогового телевидения» (Док. 6/174);

- «Ответ РГ 6Q на запрос о комментариях относительно проекта новой Рекомендации МСЭ-Р BT.ХХХХ - Методы объективной оценки качества покрытия сигналами цифрового телевизионного вещания», включено в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211). РГ 6Е предлагает РГ 6Q одобрить проект новой Рекомендации с внесенными правками, однако отмечает, что в РГ 6Е также идут исследования по данной тематике и их результаты будут предложены после завершения для включения в эту Рекомендацию;

- «Оценка рабочих ограничений, касающихся недостающих критериев и параметров которые должны использоваться при анализе ЭМС в первом пробном планировании», включено в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211). Документ подготовлен на основе вклада РХТ (Док. 6Е/153) и содержит описание рабочих ограничений, касающихся недостающих критериев и технических параметров существующих и планируемых РЭС радиовещания и других служб, которые будут использоваться при анализе ЭМС в первом пробном планировании и последующих этапах планирования.

Собрание подгруппы 6Е-6 рассмотрело следующие входные документы по вопросам перехода вещания к цифровым методам:

- «Проект изменения предварительного проекта нового отчета – переход от аналогового к цифровому наземному вещанию» (Док. 6Е/146, Приложение 9);

- «Предложения по пересмотру предварительного проекта нового отчета» (Док. 6Е/146, Приложение 10);

- «Отчет докладчика по переходу от аналогового к цифровому наземному вещанию» (Док. 6Е/168);

- «Процедуры оценки соответствия оборудования» (Док. 6Е/181);

- «Изменения предварительного проекта отчета – Переход от аналоговому к цифровому наземному вещанию» (Док. 6Е/187).

Документ 6Е/181 (компания Thales IS, Франция) содержит обращение к  производителям нового цифрового оборудования и методы обеспечения совместимости аппаратуры, созданной различными производителями в рамках одного стандарта. Содержание документа отражено в приложениях к  отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211).

Во вкладе Южной Кореи (документ 6Е/187) сообщается, что в этой стране в 2001 г. было установлено 87 передатчиков, обслуживающих 80 % населения и работающих в стандарте вещания T-DMB, который также подходит и для мобильных устройств. Во вкладе отмечается хорошее качество приема в условиях движения. Спецификация стандарта T-DMB была представлена на последнем собрании РГ 6M в целях подготовки новой рекомендации по мобильному мультимедийному вещанию. Южная Корея предлагает внести информацию об этом стандарте в необходимые разделы предварительного проекта отчета. Документ был включен в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док.6Е/211).

Южная Корея также заявила, что готова делиться опытом и оказывать помощь в решении проблем, возникающих в процессе перехода к новому стандарту вещания, и пригласила  на семинар по стандарту T-DMB, который будет проходить в Корее.

На основе документа 6Е/168 подготовлен отчет, пользователями которого могут стать практически все администрации стран, планирующих или уже начавших процесс перехода к цифровому телевидению. В отчете приведены опыт других стран по переходу к цифровому вещанию, проблемы, связанные с этим, и методы их решения. Отчет интересен еще и потому, что в нем приводится опыт, как развитых, так и развивающихся стран, что может стать полезным для стран не только схожих с ними, но и имеющих сложную и сильно дифференцированную по уровню развития административно-территориальную структуру.

Представитель администрации связи Ливана предложил разработать на  основе отчета справочник по переходу к цифровым методам наземного вещания. Но поскольку данный документ именуется как Отчет, а изменение формы документа не входит в полномочия Рабочей Группы, было решено продолжить обсуждение этого предложения на следующем собрании РГ 6Е.  Предложение о создании справочника было поддержано делегацией РФ.

Собрание решило отразить документ 6Е/168 в приложениях к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211).

2. РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6S

Собрание РГ 6S под председательством C. Dosch (Германия), состоявшееся в период с 31 марта по 8 апреля 2005 г., рассмотрело 24 документа, в том числе вклад РФ «Характеристики и критерии защиты систем воздушной радионавигационной службы в полосе частот 645 - 862 МГц» (Док. 6S/80) с результатами анализа защиты  систем воздушной радионавигации от помех со стороны радиовещательной спутниковой службы (РСС) в полосе частот 645 – 862 Мгц.

Для  рассмотрения входных документов было создано 2 подгруппы:

- РГ 6S-1- по вопросам совмещения полос частот РСС с другими службами (Председатель E. Reinhart, США);

-   РГ 6S-2 – по параметрам систем РСС (Председатель K. Shogen, Япония),

Была создана также группа Ad-hoc для рассмотрения состояния документов, относящихся к ведению РГ 6S (Председатель E. Neasmith, Канада).

В составе подгруппы РГ 6S-1 было создано 4 редакционных группы.

РГ 6S-1а рассматривала совмещение РСС и фидерных линий РСС в полосах частот 17 ГГц и выше, как между собой, так и с сетями ФСС других регионов. К ведению этой группы относились 3 входных документа и Приложение 1 к отчёту Председателя предыдущего собрания РГ 6S (Док. 6S/66).

Документ 6S/77 (Канада) представляет собой подробный и грамотный анализ ряда конкретных примеров совмещения вышеуказанных систем, из которого следует, что для совместимости сетей РСС 2 Района с сетями ФСС 1 Района принятая ранее величина координационной дуги ± 16 град. в большинстве случаев не превышается и даже является консервативной. Предлагается ограничиться координационной дугой ± 8 град. Отмечены, однако, случаи, когда необходимый угловой разнос между спутниками превышает 16 град., и эти случаи предлагается рассмотреть отдельно. Представляет интерес отмеченный в документе факт, что необходимый угловой разнос в случае мультимедийных систем больше, чем для чисто вещательных систем, что объясняется применением в мультимедийных сетях узких лучей с высокой плотностью потока мощности. Ценной информацией являются технические данные перспективных систем вещания в полосах частот выше 17 ГГц, в том числе в предполагаемом к планированию диапазоне 21 ГГц. В то же время предложение установить координационную дугу ± 8 град. выглядит странно, поскольку показано, что в ряде случаев, особенно при малом территориальном разносе (например, между РФ и США) необходим разнос более 16 град. При взаимодействии сетей РСС 2 Района также предлагается дуга 16 -18 град.  На это делегат РФ обратил внимание собрания, и величина 8 град. была взята в квадратные скобки. Результаты обсуждения документа отражены в предварительном проекте нового отчёта, включенном в приложения к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94).

В документе 6S/76 (Азиатско-Тихоокеанский вещательный Союз, ABU) излагается несколько принципов, на основе которых следует создавать план спутникового вещания в диапазоне 21 ГГц. Из них следует отметить настойчивый призыв сделать план гораздо более гибким, чем существующий план в диапазоне 12/18 ГГц, но при этом защитить национальные интересы. Как совместить эти противоречивые условия, документ не объясняет. Делегаты Ирана и Японии отметили, что документ 6S/76 подготовлен секретариатом ABU, а страны – члены союза его не обсуждали.

Документ 6S/87 (Япония) содержит расчёты совмещения двух систем РСС с разной ППМ и различной шириной лучей. Делается вывод, что даже для весьма неоднородных систем совместимость обеспечивается при принятом сегодня в Плане РСС угловом разносе 6 град (от чего на самом деле давно отказались!). Документ интересен тем, что показывает заинтересованность Японии в создании систем РСС с узкими лучами и высокой ППМ. Однако с аргументацией документа нельзя согласиться. Анализ основан на величине отношения С/(N+I), и при приемлемом по мнению авторов значении этого отношения вклад помехи превышает тепловые шумы во много раз, что противоречит всем действующим рекомендациям. Для доказательства этого неверного положения изначально выбрана подверженная помехе система с огромным энергетическим запасом, который она почему-то согласна предоставить мешающей системе. Делегация России разъяснила эти натяжки и добилась коренного изменения заключения во включенном в отчет Председателя РГ 6S (Док. 6S/94) выходном документе, где полностью разъясняется ограниченная полезность этого исследования.

Редакционная группа РГ-1b рассматривала защиту систем РСС от помех со стороны ультраширокополосных (UWB) устройств, которые начали широко внедряться на безлицензионной основе. По этой острой проблеме был представлен вклад Канады (Док. 6S/83), в котором, на формальном основании предыдущего решения группы по этому вопросу (Док. 6S/66, Приложение 8) и действующей Рекомендации МСЭ-Р S.1432 предложено установить в качестве защитного отношения для защиты устройств РСС от устройств UWB величину ΔТ/Т = 1%. В представленном виде этот критерий не имеет  практического смысла, поскольку не учитывает помех от других непредусмотренных источников, как этого требует Рекомендация S.1432, не указаны параметры систем РСС, которые следует принимать при расчёте помех, и, что особенно важно, не указаны статистические параметры предлагаемой нормы, т.е., в каком проценте времени или ситуаций это значение не должно превышаться, Эти замечания делегата РФ, поддержанные Председателем РГ 6S, были отражены в скорректированном тексте включенного в отчет Председателя РГ 6S (Док. 6S/94) выходного документа, в котором дан проект новой рекомендации по критерию помех от любых устройств, не имеющих выделений в Регламенте радиосвязи, и величина критерия определена с указанием процента времени, когда она должна соблюдаться (пока что без особых обоснований эта норма отнесена к 100% времени). Тем не менее, вопрос требует дополнительного изучения, поскольку из-за статистического характера помех от UWB устройств неясно, для какой ситуации установлена норма, и что должны ограничивать создатели этих устройств – мощность, количество, размещение. Делегат Сирии высказал сомнение в возможности принятия проекта Рекомендации столь общего характера, а устройства UWB считает непризнанной службой, так что никакая рекомендация не нужна. Его мнение будет отражено в отчёте Председателя РГ 6S.

Работа редакционной группы РГ-1с рассмотрена в разделе «Подготовка к ВКР-07» настоящего отчета.

Редакционная группа РГ-1d рассмотрела следующие входные документы:

- Документ 6S/73 (РГ 1/9), в котором анализируется проблема помех пассивным службам от систем ФСС и межспутниковой службы в полосах частот от 22,55 ГГц до 51,4 ГГц, при отсутствии нелинейных искажений спектра (т.е. это применимо для излучении на линии «вверх», до прохождения сигнала через заведомо нелинейный ретранслятор); его содержание отражено в приложениях к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94);

- Документ 6S/85 (РГ 7D) о ходе работ по методике расчёта защиты радиоастрономии в полосе 608 -614 Мгц от систем РСС в полосе 620-790 Мгц;

- Документ 6S/86 (Япония) с исследованием помех радиоастрономии в полосе 22,21 – 22,5 Ггц от систем РСС в полосе 21,4 – 22 ГГц, причём в последнем документе приведены результаты весьма серьёзного анализа изменения спектра при прохождении цифрового сигнала через нелинейный транспондер спутника с учётом действия выходного фильтра.

Работа группы получила отражение в приложениях к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94).

В составе подгруппы РГ6S-2 было создано 2 редакционные группы.

Редакционная группа 6S-2а изучала ряд документов, относящихся к параметрам систем РСС и их излучениям, определяющим помехи пассивным службам, а также к будущему планированию РСС в диапазоне частот 21 ГГц.  Были рассмотрены описанные выше документы 6S/73, 6S/76, 6S/77, 6S/86 и 6S/87. Документ 6S/82 (Канада) содержит сведения о параметрах разрабатываемых в Канаде систем РСС, отраженные в приложениях к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94). Следует отметить, что к этому документу относятся в полной мере замечания, высказанные выше по поводу документа 6S/87. В приложения к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94) включёно также описание  системы борьбы с влиянием перерывов из-за дождя, содержащееся в документе 6S/88 (Япония). Идея системы заключается в повторении передачи всей информации через несколько (до 6 -8)  часов.

Редакционная группа 6S-2b рассматривала входные документы 6S/81(Канада), 6S/84 (Бюро радиосвязи МСЭ) и 6S/89 (США), посвящённые пересмотру Рекомендации ВО.1213 в части диаграммы направленности малых приёмных антенн земных станций РСС. Во всех документах предлагалось использовать в качестве эталонной при координации антенну с улучшенной эффективностью 65%. Согласованный проект пересмотра Рекомендации  ВО.1213 приведен во включенном в приложения к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94) обращении к РГ 4А. Изменённая рекомендация подлежит одобрению по стандартной процедуре.

Из документов, рассматривавшихся вне редакционных групп, следует отметить вклад Италии (Док. 6S/75), предложившей принять DVB-S2 в качестве глобального стандарта, и принятый по её предложению рабочий документ по проекту новой рекомендации, включенный в приложения к отчету Председателя РГ 6S (Док. 6S/94). Следует отметить, что практически не обсуждался документ 6S/79 о режиме секретности абонента при интерактивном вещании, разработанный специальной целевой группой по инициативе ФРГ. Данная проблема рассматривается также во входном документе 6S/91.

РГ 6S в ответ на письмо Председателя 6 ИК, направленное Рабочим группам  комиссии (на основании обращения  Директора. Бюро радиосвязи),  подготовила  документ 6/183, в котором описываются преимущества систем РСС для распространения информации в случае стихийных бедствий.

- ПОДГОТОВКА К ВКР-07

3.1. РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6Е

Делегация РФ приняла участие в обсуждении вопросов подготовки к ВКР-07 по п. 1.6 повестки дня и исходила из необходимости исследования влияния возможных помех от воздушной подвижной службы на радиосредства радиовещательной службы, работающие в совмещенных и соседних полосах частот.

Участвуя в рассмотрении вопросов по пункту 1.11 повестки дня ВКР-07 по Резолюции 545 (ВКР-03) и по Резолюциям [СОМ4/3] и [COM4/7] (РКР-04), делегация исходила из того ,что рассматриваемая полоса частот является предметом анализа при разработке нового цифрового плана наземного телевизионного радиовещания в рамках Региональной конференции радиосвязи 2006 г. (РКР-06). При этом учитывалось, что решения ВКР-07 должны принимать во внимание результаты РКР-06, включая технические и регламентные аспекты использования систем и служб, отличных от радиовещания. Делегация настояла на необходимости обеспечения защиты наземных радиослужб, в том числе и средств воздушной радионавигации, эксплуатируемых в полосе частот 645 - 862 МГц в соответствии с п. 5.312 Регламента радиосвязи и добилась того, чтобы при разработке соответствующих критериев совмещения учитывалась совокупная помеховая обстановка, создаваемая в рассматриваемой полосе частот системами различных радиослужб.

Делегация РФ представила вклад «Характеристики и критерии защиты систем воздушной радионавигационной службы в полосе частот 645-862 МГц» (Док. 6Е/184) с таблицами параметров различных  радионавигационных систем и критериями их защиты. По результатам краткого представления на пленарном заседании РГ 6Е было решено, что вклад будет подробно рассмотрен на заседании подгрупп 6Е-2 и 6Е-4. При представлении вклада на собраниях этих подгрупп было указано, что он  содержит информацию как о приемных, так и передающих устройствах, используемых в воздушной радионавигации. В связи с этим представленные во вкладе данные могут использоваться для учета влияния систем воздушной навигации на наземные телевизионные системы и для оценок воздействия помех, создаваемых другими службами воздушной радионавигационной службе. Обе подгруппы высказали мнение о том, что необходимо дополнить этот документ информацией о конкретных частотах, используемых в системах ВРНС. Дополнительная информация была предоставлена РГ 6Е Российской делегацией.

Вклад РФ был использован при подготовке документов «Предложения в СРМ текст по вопросу 1.11 ВКР-07» и «Характеристики систем ВРНС, работающих в полосе частот 645 - 862 МГц, которые будут использованы при подготовке к РКР-06», включенных в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211). При обсуждении второго из подготовленных  документов было сделано замечание о том, что из имеющихся в нем таблиц только таблица 1 имеет отношение к РГ 6Е, поскольку она содержит параметры систем воздушной навигации, а таблицы 2-8 имеют отношение к рабочей группе 8В, поскольку содержат информацию, необходимую для защиты систем ВРНС.

По п. 1.13 повестки дня ВКР-07 на собрании подгруппы 6Е-5 было рассмотрено 17 документов, касающихся распределения дополнительного спектра радиовещательной службе в предпочтительных участках диапазона 4 - 10 МГц. Они содержали:

- результаты мониторинга занятости и использования частот для радиовещания в соответствии с базой HFCC (Конференция по координации сезонных высокочастотных расписаний радиовещания Европейских государств, Канады и США), а также частот фиксированной и сухопутной подвижной  служб в выделенных им полосах частот (Нидерланды);

- обзор использования частот службой радиовещания в соответствии с базой данных HFCC (Азиатско-Тихоокеанский радиовещательный союз АВU, Союз радиовещания арабских стран ASBU, Нидерланды, Великобритания);

- документ АС Австралии, подтверждающий важность диапазонов СВ и КВ для радиосвязи при проведении операций по устранению последствий стихийных бедствий и катастроф;

- особенности использования в России высоких частот в полосе 4-10 МГц фиксированной и сухопутной подвижной службами, параметры систем, а также анализ последствий возможного перераспределения полос частот в этом диапазоне (Вклад РФ «Предложения в текст Отчета СПК по п. 1.13 ВКР-07», Док. 6Е/185). В документе  подчеркнута необходимость сохранения имеющихся полос частот для фиксированной и сухопутной подвижной служб, распределенных им в соответствии с действующим Регламентом Радиосвязи (Российская Федерация);

- анализ интенсивного развития цифрового коротковолнового радиовещания (DRM) с использованием новых методов модуляции (США). В документе отмечается, что в ближайшие 5-7 лет (переходный период использования аналогового и цифрового радиовещания) значительно возрастет потребность в дополнительном спектре для радиовещательной службы, тогда как после завершения переходного периода и перехода на цифровое вещание потребность в спектре для радиовещания будет снижаться.

Остальные документы являются информационными и относятся к текущему и перспективному использованию частот в полосе 4-10 МГц.

Были разработаны следующие выходные документы, включенные в приложения к отчету Председателя РГ 6Е (Док. 6Е/211):

- Заявление о взаимодействии с РГ 8А и 9С, направленное в ответ на соответствующие запросы от этих групп о достоверности базы данных HFCC. РГ 6Е сообщает, что радиоконтрольная служба Нидерландов провела сравнение между рабочей базой данных HFCC и реальным использованием спектра в полосе частот 7.100-7.350 кГц. Сравнение показало, что точность базы данных HFCC, используемой для составления сезонных расписаний радиовещания, составляет 95%;

- Проект Отчета текста СПК (п. 1.13, Рез. 544), в основе которого  Приложение 3 к предыдущему Отчету Председателя, в который включены изменения и дополнения, сделанные в ходе обсуждений на текущих собраниях;

- Документ, содержащий выдержки из Таблицы распределения частот Регламента радиосвязи с примерами и условиями совмещения частот между радиовещательной службой и другими службами;

- Пример новой Резолюции, которая может потребоваться в будущем для полосы частот 4-10 МГц в переходный период  после принятия на ВКР-07 соответствующих решений о выделении дополнительного спектра радиовещательной службе;

- Заявление о взаимодействии с РГ 8А, 8В и 9С с информацией об изменениях в проект текста СПК по п. 1.13, Рез. 544;

- Проект вклада в текст СПК по п. 1.13, Рез. 544, связанный с вопросом «Х» (вопрос «Х» - это те вопросы по п. 1.13 Повестки дня, которые не охвачены Резолюциями 544, 351 и 729). Текст состоит из информации, представленной Рабочими группами 8А, 8В и 9С;

- Документ о состоянии подготовки проекта текста СПК.

При рассмотрении вопросов по п. 1.13  повестки дня ВКР-07, относящихся к распределению дополнительного спектра для радиовещательной службы в предпочтительных участках диапазона 4-10 МГц, определенных Резолюцией 544 (ВКР-03), делегация исходила из того, что в Российской Федерации полосы частот диапазона 4 - 10 МГц активно используются радиоэлектронными средствами коротковолнового диапазона в интересах обеспечения общей радиосвязи. В связи с этим делегация не поддержала предложения о возможном уменьшении частотного ресурса фиксированных и подвижных служб в полосах частот 4500-4650 кГц, 5060-5250 кГц, 5840-5900 кГц, 7350-7650 кГц, 9290-9400 кГц и 9900-9940 кГц, а также в других участках полосы частот 4-10 МГц для удовлетворения нужд радиовещания.

Делегация не поддержала также предложения о включении Приложения 17 в круг вопросов, рассматриваемых по пункту 1.13, так как согласно Резолюции 351 (ВКР-03) пересмотр Приложения 17 не предусматривает перераспределение указанных в нем полос частот морской подвижной службы (МПС) в пользу других служб. При этом учитывалось, что целью этой Резолюции является пересмотр частот и размещение каналов в СЧ и ВЧ полосах частот, распределенных МПС, с целью повышения  эффективности их использования за счет внедрения новой цифровой технологии. При рассмотрении вопросов в части Резолюции 729 (ВКР-97) делегация поддержала исследования, проводимые в МСЭ и СЕПТ в области использования частотно-адаптивных систем в СЧ и ВЧ полосах частот.

Практически все рассмотренные документы подчеркивают настоятельную необходимость выделения дополнительного спектра в полосе 4 - 10 МГц для радиовещательной службы.

В частности, документы АС Франции (Док. 6Е/177, 6Е/178), одобренные в рамках СЕПТ, в качестве возможного решения проблемы компенсации потери спектра фиксированной и сухопутной подвижной службами в случае выделения радиовещательной службе дополнительного спектра, предлагают рассмотреть вариант совмещения между фиксированной, сухопутной и морской подвижной службами в полосах частотных блоков 3, 4 и 7, которые возможно высвободятся после пересмотра Приложения 17 РР. Кроме того, в документе АС Франции (Док. 6Е/178) предлагается включить в рассмотрение по п. 1.13  Часть А Приложения 17, поскольку она содержит таблицу полос частот, разделенных на отдельные участки (Часть В Приложения 17 содержит размещение каналов и согласно формулировке пункта 1.13 Повестки дня ВКР-07 исключается из рассмотрения).

Вклады Нидерландов, Франции и Великобритании (Док. 6Е/162, 6Е/183, 6Е/177, 6Е/178) показывают, что согласно мониторингу, проведенному в полосе 7.100-7.350 кГц в часы наибольшей занятости между 17:00-20:00 (Всемирное координированное время) с помощью одной радиоконтрольной станции достоверность базы данных HFCC, использовавшейся для анализа, составляет 95%. Соответствующая информация была направлена в РГ 8А и 9С (Док. 6Е/101). Согласно этому документу в настоящее время использование полос радиовещательной службой составляет от 78% до 92%, в том числе по Статье 4.4 РР (при условии непричинения помех). Радиовещание по Статье 4.4 из общего объема вещания составляет 10% в перспективных полосах в соответствии с решением ВАКР-92. Внеполосное радиовещание составляет 16%.

Вклад Российской Федерации (Док. 6Е/185) был рассмотрен на заседаниях подгруппы 6Е-5 и группы 6Е. В результате обсуждения делегация РФ добилась принятия решения об отражении позиции Российской Федерации в Отчете Председателя: «Российская Федерация не поддерживает возможные уменьшения частотного ресурса фиксированных и подвижных служб в полосах частот диапазона 4-10 МГц. Поскольку в Российской Федерации полосы частот диапазона 4-10 МГц активно используются радиоэлектронными средствами в интересах обеспечения общей радиосвязи, для принятия взвешенного решения по этому диапазону необходимо глубже изучить возможности решения поставленной проблемы за счет использования новых технологий в радиовещании и других службах, имеющих распределение в этом диапазоне». Данное заявление полностью соответствует Техническому заданию делегации АС Российской Федерации.

К данному заявлению на пленарном заседании РГ 6Е присоединилась Администрация Ливана.

В Приложение 7 к Отчету Председателя РГ 6Е «Глава 5 – Службы в НЧ, СЧ и ВЧ полосах и морские подвижные службы. Пункт 1.13 Повестки дня» собрание группы предложило включить три метода возможного решения по данному пункту:

Метод А

Распределить дополнительно 800 кГц спектра радиовещательной службе в полосе 4-10 МГц.

Метод В

Распределить дополнительно радиовещательной службе в полосе 4-10 МГц спектр в объеме более 250 кГц и менее 800 кГц

Метод С

Распределить дополнительно 250 кГц спектра радиовещательной службе в полосе 4-10 МГц.

Было решено продолжить исследования в данной области и подготовить информацию о преимуществах и недостатках каждого из этих методов.

По результатам обсуждения вопросов по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07 можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Поскольку документ Нидерландов «Достоверность базы данных HFCC» (Док. (6Е/183)  и составленные на его основе  заявления о взаимодействии с РГ 8А, РГ 8В и РГ 9С ясно продемонстрировали, что в настоящее время радиовещательная служба активно работает (по Статье 4.4 РР на основе непричинения помех) в полосах, распределенных фиксированной и сухопутной подвижной службам, причем не только в тех, которые перейдут радиовещательной службе в 2007 году по решению ВАКР-92, а  также и в тех полосах, которые не планируются для передачи радиовещательной службе, представляется целесообразным уточнить реальную загрузку спектра 4 - 10 МГц РЭС фиксированной службы различного назначения и наличие жалоб на помехи от радиовещательной службы.

2. Поскольку совместная работа фиксированной, сухопутной и морской подвижной служб в полосах частотных блоков 3, 4 и 7, которые возможно высвободятся после пересмотра Приложения 17 РР (документ Франции 6Е/178), продолжает обсуждаться в качестве одного из подходов к решению по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07, целесообразно сделать детальный анализ данного подхода.

3. В связи с обсуждаемым мнением (документ Великобритании 6Е/164, документ Франции 6Е/177) о том, что существующее на данный момент разделение спектра 4 - 10 МГц на крупные блоки для различных служб с большими промежутками между ними является нерациональным с точки зрения частотно-адаптивных систем, целесообразно рассмотреть приемлемость для РФ предлагаемого Великобританией и Францией общего пересмотра диапазона ВЧ с целью равномерного разделения спектра на более узкие участки для всех служб.

  - РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6S

В подгруппе РГ 6S-1 (Председатель E. Reinhart, США) была рассмотрена защита других служб от систем РСС, работающих в полосе 620 – 790 МГц, на основе обращений от РГ 6Е, содержащих предварительный проект текста отчёта СРМ по п. 1.11 Повестки дня ВКР-07 (Док. 6S/68  и 6S/70), а также на основе документа 6S/80, представленного Россией и содержащего данные по необходимой защите систем радионавигации от систем РСС, основанные на конкретных данных навигационных систем, применяемых в РФ и некоторых других странах Регионального содружества связи. В документе РФ показано, что реальная защищённость лучше, чем принималось до сих пор.

По не вполне ясной причине (по-видимому, из-за проблем с разработкой плана наземного телевизионного вещания) документ встретил резкие возражения со стороны делегата ФРГ, который ссылался на ранее представленный на ту же тему документ с несколько иными данными, что, по его мнению, делает документ недостоверным. Кроме того, в документе не было данных по полосам частот, хотя в одновременно поданном в РГ 6Е документе эти данные были. И, наконец, сам факт направления документа в РГ 6S не соответствует обычной практике обсуждения проблемы в группе, занимающейся системой, подверженной помехе (в данном случае это РГ 8В). Замечания делегата ФРГ выглядят не вполне обоснованными, поскольку разброс результатов для разных ситуаций достигает 18 дБ, и в этих условиях небольшие поправки не имеют значения. Видимо, причина возражений лежит за пределами собственно документа РФ, и это следует учитывать при дальнейшей проработке проблемы. Представленный РФ документ, тем не менее, удалось  отразить в приложениях к отчёту Председателя РГ 6S (Док. 6S/94). Он направлен также группе РГ 8В с запросом по данным других систем радионавигации,  работающих в рассматриваемой полосе частот. Запрос также включен в приложения к отчету Председателя РГ 6S причём член делегации РФ С.Н. Сорокин указан как контактное лицо по этой проблеме.

Было рассмотрено также заявление о взаимодействии группы РГ 6Е с РГ 6S и РГ 7D (Док. 6S/69 ) с предварительным текстом отчета СРМ по помехам наземным службам от систем РСС в диапазоне 620 - 790 МГц;

При рассмотрении вопросов по п. 1.11 повестки дня ВКР-07 и по Резолюции 545 (ВКР-03, РКР-04) делегация РФ поддержала необходимость проведения исследований и определения максимально допустимых уровней плотности потока мощности у поверхности Земли, создаваемых космическими станциями радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 620-790 МГц, для защиты существующих наземных радиослужб, включая системы воздушной радионавигационной службы. Делегация добилась того, чтобы при разработке соответствующих критериев совмещения учитывалось совокупное воздействие помех, создаваемых на входе приемника станции ВРНС от различных радиослужб.

При рассмотрении пункта 1.18 повестки дня ВКР-07 делегация приняла участие в обсуждении вопросов, касающихся систем спутниковой связи, использующих высокоэллиптические орбиты. При этом учитывалось, что вновь разрабатываемые требования не должны приводить к существенному удорожанию таких систем из-за сильных ограничений со стороны наземных служб при условии обеспечения защиты наземных линий фиксированной службы.

- РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6А

Собрание РГ 6А, состоявшееся в период с 30 марта по 5 апреля 2005 г., разработало проект нового Вопроса «Использование цифрового сжатия без потерь/видимых потерь качества для транспортировки сигналов ТВЧ через интерфейс HD-SDI» (Док. 6/164), посвященный изучению передачи  видеосигналов систем ТВЧ верхних иерархических уровней по Рекомендации МСЭ-Р ВТ.709 через последовательный цифровой интерфейс HD-SDI с сохранением субъективного качества изображений.

Разработаны также проекты пересмотра Рекомендации ВТ.1120-5 «Цифровые интерфейсы для студийных сигналов ТВЧ» с описанием методов передачи ТВЧ сигналов формата 1080/1920/60р со скоростью 2,97 Гбит/с по кабельной линии длиной до 130 м через интерфейсы, предназначенные ранее для сигналов формата 1080/1920/60/50i (Док. 6/163), Рекомендации ВТ.1300-2 «Методы мультиплексирования служб, транспортировки и идентификации для цифрового наземного телевизионного вещания», модифицированной в целях ее сопряжения с существующими стандартами ATSC (Док. 6/166), и  Рекомендации ВТ.1364 «Формат сигналов дополнительных данных, передаваемых через студийные интерфейсы для цифровых компонентных сигналов», в которую добавлены сведения о кодах  идентификации дополнительных данных и сервисных таблиц для различных применений (Док. 6/165).

Собрание рассмотрело предложения по вещательному применению метода кодирования MPEG-4/AVC для источника сигналов изображения, рассмотренного в Рекомендации МСЭ-Т Н.264 «Улучшенное кодирование изображения для основных аудиовизуальных служб» (Док. 6А/66). Было признано целесообразным подготовить информацию о типовых скоростях передачи данных, требуемых для различных применений этого метода, включая вещание.

Делегация РФ приняла участие в обсуждении методов цифрового сжатия ТВ сигналов в соответствии с Вопросом изучения 12-1/6 «Общий метод кодирования цифровых ТВ сигналов (стандартное телевидение, телевидение повышенного качества и ТВЧ) с цифровым сжатием для передачи, первичного и вторичного распределения и связанных с ними применений» и предложила рассмотреть возможность использования  стандарта видеокомпрессии MPEG-4 для кодирования сигналов в цифровых системах с большими экранами LSDI.

- РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6М

Собрание РГ 6М, состоявшееся в период с 30 марта по 5 апреля 2005 г., назначило M. Takechi (Япония) докладчиком по вопросам защиты прав пользователей (Док. 6/173) и M. Jeffrey (США) – докладчиком по вопросам защиты контента (Док. 6М/102, Приложение 6).

По результатам анализа входных документов собрание разработало проекты новых рекомендаций по сценариям организации и планированию обратных каналов в цифровых системах наземного ТВ вещания (Док. 6М/102, Приложение 2), по сигнализации о перераспределении программ вещания (Док. 6М/102, Приложение 4) и по мультимедийному вещанию для мобильного приема (Док. 6М/102, Приложение 1), материалы по разработке проектов отчетов  по сигнализации о защите контента ТВ вещания (Док. 6М/102, Приложение 5) и по методам защиты прав пользователей (Док. 6М/102, Приложение 3).

Делегация РФ участвовала в обсуждении вопросов гармонизации форматов технологической информации в интерактивном ТВ вещании и исходила из того, что эта информация должна содержать данные для многоцелевых абонентских приставок STB, обеспечивающие  экологическую защиту пользователей и решение задач медиаметрии.

Делегация представила вклад «Проект изменения Вопроса МСЭ-Р 45/6 – Вещание приложений мультимедиа и данных для мобильного приема» (Док. 6М/86). На основе этого вклада РГ 6М разработала предложения по пересмотру Вопроса 45/6 (Док. 6/169) и направила их на рассмотрение пленарного собрания 6 ИК. На это собрание были направлены также материалы РГ 6М по вопросам терминологии, сформулированным на собрании РГ 6R в мае 2004 г. (Док. 6/160), предложения по пересмотру Отчета ВТ.2049 МСЭ-Р по мультимедийному вещанию для мобильного приема (Док. 6/170), проект новой рекомендации по методам защиты служб цифрового наземного интерактивного вещания от несанкционированного доступа по обратным каналам (Док. 6/168).

6. РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6Q

Собрание РГ 6Q, состоявшееся в период с 11 по 12 апреля 2005 г., организовало следующие редакционные группы:

1. DG 6Q-1 (согласование текстов проектов Рекомендации J.241 МСЭ-Т и рекомендации «Классификация служб и методы измерений для услуг цифрового ТВ вещания, предоставляемых с помощью широкополосных IP сетей» (Док. 6/114)) под председательством A. Lasagna (Италия).

2. DG 6Q-2 (подготовка проекта новой рекомендации по методам объективной оценки качества изображений в цифровом наземном ТВ вещании, изложенной в документе 6/115) под председательством A. Scotti (Италия).

3.  DG 6Q-3 (характеристики дисплея и качество отображения) под председательством C.H. Lee (Корея).

4. DG 6Q-4 (оценка качества звука) под председательством T. Sporer (Германия).

5. DG 6Q-5 (колориметрия) под председательством О. Gofaizen (Ukraina).

6. DG 6Q-6 (заявления о взаимодействии) под председательством A. Karwowska-Lamparska (Польша).

Группа DG 6Q-1 подготовила редакционные поправки к тексту проекта рекомендации по документу 6/114 и разработала предложения по уточнению этого текста (Док. 6/195).

Группа DG 6Q-2 на основе вкладов Японии (Док. 6Q/104 (Rev. 1)) и Италии (Док. 6/105) разработала предложения по модификации текста проекта новой Рекомендации «Методы объективной оценки качества в зоне покрытия сигналов цифрового наземного телевизионного вещания системы В, определенной в Рекомендации ВТ.1306 МСЭ-Р» (Док. 6/194).

Группа DG 6Q-3 подготовила включенное в приложения к отчету Председателя РГ 6Q (Док. 6Q/114) заявление о взаимодействии с ЦГ 6/9 в изучении иерархии цифровых систем с большими экранами LSDI и предложила объединить вклады Кореи (Док. 6Q/56 и 6Q/102) с информацией о ЖК дисплеях с целью возможности сравнения рассмотренных в этих вкладах систем.

Группа DG 6Q-4 разработала включенные в приложения к отчету Председателя РГ 6Q (Док. 6Q/114) предложения для докладчика по методам объективной оценки качества звука в целях содействия в подготовке  рекомендации в этой области с учетом новых технологий цифрового сжатия аудиосигналов.

Группа DG 6Q-5 разработала предложения по улучшению качества цветовоспроизведения ТВ изображений (Док. 6Q/114, Приложение 2), которые будут рассмотрены на следующем собрании РГ 6Q в октябре 2005 г.

Группа DG 6Q-6 подготовила проекты заявлений о взаимодействии в области оценки качества изображения и звука с 9 ИК МСЭ-Т, ЦГ 6/9, ISO/IEC, SMPTE и EBU, включенные в приложения к отчету Председателя РГ 6Q (Док. 6Q/114).

Делегация РФ участвовала в обсуждении вопросов гармонизации форматов технологической информации в интерактивном ТВ вещании и исходила из того, что эта информация должна содержать данные для многоцелевых абонентских приставок STB, обеспечивающие  экологическую защиту пользователей и решение задач медиаметрии.

Делегация представила вклад «Проект изменения Вопроса МСЭ-Р 45/6 – Вещание приложений мультимедиа и данных для мобильного приема» (Док. 6М/86). На основе этого вклада РГ 6М разработала предложения по пересмотру Вопроса 45/6 (Док. 6/169) и направила их на рассмотрение пленарного собрания 6 ИК.

- РАБОЧАЯ ГРУППА РГ 6R

Для изучения и предварительной обработки входных документов на собрании РГ 6R, состоявшемся в период с 6 по 8 апреля 2005 г., были организованы рабочие подгруппы:

1. Подгруппа 6R-1 (видеозапись) под председательством R. Bunch (Австралия).

2. Подгруппа 6R-2 (аудиозапись, применение кинопленки в телевидении, метаданные) под председательством P. Dare (Япония).

3. Подгруппа 6R-3 (запись и архивирование на основе информационных технологий) под председательством G. Agoston (Венгрия).

Подгруппа 6R-1 обсудила проект новой рекомендации по архивам ТВ  программ важного исторического и художественного значения (Док. 6R/67) и изложила полученные результаты в приложениях к отчету Председателя РГ 6R (Док. 6R/83).

Подгруппа разработала предложения по модификации проекта новой рекомендации по использованию в вещании форматов полупрофессиональной и бытовой цифровой видеозаписи (Док. 6/178).

Подгруппа одобрила предложения по модификации Вопроса изучения 24/6 «Запись телевизионных программ на сменные магнитные, оптические или магнитооптические диски для международного обмена» (Док. 6R/71) и разработала выходной документ с пересмотренным текстом вопроса (Док. 6/180).

Был рассмотрен документ 6R/68, посвященный Рекомендации EBU «Многоканальный звуковой сигнал для настройки» (Док. EBU Tech 3304). Подгруппа обсудила возможность отражения текста этой рекомендации в Рекомендациях МСЭ-Р BR.1384, BR.1684 и других рекомендациях серии BR.  Подготовлено заявление о взаимодействии с РГ 6Р (Док. 6R/83, Приложение 5), проводящей исследования в данной области в рамках Вопросов 2/6 «Измеряемые аудиохарактеристики, приемлемые для использования в цифровом звуковом производстве» и 97/6 «Оптимизация качества цветовоспроизведения в телевидении».

Подгруппа разработала также предложения по модификации Вопроса 78/6 «Цифровая запись программ телевидения высокой четкости для международного обмена», дополненного сведениями о рекомендациях МСЭ-Р по видеозаписи сигналов ТВЧ и новой задачей изучения цифровых форматов для производства/постпроизводства и распределения программ, предназначенных для международного обмена ими (Док. 6/185).

Подгруппа 6R-2 одобрила модификацию Вопроса 25/6 «Унифицированные идентификационные данные для международного обмена и архивирования звуковых программ, видеозаписей и кинофильмов для телевидения», предложенную в документе 6R/69, и подготовила новый текст этого Вопроса в документе 6/182, представленном на рассмотрение пленарного собрания 6 ИК.

Был одобрен также предложенный в документе 6R/73 новый Вопрос изучения «Требования пользователя к метаданным, относящимся к цифровой записи и архивированию звуковых и телевизионных программ». На основе данного документа подготовлен проект этого Вопроса (Док. 6/181), представленный на рассмотрение пленарного собрания 6 ИК.

Подгруппа обсудила отчет докладчика по гармонизации форматов аудиозаписи (Док. 6R/77) с информацией об исследованиях, проводимых в Обществе инженеров звукотехники (США) и поручила S. Aoki (Япония) продолжить работу в данной области в качестве докладчика (Док. 6R/83, Приложение 7).

Подгруппа 6R-3 рассмотрела проект Отчета МСЭ-Р по записи и архивированию программ вещания на основе информационных технологий (Док. 6R/76) и подготовила пересмотренный текст этого Отчета, включенный в приложение к отчету Председателя РГ 6R (Док. 6R/83).

Делегация РФ участвовала в рассмотрении требований к сигналограммам, обеспечиваемым магнитной и оптической записью, и предложила учитывать необходимость их сопряжения с требованиями к цифровым каналам передачи сигналов.

- ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЦГ 6/9

Собрание ЦГ 6/9,состоявшееся в период с 4 по 8 апреля 2005 г., организовало следующие рабочие подгруппы по изучению входных документов;

1. Подгруппа SWG 6-9/1 (рекомендации) под председательством C. Einolf (США).

2. Подгруппа SWG 6-9/2 (отчеты) под председательством G. Rossi (Ватикан).

3. Подгруппа SWG 6-9|3 (прочие вопросы) под председательством P. Zakkarian (Италия).

Подгруппа SWG 6-9/1 разработала проект новой рекомендации по основным требованиям к звуковому сопровождению программ для систем с большими экранами LSDI, демонстрируемых в театральных залах (Док. 6/171). Подготовлена информация о применении проектов новых Рекомендаций «Наземная и спутниковая доставка программного материала к аппаратуре LSDI» (Док. 6/119) и «Объективное измерение визуально воспринимаемого качества изображений для применений систем LSDI в условиях театральных залов» (Док. 6/120). Эта информация передана в Секретариат МСЭ-Р с целью подготовки окончательного варианта текстов данных рекомендаций.

Подгруппа SWG 6-9/2 завершила разработку первой части отчета по системам LSDI (Док. 6-9/100, Приложение 2) и отчет по применениям этих систем (Док. 6-9/100, Приложение 3), тексты которых будут включены в приложения к отчету Председателя ЦГ 6/9. Подготовлен проект решения о назначении G. Rossi (Ватикан) докладчиком по вопросам подготовки предварительного проекта отчета по системам LSDI (Док. 6-9/100, Приложение 5).

Результаты работы подгруппы SWG 6-9/3 отражены во включенном в приложения к отчету Председателя ЦГ 6/9 документе, посвященном направлениям дальнейшей деятельности ЦГ 6/9 в соответствии с предложениями ее Председателя (Док. 6-9/85) и проекту новой рекомендации по иерархии систем LSDI, в документах (Док. 6-9/100, Приложения 7, 8) с заявлениями о взаимодействии с РГ 6Q по изучению методов измерения характеристик звукового сопровождения программ и исследованию психофизических аспектов  демонстрации этих программ, документе (Док. 6-9/100, Приложение 9) с заявлением о взаимодействии с 9 ИК МСЭ-Т в целях ее информирования о деятельности ЦГ 6/9 и документе (Док. 6-9/100, Приложение 10), относящемся к передаче отчета о применениях систем LSDI в группу РГ 6Р.

Делегация РФ поддержала разработку способов оценки качества изображений и измерений параметров систем LSDI, основанных на предложенном в нашей стране методе полей сравнения.

- УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ 6 ИК

Собрание Управляющего комитета (11 апреля 2005 г.) обсудило отчет Председателя 6 ИК о ее собрании в ноябре 2004 г. (Док. 6/153) и сообщение о деятельности ЦГ 1/8 по изучению применений ультраширокополосных систем в вещании (Док. 6SCOM/25). Собрание предложило создать редакционную группу в составе Председателя РГ 6Е L. Olson (США), Председателя РГ 6S C. Dosch (Германия) и Председателя ЦГ 6/9 J. Flaherty  для подготовки заявления о взаимодействии 6 ИК с ЦГ 1/8 в данной области.

Почетный председатель 6 ИК представил предложения по преодолению цифрового разрыва и превращению его в цифровые возможности (Док. 6SCOM/24 (Rev. 1)). На основе этих предложений Председателем 6 ИК был подготовлен документ 6/189, посвященный деятельности комиссии, ее Рабочих и Целевой групп по преодолению разрыва. Собрание рекомендовало продолжить разработку указанных предложений в целях отражения в них дальнейших достижений 6 ИК в данной области (Док. 6/192).

- 6-я ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ МСЭ-Р

Собрание 6 ИК (13 – 14 апреля 2005 г.) одобрило отчеты Председателей РГ и ЦГ о предшествующих собраниях этих групп (Док. 6/162, 6/173, 6/186, 6/187, 6/190, 6/193, 6/197), отчет Председателя 6 ИК о собрании комиссии в ноябре 2004 г. (Док. 6/153) и отчет о собрании Управляющего комитета комиссии (Док. 6/192).

6 ИК решила передать поступившие в ее адрес вклады по формату прогрессивной развертки изображений 1280 х 720, 16 х 9, 50 Гц (Док. 6/159, 6/161, 6/177, 6/179, 6/191, 6/199) на рассмотрение собрания РГ 6Р в октябре 2005 г.

При обсуждении письма Директора Бюро радиосвязи об использовании служб вещания и связи для защиты населения от стихийных бедствий и помощи пострадавшим от них  (Док. 6Е/152, 6S/74) и проекта нового Вопроса изучения (Док. 6/184), разработанного РГ 6Е и РГ6S, делегация Ирана предложила, чтобы руководство деятельностью 6 ИК в данной области осуществлялось Почетным председателем комиссии подобно тому, как это было с предложениями по преодолению цифрового разрыва. Председатель предложил возложить общую координацию изучений этой проблемы в 6 ИК на РГ 6Е (Председатель L. Olson, США) и выразил готовность помочь выполнению данной работы.

Собрание комиссии рассмотрело и приняло все документы, представленные РГ и ЦГ, а также предложения по преодолению цифрового разрыва и превращению его в цифровые возможности (Док. 6/189). Делегация РФ участвовала в принятии этих документов и в обсуждении результатов Региональной конференции радиосвязи РКР-04 и вопросов подготовки к конференции РКР-06, Ассамблее радиосвязи РА-07 и СПК-07.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. На собраниях 6-й Исследовательской комиссии (служба вещания) МСЭ-Р и ее Рабочих и Целевой групп были разработаны проекты новых Рекомендаций и Вопросов изучения, а также предложения по изменению существующих Рекомендаций, имеющие важное значение для стандартизации систем ТВ и звукового вещания. Делегация России представила вклады «Характеристики и критерии защиты систем воздушной радионавигационной службы в полосе частот 645 – 862 МГц» (Док. 6Е/184), «Предложения в текст Отчета СПК по п. 1.13 ВКР-07» (Док. 6Е/185), «Характеристики и критерии защиты систем воздушной радионавигационной службы в полосе частот 645 – 862 МГц» (Док. 6S/80),  «Проект изменения Вопроса МСЭ-Р 45/6 – Вещание приложений мультимедиа и данных для мобильного приема» (Док. 6М/86) и «Предложения по ревизии Вопроса МСЭ-Р 44-1/6 - Объективные параметры качества изображения и связанные с ними методы измерений и мониторинга цифровых телевизионных изображений» (Док. 6Q/100).  Первый из них направлен на рассмотрение Бюро радиосвязи МСЭ-Р. Второй вклад включен в отчет Председателя РГ 6Е в качестве приложения. Третий вклад включен в приложение к отчету Председателя РГ 6S. На основе четвертого и пятого вкладов РГ 6М и РГ 6Q  разработали предложения по модификации Вопроса 45/6 (Док. 6/169) и Вопроса 44-1/6 (Док. 6/196), одобренные и принятые на пленарном собрании 6 ИК.

2. Считать целесообразным составить обзор реальной загрузки диапазона 4 – 10 МГц в части, касающейся ответственности Мининформсвязи России, и представить материалы этого обзора и результаты работ в рамках МСЭ и СЕРТ по подготовке к ВКР-07 по п. 1.13 повестки дня для возможного уточнения позиции АС Российской Федерации по данному пункту. Целесообразно провести анализ позиций других администраций связи по п. 1.13 повестки дня ВКР-07 для дальнейшего учета в работе по этому вопросу. Материалы, касающиеся подготовки АС Российской Федерации по п. 1.13, были рассмотрены на Рабочем совещании с участием представителей Мининформсвязи России, ФГУП «Главный радиочастотный центр», ФГУП НИИР, НПФ «Гейзер» и ФГУП «Морсвязьспутник». Протокол совещания от 18 мая 2005 г. прилагается.

3. Документы собрания РГ 6S, содержащие данные о параметрах систем РСС в диапазоне 17 ГГц и выше, следует использовать при проектировании таких систем в России. При развитии систем СНТВ следует принимать во внимание новую версию Рекомендации ВО.1213 по параметрам абонентских антенн, а также появление нового перспективного стандарта DVB-S2,  предложенного в качестве всемирного стандарта. Учитывая вклад ABU (Док. 6S/76), необходимо определить позицию АС РФ в отношении принципов планирования РСС в диапазоне 21 ГГц. Целесообразно подготовить к следующему собранию РГ 6S в октябре 2005 г. вклад России по вопросам совместимости систем РСС в этом диапазоне, поскольку за вкладом Японии по данной тематике может скрываться намерение этой страны создать мощную систему РСС, создающую помеху на соседней территории РФ. До этого  собрания следует определить также позицию относительно приемлемого  значения координационной дуги в диапазоне выше 17 ГГц, учитывая возможные помехи российским сетям от систем Района 2, покрывающих близкие территории. Целесообразно подготовить вклад,  показывающий эффективность предложенного ранее РФ показателя совместимости – потеря энергетического запаса – на примере ошибок в оценках, допущенных в документах 6S/87 (Япония) и 6S/82 (Канада). В связи с обращением РГ 6Е с просьбой предоставить сведения о параметрах приёмных абонентских устройств РСС в полосе 620 - 790 МГц для учёта при планировании наземного телевидения необходимо определить планы РФ в отношении РСС в этой полосе.

4. Необходимо активизировать участие представителей Администрации связи Российской Федерации в работе группы докладчиков РГ 6Е по вопросам исследований, проводимых в соответствии с Резолюциями РКР-04.

5. Полученная информация может быть использована при проведении теоретических и экспериментальных исследований существующих и перспективных ТВ систем в России, в опытных зонах цифрового наземного ТВ вещания и при реконструкции аналоговых телецентров.

6. Техническое задание на командировку выполнено.

Руководитель делегации

главный научный сотрудник НИИР

М.И. Кривошеев

«         » _____________ 2005 г.