- ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

- Решение ЕКР

от 10 марта 1999

по гармонизированному внедрению

спутниковых систем персональной связи,

работающих в диапазонах ниже 1 ГГц (S-PCS<1ГГц)

(ERC/DEC/(99)06)

Приложения 1 и 2

пересмотрены 27 июля 2000

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

К 1998 году появилось несколько новых спутниковых систем, принадлежащих подвижной спутниковой службе (ПСС, MSS) в диапазонах ниже 1 ГГц.

Сейчас на этапе планирования находятся еще несколько похожих спутниковых систем.

Эти системы предлагают такие услуги как низкоскоростная передача данных, передача сообщений, определение положения и другие неголосовые услуги для индивидуальных пользователей в глобальном масштабе.

Эти системы определены как “S-PCS ниже 1ГГц” (S-PCS<1ГГц системы).

# ПРЕДПОСЫЛКИ

В соответствии с Регламентом радиосвязи полосы 137-137.025 МГц, 137.175-137.825 МГц, 400.15-401 МГц (космос-Земля) и 148-149.9 МГц, 149.9-150.05 МГц, 399.9-400.05 МГц, 406-406.1 МГц (Земля-космос) распределены подвижной спутниковой службе на первичной основе, а диапазоны 137.025-137.175 МГц, 137.825-138 МГц, 387-390 МГц (космос-Земля) и 312-315 МГц (Земля-космос) – на вторичной основе. Диапазоны 235-322 МГц (космос-Земля, Земля-космос) и 335.4-399.9 МГц (космос-Земля, Земля-космос) также распределены подвижной спутниковой службе Примечанием S5.254  Статьи S9.21.

В настоящее время в эксплуатации уже находится несколько S-PCS<1 ГГц систем, для которых коммерческое использование намечено на ближайшее будущее. Другие S-PCS<1ГГц системы, некоторые из которых могут работать в тех же диапазонах, находятся на различных этапах проектирования и ввода в эксплуатацию.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

ЕКР пришел к выводу, что процедура гармонизированного внедрения систем S-PCS<1ГГц даст положительный эффект для операторов и пользователей мобильных земных станций (MESs). Обязательство членов СЕПТ реализовать Решение ЕКР, как это описано в данном документе, будет являться явным признаком того, что системы S-PCS<1ГГц будут внедрены в странах СЕПТ гармонизированным образом.

# ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Условия внедрения S-PCS<1ГГц систем должны быть гармонизированы в Европе с целью гарантии максимальной эффективности использования спектра, максимальной защиты наземных служб, как того требует Регламент радиосвязи, и для обеспечения максимальной конкуренции.

Данное Решение ЕКР содержит процедуру гармонизированного внедрения S-PCS<1ГГц систем в странах СЕПТ,  принципы и критерии идентификации спектра, который будет использоваться  MESs, а также технические и функциональные ограничения на  все S-PCS<1ГГц системы, которые будут внедряться.

Цель данного Решения – создать общий подход для Администраций СЕПТ и процедуру, основанную на ситуационном анализе (case-by-case), чтобы:

- определить диапазоны ниже 1 ГГц для мобильных земных станций (MESs) для каждой из S-PCS<1ГГц систем;

- установить технические и функциональные ограничения для специальных типов S- PCS<1ГГц систем, гарантирующих совместную работу в данных диапазонах мобильных земных станций с наземными службами и с другими S-PCS<1ГГц системами;

- расширить возможность конкуренции между различными системами и технологиями, формируя критерии для будущего конкурентоспособного входа новых S-PCS<1ГГц систем, которые будут работать в тех же или отличных диапазонах с уже эксплуатируемыми S-PCS<1ГГц системами, уделяя при этом серьезное внимание техническим аспектам доступности и совместного использования спектра, а также принципу "первый пришел – первым обслужен" (“first come – first served”);

- принять процедуру детального анализа для всех основных этапов создания с целью удаления "бумажных" спутников.

Решение содержит три Приложения:

Приложение 1: Список возможных систем; т.е. систем, заявленных в МСЭ и соответствующих интересам по меньшей мере одной из стран СЕПТ;

Приложение 2: Список систем, которые удовлетворяют всем условиям Решения в области совместимости, выполненного успешного запуска и орбитального функционирования первого спутника, и поэтому будут рассматриваться Администрациями СЕПТ для введения в эксплуатацию. В соответствии с данным Решением список может пополняться другими системами.

Приложение 3: Основные этапы для отборочных критериев.

Данное Решение рамки компетенции ЕКР вводит процесс оценки соответствия этапов, осуществляемый на основе заявлений Администраций. Вместе с тем, в не зависимости примет СЕПТ положения о включении S-PCS<1ГГц в мандат Ревизионного комитета для S-PCS выше 1 ГГц или решит передать оценку систем S-PCS<1ГГц под ответственность специальному компетентному органу, данное Решение учитывает эти возможности и не нуждается в дальнейших пересмотрах.

В целях создания отрытой конкуренции устанавливается бесприоритетный порядок межу системами, удовлетворяющими всем условиям Приложения 2 и прошедшими все этапы до 1 января 2002 г.

К этой дате данное Решение будет пересмотрено ЕКР с учетом приближения систем к этапу развертывания и подаче запросов на спектр, указанный в Приложении 1, с целью внесения в Решение изменений в случае необходимости.

Приложения к Решению могут быть пересмотрены ЕКР по запросам Администраций, желающих заявить новые S-PCS<1ГГц системы или внести изменения в уже существующие заявки.

Данное Решение не касается одобрения технических стандартов на мобильные земные станции (MES) или их свободного перемещения и использования.

# ОДОБРЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Администрации, взявшие обязательство реализовать данное Решение, как ожидается, рассмотрят внедрение S-PCS<1ГГц систем и разрешение использования частот на своей территории для мобильных земных  станций (MES) систем, удовлетворяющих процедуре и условиям, содержащимся в данном Решении.

Администрации, взявшие обязательство реализовать это Решение, должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, а после его исполнения на национальном уровне - в ERO.

#### Решение ЕКР

от 10 марта 1999

по гармонизированному внедрению спутниковых систем персональной связи,

работающих в диапазонах ниже 1 ГГц (S-PCS<1ГГц)

(ERC/DEC/(99)06)

- Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

## учитывая,

- что частотные полосы 137-137.025 МГц, 137.175-137.825 МГц, 400.15-401 МГц (космос-Земля) и 148-149.9 МГц, 149.9-150.05 МГц, 399.9-400.05 МГц, 406-406.1 МГц (Земля-космос) распределены подвижной спутниковой службе на первичной основе, а диапазоны 137.025-137.175 МГц, 137.825-138 МГц, 387-390 МГц (космос-Земля) и 312-315 МГц (Земля-космос) – на вторичной основе;

- что использование частотных диапазонов, указанных в п.а.), исключая полосу 406-406.1 МГц, подлежит координации в соответствии с Резолюцией 46 (Rev. ВКР-97)/S9.11A;

- что частотные полосы 235-322 МГц и 335.4-399.9 МГц также распределены в соответствии с п. S5.254 Регламента радиосвязи подвижной спутниковой службе;

- что использование частотных полос, указанных в п.с.), подлежит координации в соответствии с п. S9.21;

- что Отчет 25 ЕКР определяет полосу 225-399.9 МГц как гармонизированную военную полосу;

- что использование частоты 243 МГц регулируется п. S.5.256 Регламента радиосвязи;

- что использование полосы 406-406.1 МГц подвижной спутниковой службой ограничено слабомощными спутниковыми аварийными радиомаяками для определения местоположения;

- что использование частотной полосы 137-138 МГц регулируется положениями п. S5.206 Регламента радиосвязи (другая категория службы);

- что использование частотной полосы 148 - 149.9 МГц регулируется положениями п. S5.219 Регламента радиосвязи;

- что п. S5.221 Регламента радиосвязи требует, чтобы станции подвижной спутниковой службы в полосе 148 - 149.9 МГц  не создавали вредных помех или не требовали защиты от станций фиксированной или подвижной службы в странах, указанных в данном пункте;

- что п. S5.208A Регламента радиосвязи требует, чтобы при присвоении космически станциям подвижной спутниковой службы в диапазонах 137 - 138 МГц, 387 - 390 МГц и 400.15 - 401 МГц Администрации выполняли все практически осуществимые шаги для защиты радиоастрономической службы в диапазонах 150.05 - 153 МГц, 322 - 328.6 МГц, 406.1 - 410 МГц и 608 - 614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений;

- что использование частотных полос 149.9-150.05 МГц и 399.9-400.05 МГц регулируется положениями  пп. S5.220, S5.224A и S5.224B Регламента радиосвязи;

- что использование частотных полос 137-138 МГц, 148-150.05 МГц, 399.9-400.05 МГц и 400.15-401 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами;

признавая,

- что некоторые мобильные спутниковые системы, обеспечивающие глобальную низкоскоростную передачу данных и обозначаемые как  S-PCS<1ГГц системы, в настоящий момент способны предоставлять коммерческие услуги в странах СЕПТ;

- что диапазоны ниже 1 ГГц интенсивно используются многими службами, хотя интенсивность использования в разных странах СЕПТ различна;

- что будущие S-PCS<1ГГц системы не должны сдерживать введение в странах СЕПТ систем S-PCS<1ГГц, которые способны начать коммерческую эксплуатацию раньше;

- что использование частот мобильными земными станциями (MESs) должно соответствовать техническим ограничениям для специфических S-PCS<1ГГц систем, чтобы гарантировать совместимость с наземными службами и другими S-PCS<1ГГц системами;

- что существует необходимость в разработке положений для конкурентоспособного входа будущих S-PCS<1ГГц систем, которые могли бы работать в одних или различных диапазонах с существующими S-PCS<1ГГц системами, уделяя при этом серьезное внимание доступности спектра и техническим вопросам его совместного использования;

- что принятие отборочных критериев позволит отслеживать и оценивать прогресс спутниковых систем на пути к коммерческой эксплуатации, и таким образом рассматривать только подтвержденные требования на спектр;

- что некоторые администрации уже установили процедуры отбора для уменьшения количества бумажных спутников;

отмечая,

(a)	что свободное обращение и лицензирование мобильных земных станций (MESs) регулируется Решением ЕКР ERC/DEC(99)05,

решает,

- что в целях данного Решения определение “S-PCS<1ГГц система” будет обозначать неголосовую негеостационарную спутниковую систему мобильной связи (MSS), работающую в диапазонах ниже 1 ГГц и соответствующую условиям, определенным в Регламенте радиосвязи;

- что S-PCS<1ГГц системы, которые будут эксплуатироваться внутри стран СЕПТ, должны соответствовать отборочным критериям, приведенным в Приложении 3;

- что S-PCS<1ГГц системы, указанные в Приложении 1 к данному Решению, будут рассматриваться как потенциальные системы для внедрения в странах СЕПТ;

- что последующие S-PCS<1ГГц системы могут быть добавлены в список Приложения 1 по запросу хотя одной Администрации СЕПТ при условии, что эта Администрация подтвердит соответствие этой системы этапу 1 Приложения 3;

- что S-PCS <1ГГц система, указанная в Приложении 1, будет добавлена в Приложение 2 (Список систем, которые будут рассматриваться для внедрения в странах СЕПТ) по запросу хотя бы одной из Администраций СЕПТ при условии, что:

- эта S-PCS <1ГГц система соответствует этапам 1-6 Приложения 3;

- все необходимые исследования по совместимости внутри службы и с другими службами

для этой PCS<1ГГц системы успешно завершены и одобрены ЕКР, и

- требуемые функциональные ограничения в странах СЕПТ, основанные на результатах

исследований, соответствующих п. 5b) раздела "решает", удобрены ЕКР;

- что Администрации СЕПТ должны рассмотреть возможность использования частотных диапазонов на временной основе до 1 января 2002 г. для работы мобильных земных станций (MESs) S-PCS<1ГГц систем, указанных в Приложении 2, в соответствии со всеми существенными функциональными ограничениями;

- что до тех пор пока не будет образован специальный компетентный орган внутри СЕПТ, ЕКР будет проверять на основе заявлений администраций соответствие отборочным критериям спутниковых систем, претендующих на спектр в диапазонах, относящихся к данному Решению;

- что S-PCS<1ГГц системы, указанные в Приложении 2, должны быть обязаны приложить все возможные усилия, уделяя особое внимание коммерческим возможностям системы, для обеспечения совместного использования данных диапазонов с другими S-PCS<1ГГц системами;

- что S-PCS<1ГГц система, соответствующая всем отборочным критериям в соответствии с Приложением 3 и успешно завершившая все необходимые исследования по совместимости до 1 января 2002 г., не будет иметь приоритета в доступе к спектру перед другими S-PCS<1ГГц системами, выполнившими аналогичные условия после 1 января 2002 г. января;

- что Администрации СЕПТ при проведении частотной координации должны учитывать перечисленные выше пункты раздела "решает";

- что это Решение будет пересмотрено ЕКР к 1 января 2002 г. для учета прогресса внедрения S-PCS<1ГГц систем, а также с целью оценки совместимости исследований и отборочных критериев, содержащихся в Приложении 3;

- что это Решение вступает в силу 15 марта 1999 г.;

- что Администрации СЕПТ должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, а после его исполнения на национальном уровне - в ERO.

Примечание:

Пожалуйста зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) в раздел “Documentation / Implementation” для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР.

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обновлено 27 июля 2000)

- Список потенциальных систем S-PCS<1ГГц

| Название системы | Название в МСЭ | Возможные полосы( Замечание) | Год ожидаемого коммерческого ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ORBCOMM | LEOTELCOM-1 | Вверх: 148.0-150.05 МГц Вниз: 137-138 МГц | 1998 |
| IRIS | MLMS | Вверх: 387.250-388.750 МГц Вниз: 400.225-400.975 МГц | 1998 |
| SAFIR | SAFIR-2 | Вверх: 399.9-400.05 МГц Вниз: 400.6-400.9 МГц | 1998 |
| E-SAT | LEOTELCOM-2 | Вверх: 148.0-149.9 МГц Вниз: 137-138 МГц | планируется 2001 |
| LEO ONE | LEOTELCOM-5 | Вверх: 148-150.05 МГц Вниз: 137-138 МГц, 400.15-401 МГц | планируется 2001 |

Замечание:	Потенциальные полосы – это проектные частотные ограничения.  Рабочие полосы, выбранные по проектам для каждой системы внутри СЕПТ, приведены в Приложении 2.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обновлено 27 июля 2000)

- Список систем, которые будут рассматриваться для внедрения в странах СЕПТ

| НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ : LEOTELCOM-1 |  |
| --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ |  |
| Линия вверх (проектная полоса) | 148-150.05 МГц |
| Линия вниз (проектная полоса) | 137-138 МГц |
| Многостанционный доступ | МДЧР |
| Способ модуляции | Узкополосная частотная или фазовая модуляция |
| Максимальная спектральная плотность ЭИИМ мобильной земной станции (MESs) | 10 дБВт/4кГц |
| Технология избежания помех от MESs | Система динамической отмены присвоения канала (DCAAS - как описано в Приложении 2 Рекомендации М.1039 МСЭ-R) – мобильные земные станции прекращают передачу на частоте, активно используемой наземной фиксированной или мобильной станциями |
| Максимальная длительность пакета передачи MESs | 500 мс |
| Максимальный рабочий цикл | Не больше 1% любого 15 мин периода на один канал |
| Максимальный рабочий цикл для пакетов управления системой | Не больше 1% любого 15 сек периода на один канал |
| Общий трафик всех MES, исключая пакеты управления системой | Последовательные передачи от одной земной станции на одной частоте должны разделяться по меньшей мере 15 сек. |

| ## НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ : MLMS |  |
| --- | --- |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ |  |
| Линия вверх (проектная полоса) | 387.250-388.750 МГц |
| Линия вниз (проектная полоса) | 400.15-401 МГц |
| Количество спутников в созвездии | 2 |
| ### Максимальное число приемников на спутнике | 8 |
| Многостанционный доступ | МДКР |
| Способ модуляции | CDMA-BPSK |
| Максимальная ЭИИМ мобильной земной станции (MESs) | 0 дБВт |
| Технология избежания помех от MESs | MES передает только, когда спутник виден |
| Максимальная длительность пакета при передаче MESs коротких сообщений | 1.1 сек |
| Короткие сообщения – частота повторения | Минимум 30 сек |
| Максимальная длительность пакета при передаче MESs длинных сообщений | 8 сек |
| Длинные сообщения – частота повторения | Максимум три сообщения во время одного пролета спутника с минимальным временем между сообщениями 45 сек |
| Максимальная длительность пакета при передаче MESs контрольных пакетов длинных сообщений | 1.1 сек |
| Контрольные пакеты длинных сообщений – Частота повторения | Минимум 30 сек |
| Управление самоинтерференцией на линии Вверх и избежание "горячих точек" (hot spot) | Перед приемом сигнала со спутника каждый терминал определяет случайно выбранную задержку до 60 сек перед началом излучений. Это обеспечивает избежание "горячих точек" излучения и коллизий на спутниковом приемнике |
| Режим ограниченного рабочего цикла | Будет использоваться, если кол-во излучений MES в странах СЕПТ превышает 1000 в день. См. прим. 1. |
| Основы функционирования | См. Прим. 2. |
| Географическое расположение MES | Будут определяться MLMS системой после одной передачи с MES. |

Примечание 1

В режиме ограниченного рабочего цикла вся работа терминала на линии вверх в странах СЕПТ должна удовлетворять одновременно следующим четырем ограничениям:

- Продолжительность работы и приглушения (muting period): минимум 6 минут

- Длительность активного окна: максимум 3 мин.

- Максимальное соотношение между активным окном и активным окном с приглушенным периодом: максимум 1/3

- Окна передачи в странах СЕПТ являются синхронизированными

Работа на линии вверх всех терминалов является синхронизированной в СЕПТ

Должны применяться и функциональные ограничения, приведенные в таблице для MLMS.

Примечание 2

MLMS совместно использует частотный спектр 387.250 – 388.750 МГц  на безпомеховой основе (Non Interference Basis - NIB).

В любом случае, если станции, работающие в соответствии с таблицей распределения частот, или системы НАТО испытывают помехи от MLMS, то MLMS должна выполнить все необходимые действия для прекращения помех в соответствии с процедурами МСЭ. Также MLMS не должна требовать защиты от станций, работающих в соответствии с таблицей распределения частот, или от систем НАТО.

| НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ : SAFIR-2 |  |
| --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ |  |
| Линия вверх (проектная полоса) | 399.9-400.05 |
| Линия вниз (проектная полоса) | 400.6-400.9 МГц |
| Максимальное число активных спутников в созвездии | 2 |
| Многостационный доступ | МДВР совмещенный с МДЧР |
| Способ модуляции | BPSK |
| Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 10 дБВт/4кГц |
| Максимальная продолжительность пакета передачи MESs | 1000 мсек |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- Этапы внедрения S-PCS ниже 1ГГц

- Ниже приведены этапы, которые должны применяться.

- Оператор спутниковой сети может быть представлен в разных странах различными провайдерами.

- ЭТАПЫ

- 1.	Подача предварительной публикации и координационных документов в МСЭ

Оператор спутниковой сети должен представить очевидные доказательства того, что администрация, ответственная за S-PCS<1ГГц систему, выполнила требования Приложения 4 Регламента радиосвязи МСЭ-R "Информация по спутниковой сети, представляемая для предварительной публикации" и Приложения S4 "Замечания относительно космических  и  радиоастрономических станций".

- 2.	Производство спутника

Оператор спутниковой сети должен представить очевидные доказательства контракта на производство спутников. Документ должен определять этапы создания, заканчивающиеся производством спутника, пригодного для коммерческой эксплуатации. Документ должен быть подписан оператором и производящей компанией и должен быть доступен для инспекции компетентным органом СЕПТ. Если оператор и производитель одно лицо, то обязательство обеспечивается оператором спутниковой сети.

- 3.	Завершение проектирования (Completion of the Critical Design Review)

Это этап процесса создания спутника, который завершает стадию проектирования и конструирования и после которого начинаются производственные стадии.

Оператор должен представить очевидные доказательства завершения проектирования в соответствии с этапами разработки, указанными в соглашении на создание спутника. Декларация, подписанная производящей компанией и отражающая дату завершения проектирования, должна быть доступна для инспекции уполномоченным органом СЕПТ.

- 4.	Контракт на запуск спутника

Оператор должен представить очевидные доказательства контракта на запуск числа спутников, минимально необходимого для эксплуатации системы внутри СЕПТ. Этот документ должен определять даты запуска, спусковые услуги и страховой контракт. Документ подписывается оператором и пусковыми компаниями и должен быть доступен для инспекции компетентным органом СЕПТ.

- 5.	Шлюзовые земные станции

Оператор должен представить очевидные доказательства контракта на проектирование и установку шлюзовых земных станций, которые будут использоваться для коммерческой эксплуатации системы. Документ должен быть доступен для инспекции компетентным органом СЕПТ.

- 6.	Запуск спутников

- Оператор должен обеспечить доступность для компетентного органа СЕПТ документы, подтверждающие первый успешный запуск спутника и орбитальное развертывание.

- Оператор должен периодически представлять доказательства по последующим запускам и орбитальных развертываниям спутников, входящих в созвездие системы.

- Подача документов по пункту а) должна быть достаточной для удовлетворения критерия этому этапу.

- (Provision of documentation relating to (a) shall constitute compliance with this milestone.)

- 7.	Частотная координация

Оператор должен представить в компетентный орган СЕПТ документы по успешной частотной координации системы в соответствии с соответствующими положениями Регламента радиосвязи. Однако, система, соответствующая этапам 1-6, на этом этапе не обязана проводить успешную координацию с теми S-PCS<1ГГц системами, которые не соответствуют в достаточной мере этапам 1-6.

- 8.	Предоставление услуг внутри СЕПТ

Оператор должен уведомить компетентный орган СЕПТ о том, что он запустил в соответствии с Этапом 4 необходимое для коммерческой эксплуатации число спутников и готов предоставлять услуги. А также, что коммерческая эксплуатация внутри СЕПТ будет удовлетворять функциональным ограничениям, приведенным в Приложении 2.