КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СРЕДСТВАМ СВЯЗИ

Решение ECC

от 15 марта 2002 года

об использовании полосы 40.5 – 42.5 ГГц наземными системами (фиксированная служба/радиовещательная служба) и некоординированными земными станциями фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб (космос-Земля)

(ECC/DEC/(02)04)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

Данное Решение ЕСС направлено на удовлетворение требований и приоритетов Администраций CEPT в отношении использования полосы частот 40.5 – 42.5 ГГц наземными мультимедийными беспроводными системами (MWS) и некоординированными земными станциями фиксированной спутниковой службы (ФСС) и радиовещательной спутниковой службы (РСС) (космос-Земля).

# ПРЕДПОСЫЛКИ

Полоса частот, затрагиваемая данным Решением, в соответствии с Регламентом радиосвязи распределена на первичной основе фиксированной службе, радиовещательной службе, радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой службам (космос-Земля).

ЕКР/ЕСС одобрил Решение ЕКР, определяющее полосу частот 40.5 – 43.5 ГГц для систем MWS (CEPT/ERC/DEC/(99)15), а Рекомендация ЕСС предлагает для систем MWS руководство по размещению и присвоению частот в полосе 40.5 – 43.5 ГГц (Рекомендация ЕСС (01)04). В настоящее время для систем MWS используется следующее определение - «наземные многоточечные системы связи и радиовещания, включая системы MVDS (многоточечная система распределения телевидения), обеспечивающие фиксированный абонентский радиодоступ к мультимедийным услугам". Системы MWS могут предоставлять различный уровень интерактивности.

Фиксированная служба (ФС) является ключевым средством для предоставления недорогих услуг связи при быстром и локальном развертывании. Ожидается, что развитие наземных систем MWS приведет к установке большого числа станций ФС.

Спутниковые системы также являются ключевым средством для предоставления будущих услуг связи, позволяющих быстро устанавливать связь на обширных территориях. Системы MWS могут оказаться экономически не эффективными для сельских районов, и поэтому могут потребоваться спутники для покрытия таких районов. Полоса частот 40.5-42.5 ГГц также может быть использована координированными станциями сопряжения, принадлежащими ФСС.

CEPT однако, одобрив Решение CEPT/ERC/DEC/(99)15 и Рекомендацию(01)04, обозначила, что наземные системы MWS должны иметь приоритет в этой полосе частот над некоординированными земными станциями.

До недавнего времени совместное использование частот ФС и ФСС не являлось проблемой, поскольку существовало небольшое число систем фиксированной службы и земных станций спутниковой службы, и они могли быть легко скоординированы в одних и тех же полосах частот. С наступлением массового применения систем ФСC и РСС и из-за ожидания высокой плотности наземных станций MWS ситуация изменилась. Исследование совместимости показало, что вероятно совместное использование частот между большим числом наземных станций MWS и земными станциями ФСC и РСС в одном и том же районе будет затруднено.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕСС

Для того чтобы обеспечить ясные регуляторные рамки для будущих инвестиций и внедрения систем фиксированной, радиовещательной, радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой служб и облегчить использование передвижных и некоординированных ФСС терминалов необходимо решение ЕСС, устанавливающее приоритеты и регуляторные рамки для использования наземных систем MWS и земных станций ФСС/РСС в полосе частот 40..5 – 42.5 ГГц.

Решение ECC

от 15 марта 2002

об использовании полосы 40.5 – 42.5 ГГц наземными системами (фиксированная служба/радиовещательная служба) и некоординированными земными станциями фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб (космос-Земля)

(ECC/DEC/(02)04)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что полоса частот 40.5 – 42.5 ГГц распределена в Регламенте радиосвязи фиксированной службе, радиовещательной службе, радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой службам (космос-Земля) на первичной основе;

- что Решение ЕКР CEPT/ERC/DEC/(99)15 определило полосы частот 40.5 – 42.5 ГГц и 42.5 – 43.5 ГГц для использования мультимедийными беспроводными системам (MWS) фиксированной и/или  радиовещательной служб;

- что Рекомендация ЕСС (01)04 предлагает руководство для размещения и присвоения частот для систем MWS в частотной полосе 40.5 – 43.5 ГГц;

- что будущее расширение наземных служб в этой полосе жизненно важно для обеспечения широкополосного мультимедийного беспроводного доступа в странах CEPT;

- что наземные системы MWS могут быть экономически не привлекательными в сельских областях и поэтому может потребоваться дополнительное спутниковое покрытие;

- что данная частотная полоса может также обеспечить важный ресурс для больших индивидуально-координированных земных станций ФСС;

- что ожидается, что совместное использование частот большим количеством станций MWS и некоординированными земными станциями будет затруднено в одной и той же географической зоне,

решает,

- что в полосе частот 40.5 – 42.5 ГГц некоординированные земные станции фиксированной и радиовещательной спутниковых служб не должны требовать защиты от станций фиксированной и радиовещательной служб;

- что данное Решение вступает в силу 15 марта 2002 г;

- что Администрации CEPT должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕСС, а после его исполнения на национальном уровне - в ERO.

Примечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт CEPT (http//: www.CEPT.org) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений ЕСС.