ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ЕКР

от 19 октября 2000

по использованию полосы 10.7 – 12.5 ГГц

фиксированной службой и земными станциями радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой служб

(космос-Земля)

(ERC/DEC/(00)08)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

Это Решение ЕКР направлено на удовлетворение требований и приоритетов Администраций СЕПТ в отношении использования полосы 10.7 - 12.5 ГГц фиксированной службой и земными станциями радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой служб (космос-Земля).

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Решение ЕКР необходимо для обеспечения ясной нормативной базы для инвестирования и развертывания фиксированной службы, радиовещательной спутниковой службы и фиксированной спутниковой службы.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

В соответствии с Регламентом Радиосвязи полоса 10.7 - 11.7 ГГц, которая затрагивается данным Решением ЕКР, распределена на первичной основе фиксированной службе и фиксированной спутниковой службе (космос-Земля), а полоса 11.7 - 12.5 ГГц распределена фиксированной службе (ФС), радиовещательной спутниковой службе (РСС) и фиксированной спутниковой службе (ФСС), использующей негеостационарные орбиты.

С целью обеспечения совместной работы фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе 10.7 - 11.7 ГГц без наложения несправедливых ограничений на любую из служб должен применяться подход "совместного использования спектра". Из-за того, что во всем мире постоянно увеличивается число радиосистем, а электромагнитный спектр является ограниченным и ценным ресурсом, то эффективное использование спектра является еще более необходимым, чем прежде. Разработка и применение критериев совместного использования частот обеспечивает адекватный доступ к частотному спектру соответствующим службам и не требует введения других концепций, таких как сегментирование полосы, которые могут снизить эффективность и гибкость использования спектра, а также его доступное количество для службы.

Полоса 10.7 - 11.7 ГГц является основной полосой фиксированной службы для создания инфраструктуры наземных сетей электросвязи, а характеристики распространения делают эту полосу пригодной для более протяженных линий связи и создания высокоскоростных фиксированных служб. Установка миллионов спутниковых тарелок для приема ТВ привело, несмотря на очень малое количество случаев возникновения помех, к замедлению развития фиксированной службы в диапазоне 10.7 - 11.7 ГГц в некоторых странах СЕПТ.

Спутниковые системы являются ключевым средством для предоставления будущих услуг связи, позволяющих быстро устанавливать связь на обширных территориях. Они могут быть особенно полезными для дополнения наземных сетей в удаленных районах. Полоса 11.7 - 12.5 ГГц уже активно используется большим числом спутниковых тарелок для непосредственного приема ТВ и подчиняется плану для РСС в соответствии с Приложением S30 Регламента Радиосвязи. Кроме того, в странах СЕПТ эта полоса часто используется ФС, а также рассматривается некоторыми операторами негеостационных сетей  с целью использования для большого числа земных станций ФСС.

# ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Данное Решение устанавливает приоритеты и нормативную базу для использования полосы 10.7 - 12.5 ГГц.

Это Решение ограничивает развертывание новых линий ФС в полосе 10.7 - 11.7 ГГц высокоскоростными фиксированными линиями точка-точка и дает данным линиям приоритет над некоординированными земными станциями ФСС. Это позволит некоторым администрациям продолжить развертывание новых линий ФС, в тоже время, ограничивая их количество из-за наложенных ограничений на тип и характеристики линий. Благодаря этому плотность ФС в данной полосе не будет высокой. Ожидается, что в долгосрочной перспективе число ФС линий в этой полосе сможет стабилизироваться или даже снизиться из-за перехода некоторых операторов на волоконно-оптический кабель. Однако администрации должны всегда иметь возможность развертывать  при необходимости новые ФС линии.

Данное Решение ЕКР также дает возможность некоторым администрациям применять с учетом существующей ситуации практические меры для защиты некоординированных земных станций ФСС от новых линий ФС.

В полосе 11.7 - 12.5 ГГц приоритет отдан ФСС и РСС для сохранения баланса потребностей ФС и ФСС/РСС в этом диапазоне.

Решение ЕКР

от  19 октября 2000

по использованию полосы 10.7 - 12.5 ГГц фиксированной службой и земными станциями радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой служб

(космос-Земля)

(ERC/DEC(00)08)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что полоса 10.7 - 11.7 ГГц в соответствии с Регламентом радиосвязи распределена на первичной основе фиксированной службе, фиксированной спутниковой службе, а также другим службам;

- что полоса 11.7 - 12.5 ГГц в соответствии Регламентом радиосвязи распределена на первичной основе фиксированной службе, радиовещательной спутниковой службе, фиксированной спутниковой службе (ограниченна для негеостационарных систем - RR S5.487A), а также другим службам и подчиняется положениям Резолюции 538;

- что большое количество систем фиксированной службы уже развернуто в странах СЕПТ в диапазоне 10.7 - 11.7 ГГц в соответствии с Рекомендацией ЕКР 12-06

- что будущее использование фиксированной службы в полосе 10.7 - 11.7 ГГц является чрезвычайно важным для создания европейской инфраструктуры электросвязи;

- что полоса 11.7 - 12.5 ГГц слабо используется в странах СЕПТ фиксированной службой;

- что небольшое количество ГО/НГО систем, которые работают или планируются к эксплуатации в данной полосе, предполагают развертывание большого числа пользовательских терминалов;

- что большое число ФСС и РСС пользовательских терминалов уже используются в данной полосе;

- что исследования совместимости ФС и некоординированных ФСС земных станций показали, что использование технологий, снижающих помехи, может облегчить совместное использование полосы 10.7 - 11.7 ГГц;

- что совместимость ФС и координированных ФСС достигается через существующие процедуры, определенные в Регламенте радиосвязи;

- что для Администраций СЕПТ сегментация полосы 10.7 - 11.7 ГГц между ФС и ФСС не приемлема по причине интенсивного развертывания существующих наземных и спутниковых служб и необходимости использования спектра с максимальной эффективностью за счет внедрения технологий совместного использования спектра;

решает,

- что в полосе 10.7 - 11.7 ГГц:

- развертывание новых систем фиксированной службы должно быть ограничено высокоскоростными (140 Мбит/с и выше) точка-точка фиксированными линиями, используемыми для магистральных сетей (т.е. не для прямого абонентского доступа);

- некоординированные ФСС земные станции ФСС должны работать на незащищенной основе;

- Администрации СЕПТ должны расширить практические меры для защиты некоординированных ФСС терминалов от новых фиксированных линий;

- что Администрации СЕПТ не должны разворачивать новые системы фиксированной службы в диапазоне 11.7 - 12.5 ГГц;

- что данное Решение вступает в силу с 19.10.00;

- что Администрации СЕПТ должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Примечание:

Пожалуйста зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) в раздел “Documentation / Implementation” для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР.