ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение ЕКР

от 12 марта 2001года

по гармонизированным полосам частот, предназначенным для режима непосредственной связи (DMO) цифровых систем сухопутной подвижной связи, используемых службами по чрезвычайным ситуациям

(ERC/DEC/(01)19)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

В течение следующих нескольких лет службы по чрезвычайным ситуациям ряда европейских стран будут обновлять свои радиосети подвижной связи. Чтобы соответствовать функциональным требованиям новые системы будут включать транкинговый режим и режим непосредственной связи (direct mode operation - DMO). Частоты для этих систем, в общем, были определены в Решении ЕКР ERC/DEC/(96)01. Опрос относительно режима DMO, проведенный ERO, показал, что, по мнению администраций, существует необходимость гармонизации режима DMO в полосах для служб по чрезвычайным ситуациям. Данное Решение ЕКР является следующим шагом этого процесса и определяет гармонизированные каналы для режима DMO с целью облегчения международного роуминга. Такое Решение могло бы содействовать международному сотрудничеству между службами по чрезвычайным ситуациям и снизить до минимума усилия администраций, необходимые для достижения этого сотрудничества.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

Основные предпосылки, описывающие требования служб по чрезвычайным ситуациям к цифровым системам сухопутной подвижной связи и их частотные требования, даны в Решении ЕКР ERC/DEC/(96)01. Дополнительно к транкинговому режиму (Trunked Mode Operation - TMO) службы по чрезвычайным ситуациям нуждаются в связи в районах, которые не покрыты сетями связи, или в локализованных районах при происшествии в них чрезвычайных ситуаций. Данные требованиям лучше всего удовлетворяются режимом непосредственной связи – DMO. Для облегчения международного роуминга для данного режима необходимо определить несколько гармонизированных радиоканалов в рамках спектра, выделенного Решением ERC/DEC/(96)01 специально для этих целей. Однако пользователи и операторы должны быть осведомлены о том, что мощность оборудования в соседних каналах может накладывать ограничения на развертывание в непосредственной близости одночастотных симплексных служб.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

- Распределение или выделение частот для использования службами и системами на определенных условиях в странах-членах CEPT подчиняется закону, регламентарным или административным положениям. ЕКР признает, что для успешного развития в Европе цифровых систем сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям производителям и операторам необходимы гарантии для осуществления необходимых инвестиций в данные новые системы радиосвязи. Таким образом, ЕКР считает, что существует необходимость в выделении частотных полос для режима непосредственной связи (DMO), который будет использоваться цифровыми системами сухопутной подвижной связи, принадлежащими службам по чрезвычайным ситуациям. Обязательство стран-членов СЕРТ выполнить данное Решение ЕКР будет явным свидетельством того, что требуемые полосы частот будут доступными в необходимый срок и на общеевропейской основе.

Решение ЕКР

от 12 марта 2001

по гармонизированным частотным полосам, предназначенным для режима непосредственной связи (DMO) цифровых систем сухопутной подвижной связи, используемых службами по чрезвычайным ситуациям

(ERC/DEC/(01)19)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что администрации имеют право применять действия по управлению спектром с целью регулирования числа поставщиков услуг, не выходящие за рамки международных торговых обязательств и законодательства ЕС;

- что распределение, назначение и техническая координация частот должны быть объективными, своевременными, справедливыми, прозрачными и недискриминационными, а также не являться обременительными сверх того, как это требуют международные правила, в частности, для обеспечения эффективного использования частотного спектра;

- что с целью осуществления национальных и трансграничных операций службы по чрезвычайным ситуациям испытывают потребность во взаимодействии различных сетей как в транкинговом режиме (trunked mode operation - TMO), так и в режиме непосредственной связи (direct mode operation - DMO);

- что Решение ЕКР ERC/DEC/(96)01 выделяет полосы 380 - 385 МГЦ и 390 - 395 МГц как полосы частот, удовлетворяющие требованиям цифровых систем сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям;

- что в Меморандуме о взаимопонимании между некоторыми европейскими странами радиоканалы в  полосах частот 380.0000 – 380.1500 MГц и 390.0000 – 390.1500 МГц были определены как общие каналы, т.е. каналы для которых не требуется координация между администрациями;

- что в дополнение к гармонизированным DMO-радиоканалам могут быть национальные требования на дополнительные DMO-радиоканалы, которые должны координироваться при необходимости с соседними странами;

- что системы, предложенные в этом диапазоне, работают с разносом каналов в 10 кГц, 12.5 кГц или 25 кГц,

решает

- выделить полосы частот 380.0000 – 380.1500 MГц и 390.0000 – 390.1500 МГц цифровым системам сухопутной подвижной связи для служб по чрезвычайным ситуациям для использования в режиме непосредственной связи (DMO) при выполнении внутренних и международных операций

- что центральные частоты DMO-каналов должны определяться следующим образом:

FCH = Край полосы – (a x 0,00125 MГц) + (n x Разнос каналов MГц);

где:

a = константа, зависящая от требуемого разноса каналов,

a = 10, при разносе каналов в 25 кГц

a = 5,   при разносе каналов в 12,5 кГц

a = 4,   при разносе каналов в 10 кГц

n = количество каналов,

n = 1 - 6,   при разносе каналов в 25 кГц

n = 1 - 12, при разносе каналов в 12,5 кГц

n = 1 - 15, при разносе каналов в 10 кГц

Край полосы  – нижняя граница выделенной полосы частот, МГУ, т.е. 380,0000 MГц и 390,0000 MГц;

3.	что данное Решение вступит в силу 12 марта 2001;

4. 	что Администрации СЕРТ должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Замечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР